| 文件类型 | 文件名称 | B535-232产品返工改制通用操作指导书 |
| --- | --- | --- |
| 通用 | 版 本 | V1.1 |
|  | 文件编码 |  |
|  | 拟 制 人 | 岳鹏 / y00202486 夏维 / x00380604 邓道远 / dwx333082 |
|  | 审 核 人 |  |
|  | 批 准 人 |  |

目录

1	定义	2

2	目的	2

3	适用范围	2

4	操作步骤	2

4.1	设备清单	2

4.2	返工改制方案	2

4.2.1	返工场景一  	2

4.2.2	返工场景二.......................................................... 4

4.3	其他注意事项	5

5	表格记录	5

6	参考文件	5

7	补充说明	5

8	文件拟制/修订记录	5

# 定义

B535系列产品返工改制通用操作指导书-V1.1

# 目的

提供一个高效、操作性高的方案解决产线上返工改制无法直接通过升级版本来进行(由于安全和市场因素，产品默认不允许跨C版本来升级；不同C版本号对应不同国家运营商)。

# 适用范围

B535系列产品

# 操作步骤

## 设备清单

| 序号 | 装备/设备名称 | 设备型号 | 华为编码 | 数量 | 类别 | 提供方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机或PC机 | 测试电脑 |  | 1PCS | 设备 | EMS |
| 2 | 电源适配器 | 12V/2A电源适配器 | 02220745 | 若干 | 辅料 | HW |
| 3 | 网线 | 普通网线，两头带RJ45水晶头 |  | 若干 | 线缆 | EMS |
| 4 | 交换机 | - 普通交换机，至少百兆以上。推荐型号：Quidway S3500 |  | 1PCS | 设备 | EMS |
| 5 | 装备改制工具 | Addax4965-CPE-Rework_Ver1.000 | NA | NA | 装备 | HW |

## 返工改制方案

### 返工场景一：走完CW工位后，需要重走CW工位

从CW工位开始返工

- 将需要返工的机器rework到CW工位；

- 使用返工解锁工具，按照说明文档进行返工解锁；

- 组播升级定制版本；

- 从CW工位开始正常测试；

### 返工场景二：MT工位漏测重走工位场景

从MT以及之前的工位开始返工

- 将需要返工的机器rework到MT或者相应的工位；

- 使用返工解锁工具，按照说明文档进行返工解锁；

- 组播升级烧片版本；

- 从MT或者相应的工位开始正常测试；

[备注：]从机器上电到组播开始，时间不要超过5分钟，否则会导致无法进入组播模式，需要下电重新开始返工操作。

## 解锁工具使用步骤

- 先卸载历史版本，然后按照提示，正确安装TPS装备

- 启动iTestRunner平台软件. 输入用户名和密码，生产测试需要数据采集，要求配置登录域，见下图

根据产线实际的登陆域填写好IP

3、从平台下载Addax4965-CPE-Rework装备，并安装好。见下图：

- 直接点击系统初始化按钮，进入主设置界面，如下图所示：

- 图4.3.1 设置页面

5、设置好相关参数后，点击【OK】按钮进入解锁主界面。如下图：

- 图4.3.2 解锁操作主界面

4、已经连接好被测单板后，点击Unlock按钮，开始解锁。解锁成功，如下图所示：

- 图4.3.3 解锁成功主界面

## 测试项目属性页描述

| 参数名称 | 参数描述 | 软件默认值 | 参数值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| B31X /CPE(NEW) /FWT(SpreadThrum) /FWT(CDMA) /FWT(UMTS) | 选择产品类型，对于B310/B315/E5180需要B31X，对于F617则选择FWT（SpreadTrum），对于F258则选择FWT（CDMA），对于B610s-76a \B52X\B311等新产品选择CPE（NEW） 对于F662-50选择FWT（UMNTS） |  | 根据实际选择 |
| Gateway IP（前面选择B31X、CPE(NEW)时） | 待测产品默认网关地址 |  | 根据实际填写 |
| Port（前面选择FWT时） | 待测产品通信端口 |  | 根据实际填写 |
| TMIS IP | MES服务器地址 |  | 根据实际填写 |
| WorkStation | 校验是否已经设置到了对应的返工工位，虽然此处预留了MT和CW、CS、LT几个工位，但实际由于MT采用单板条码管控，所以选择MT工位暂时无效，只是按照制造的习惯要求保留了MT选项，如果实际是从MT 开始返工，此处仍然选择CW或LT |  | 根据实际填写 |

注意：

1、如果选择FWT(CDMA)产品时，由于只要有整机SN就能获取所有定制字段信息，即使设置页面任务令信息为空或者不正确，也不影响测试；

2、如果选择FWT（SpreadTrum）时，由于读取的是整机内的IMEI，需要同时有IMEI和任务令信息时才能获取所有定制字段内容，此时必须保证任务令输入是正确的。

3、如果选择B31X或CPE(NEW)或FWT(UMTS)时，分为下面两种情况

- 若任务令是正常在生产的任务令，Setting页面任务令信息可以为空。也可以输入，若输入则需要保证任务令正确。

- 若任务令是返工注册的任务令，Setting页面必须要输入返工前对应的任务令。

4、测试电脑必须配置双网卡，为了保证测试，连接整机的网卡需要设置成静态IP

## 故障排除方法典型案例

| 序号 | 故障现象 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TMIS连接不上 | 属性页是否正确设置了TMIS IP |
| 2 | Open port fail | 单板是否已经正确连接 是否正确选择了测试USB端口（F617、F258） 是否正确设置了网关地址（B310、B315、E5180、B610） |
| 3 | Check connect fail | 单板本身是否正常 |
| 4 | Get SN fail | 单板里是否正确写入整机条码 |
| 5 | Get IMEI fail | 单板里是否正确写入了IMEI |
| 6 | Get INI_PASSORD fail | MES系统中对应任务令是否包含该字段 |
| 7 | Check workstate fail | 被测整机是否已经返工到了对应的工位 |
| 8 | Get lock password fail | INI_PASSWORD字段长度是否正确；内容是否符合要求 |
| 9 | Get lock version fail | 单板软件版本是否支持该命令 |

# 表格记录

| 记录表格名称 | 记录表格编号 | 保存责任人 | 保存场所 | 保存期限 | 到期处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 参考文件

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 归档系统 |
| --- | --- | --- | --- |

# 补充说明

# 文件拟制/修订记录

| 版本 | 拟制人 | 拟制/更新日期 | 拟制/更新原因及内容 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 岳鹏 | 2017-10-24 | 新拟制 |  |
| V1.1 | 岳鹏 | 2018-01-09 | 增加上电时间说明 |  |