| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| E5770s-923 | 内部公开 |
| 产品版本Product version |  |

E5770s-923 MMI测试指导书

| Prepared by 拟制 | 任颖新 | Date 日期 | 2014-8-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（仅供内部使用）

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 描述Description | 作者Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-15 | 1.00 | 初稿完成 | 任颖新 wx226372 |
| 2014-08-19 | 1.10 | 修改预制条件，USB口要插U盘。Macro USB要插入外充。 | 刘理 wx223198 |
| 2014-08-20 | 1.20 | 增加库仑计检测 | 刘理 wx223198 |
| 2014-10-08 | 1.30 | 增加电池扫描 | 李宏 wx235260 |
| 2014-10-20 | 1.40 | 修改测试时按键顺序 | 李宏 wx235260 |
| 2014-11-27 | 1.60 | 增加电池条码扫描相关图片的显示 | 李宏 wx235260 |
| 2015-01-04 | 1.70 | 更新MM入口条件描述 | 李宏 wx235260 |
| 2015-02-28 | 1.80 | 调整拔外设与关机的先后顺序 | 李宏 wx235260 |

E5770s-923产品MMI测试指导书

### 产品规格

  - 本MMI测试文档针对E5770s产品，具体产品形态如下：

| 相关项 产品 | E5770s-923 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 显示/指示 | LCD | 驱动采用Framebuffer架构 |
| 按键 | Power、Reset、wps | 驱动采用Input System |
| Reset键形态 | 位于后盖侧面，孔塞式 |  |
| Power LED |  | 不支持 |
| 外置存储卡 | Micro SD |  |
| 网口自环回测试 | AR8035 |  |
| U盘功能 | 连接存储设备 |  |
| 电池装载方式 | 不可拆卸5200mAh |  |

  - 测试准备条件：请严格按顺序执行

- E5770s整机，保持关机状态

- 将根目录包含“Huawei_e5_mmi_test.cfg”文件 的SD卡插入E5770s

- 插入SIM卡

- 插入网线(接法为自环1-3/2-6/4-7/5-8)

- 将根目录包含“Huawei_e5_usb_test.cfg”文件 的U盘插入E5770s的USB口，插入U盘自动开机。

- Min U口插入USB线，并连接到PC机。

然后请参照以下各步骤详细描述。

### MMI测试的触发方式

  - 开机后若检测到SD卡在位， LCD显示“MMI  ENTRY”，表示进入MMI测试模式。

  - 未检测到SD卡，则停留在开机界面。

### 电池二维码扫描方案

  - 进入电池条码检测，LCD显示“BATSN  SCAN”；

  - 通过条码枪扫描电池条码，并写入板侧；

  - 若成功检测到电池条码，LCD显示“BATSN  PASS”，之后自动进入下一测试项；

  - 否则，MMI测试一直等待检测到正确的电池条码；

### SIM测试方案

  - 若SIM在位且SIM已准备就绪，LCD显示“SIM  PASS”自动进入下一测试项；

  - 否则，MMI测试过程终止，LCD 显示“SIM  FAIL”，2s后直接跳转至第9步显示最终测试结果；

### 库仑计检测

  - 库仑计读取正常，LCD显示“COUL  PASS”自动进入下一测试项；

  - 否则，MMI测试过程终止，LCD显示“COUL  FAIL”，2s后直接跳转至第9步显示最终测试结果；

### USB口切换测试方案

  - 若U盘功能测试正常，LCD 显示“USB  PASS” 自动进入下一测试项；

  - 否则，MMI测试过程终止，LCD 显示“USB  FAIL”，2s后直接跳转至第9步显示最终测试结果；

### 网口自环回测试方案

  - 若网线在位且通路正常，LCD显示“ETH  PASS”自动进入下一测试项；

  - 否则，MMI测试过程终止，LCD显示“ETH  FAIL”，2s后直接跳转至第9步显示最终测试结果；

*在第3 - 7步测试时，按键事件被屏蔽，不响应。

### 按键、屏幕测试方案

测试项开始: 背光点亮。LCD显示全图标界面。

测试步骤：

1.按下WPS键三次，LCD界面会在“全黑->全白间->全图标”切换；

2.再按Reset下键三次，LCD同上切换；

3.再按下Power键三次，LCD同上切换；

当系统检测到wps键和Reset键以及Power键都被按下超过3次后，该项测试结束。

*请在LCD显示全黑和全白的时候，检查LCD是否有坏点。

*由于Reset按键是孔塞式，为了避免产线人员操作时误触问题，此处定义300ms内多次按键均为一次按键行为。

*在5分钟之内没有任何按键按下，则认为是异常情况，测试终止。

测试项结果: 如果按键/屏幕任一项测试失败，则MMI测试终止；成功则跳到第8步。

### 显示结果：

成功：将测试结果写入NV，并在LCD上显示“√”。

失败：在LCD上显示“×”。

### 测试结束

测试结束后，请顺序执行下列步骤：

- 测试结束后拔掉USB线

- 取出SD card

- 拔掉测试U盘，取出SIM卡，网口自环线

- 长按Power 键8-10s自动关机

### 整个MMI测试在5分钟内完成，超时则测试终止。