| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| E5885Ls-93a | 内部公开 |
| 产品版本Product version |  |

E5885Ls-93a MMI测试指导书 V1.4

| Prepared by 拟制 | 纪雷 | Date 日期 | 2017-01-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 | 王靖 房文涛 钟亦金 段林让 | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 |  | Date 日期 |  |
| Authorized by 签发 |  | Date 日期 |  |

Huawei Technologies Co., Ltd.

华为技术有限公司

All rights reserved

版权所有  侵权必究

（仅供内部使用）

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 描述Description | 作者Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-09-30 | 1.00 | 初稿完成 | 纪雷 jwx332434 |
| 2016-11-02 | 1.1 | 根据评审按键测试放在SD卡之后测，添加部分测试文字说明。 | 纪雷 jwx332434 |
| 2016-11-07 | 1.2 | 添加部分文字说明，添加usb与网口自环接线图 | 纪雷 jwx332434 |
| 2016-11-28 | 1.3 | 优化MMI测试时间，增加关机接口，USB自环在MMISD卡入口提示插入。 | 纪雷 jwx332434 |
| 2017-1-12 | 1.4 | 1、删除KEY图标全显3G图标，防止引起歧义 2、修改USB插入显示内容，提示按WPS键进行按键测试。 3、失败项显示后停留在当前界面，不刷新“MMI测试失败”。 4、新增POWER键检测（防止插USB开机且未按POWER键关机直接往下工位测，导致POWER键漏测）和温度检测 | 纪雷 jwx332434 |

E5885Ls-93a产品MMI测试指导书

### 产品规格

  - 本MMI测试文档针对E5885Ls-93a产品，具体产品形态如下：

| 相关项 产品 | E5885Ls-93a | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 显示/指示 | OLED |  |
| 按键 | Power、Reset、Wps | 驱动采用Input System |
| Reset键形态 | 位于后盖侧面，孔塞式 |  |
| 外置存储卡 | Micro SD | 支持FAT32，不支持NTFS |
| SIM卡 | USIM | 小卡 |
| 网口自回环测试 | AR8035(网口芯片) | 1个 |
| USB自回环测试 | 标准USB线 | 1个 |
| 电池装载方式 | 不可拆卸6400mAh | 1个 |

  - 测试准备条件：请严格按顺序执行

- MMI触发方式：SD卡 (根目录包含“Huawei_e5_mmi_test.cfg”文件)。

- MMI测试备品：SD卡，SIM卡，USB自环线(通用USB线)，网口自环线(百兆)。

- 接线图说明：

（网口自环线接线图）                        （USB自环接线图）

注：

1. 文中或者E5界面显示“USB自环线”均为标准USB线，需要操作人员按照上面USB自环接图进行连接。

2. 图片显示本为黑底白字，本文图片仅仅供字样参考，只要保证显示字样准确即可。

- 准备步骤：

第一步、E5885Ls-93a整机，保持关机状态。

第二步、将根目录包含“Huawei_e5_mmi_test.cfg”文件 的SD卡插入E5885Ls-93a。

第三步、插入SIM卡（小卡）。

第四步、插入网口自环线 (接法为自环1-3/2-6/4-7/5-8，见上图) 。

第五步、长按POWER键3~4s开机。

操作人员注意：严禁未开机直接插USB自环进行开机。

然后请参照以下各步骤详细描述。

长按POWER键3~4s开机，等待约20s进入SD卡检测步骤。

### SD卡检测

  - 若检测到SD卡在位， OLED显示“请插入USB自环线后按WPS键”，表示MMI准备OK，进入MMI测试模式。直接进入下一步测试。

图1 SD卡检测成功OLED显示状态

  - 未检测到SD卡，则停留在开机FTM界面，此时需要操作人员检测单板的SD卡有没有插好，或者SD卡槽有没有损坏。

### 按键、屏幕测试方案

根据屏幕当前显示提示，插入USB自环线后按WPS键，进行按键测试步骤。

测试步骤：

- 按下WPS键第一次， OLED显示全黑界面。

图2  OLED全黑显示界面

- 按下WPS键第二次，OLED显示全白界面。

图3  OLED全白显示界面

- 按下WPS键第三次，OLED显示全图标界面。

图4  OLED全图标显示界面

再按下RESET键三次，OLED同上“全黑->全白->全图标”切换；

再按下POWER键三次，OLED同上“全黑->全白->全图标”切换；

*请在OLED显示全黑和全白的时候，检查OLED是否有坏点。（全黑界面查看是否有白点，全白界面是否有黑点。注：在切换期间出现瞬间闪烁刷屏现象为正常现象）。

*在全黑->全白->全图标显示的时候注意观察屏幕是否有水波纹或者显示不均匀现象。（水波纹即屏幕显示有条状波纹显示，此情况可能是OLED不良）。

*由于Reset按键是孔塞式，为了避免产线人员操作时误触问题，此处定义300ms内多次按键均为一次按键行为。

*在5分钟之内没有任何按键按下，则认为是异常情况，测试终止，屏幕提示“无操作5分钟超时失败”并一直保持在当前界面。

图5  OLED全图标显示界面

测试项结果: 如果按键/屏幕测试操作员发现故障或异常，则需送修。

测试无异常，则成功进入下一测试项。

### SIM检测

  - 若SIM在位且SIM检测成功，OLED显示“SIM卡测试成功”，之后自动进入下一测试项；

图6  SIM卡检测成功OLED显示状态

  - 若SIM卡检测失败，MMI测试过程终止，OLED 显示“SIM卡测试失败”，界面一直保持在当前显示。需要操作人员检查是否坏卡或者SIM卡未插入或者卡座贴片等问题。

图7  SIM卡检测失败OLED显示状态

### 温度检测

1、系统自动进行温度检测，温度检测成功，OLED会显示“温度检测成功”。如图7所示：

图9 温度检测成功OLED显示状态

2、温度检测失败，OLED上会显示“温度检测失败”的字样。需要排查电池相应管脚或SIM卡相应管脚。

图10 温度检测失败OLED显示状态

### 库仑计SMT检测

  - 系统自动检测库仑计SMT，检测成功则OLED显示“库仑计SMT测试成功”自动进入下一测试项；

图11 库仑计检测成功OLED显示状态

  - 检测失败，则MMI测试过程终止，OLED显示“库仑计SMT测试失败”，界面一直保持在当前显示。需要送修检查库仑计SMT贴片是否正常。

图12 库仑计检测失败OLED显示状态

### BOOST ADC测试

  - 系统自动检测BOOST ADC电压，检测中则OLED显示“BOOST ADC测试中”。

图13 BOOST ADC检测中OLED显示状态

  - BOOST ADC电压检测成功：OLED显示“BOOST ADC测试成功” 成功则进入下一测试项。

图14  BOOST ADC检测成功OLED显示状态

  - BOOST ADC电压检测失败：OLED显示“BOOST ADC测试失败”，界面一直保持在当前显示。需要送修检查BOOST相关电路通路及ADC通路是否正常。

图15  BOOST ADC检测失败OLED显示状态

### 短路保护boost开关检测

1、系统自动检测短路保护BOOST开关，检测中则OLED显示“BOOST开关测试中”。

图16  BOOST 开关检测中OLED显示状态

2、短路保护BOOST开关检测成功：OLED显示“BOOST开关测试成功” 成功则进入下一子项检测。

图17  BOOST 开关检测成功OLED显示状态

3、短路保护BOOST开关检测失败：OLED显示“BOOST开关测试失败”，界面一直保持在当前显示。需要送修检查相关电路贴片或通路是否正常。

图18 BOOST 开关检测失败OLED显示状态

### USB自回环测试方案

USB自环测试项有三个子项：USB自环通路检测、Boost充电开机检测、Boost限流检测。

注意：USB自回环三个子项测试必须保证USB自环线在位，且整个测试过程中禁止拔出。

- USB 自环通路检测

1、USB自环检测中：进入USB自环检测，OLED显示“USB自环测试中”。

图19  USB自环检测中OLED显示状态

2、USB自环检测成功：OLED显示“USB自环测试成功”，之后进入下一子项检测。

图20 USB自环检测成功OLED显示状态

3、USB自环检测失败：OLED显示“USB自环测试失败”，界面一直保持在当前显示。如非人为操作问题，则需要送修检查相关器件。

图21 USB自环检测失败OLED显示状态

- Boost充电开机测试：

1、Boost充电开机检测中：保持USB自环线在位，系统自动检测Boost充电开机，OLED显示“充电开机检测中”。

图22 BOOST充电开机检测中OLED显示状态

2、Boost充电开机检测成功：OLED显示“充电开机测试成功”,成功则进入下一子项检测。

图23  BOOST充电开机检测成功OLED显示状态

3、Boost充电开机检测失败：OLED显示“充电开机测试失败”，界面一直保持在当前显示。需要送修检查相关电路贴片及通路情况。

图24  ST充电开机检测检测失败OLED显示状态

- Boost限流检测

1、Boost充电开机检测中：保持USB自环线在位，系统自动检测Boost限流，OLED显示“BOOST限流测试中”。

图25 BOOST限流检测中OLED显示状态

2、Boost充电开机检测成功：OLED显示“BOOST限流测试成功” 成功则进入下一子项检测。

图26 BOOST限流检测成功OLED显示状态

3、Boost充电开机检测失败：OLED显示“BOOST限流测试失败”，界面一直保持在当前显示。需要送修检查相关电路贴片及通路情况。

图27 BOOST限流检测失败OLED显示状态

若如上功能测试正常，则进入下一步测试。

### 网口自回环测试方案

注意：网口自环测试前必须保证自环线在位且通路正常，否则测试失败。

  - 若网线在位且通路正常，OLED显示“网口自环测试成功”自动进入下一测试项；

图28  网口自环检测成功OLED显示状态

  - 网口自环测试失败，MMI测试过程终止，OLED显示“网口自环测试失败”，界面一直保持在当前显示。需要检查网口自环线是否插入且是否通路正常，确认插入则需要送修排查网口座及相关电路通路情况。

图29 网口自环检测成功OLED显示状态

### 写入NV结果：

写入NV结果中：测试结果写入NV，将TMMI标志置位2，OLED显示”写入NV结果中”

（MMI测试成功后会进入SAR sensor测试，SAR测试之前会检测TMMI是否为2才开始测试，测试完毕会置TMMI=1。此做法第一是防止MMI之后直接流入MT，第二是防止MMI未做直接到SAR测试）

图30  写入NV中OLED显示状态

写入成功：写入NV成功，则OLED显示”写入NV结果成功”，进入下一步。

图31  写入NV结果成功OLED显示状态

写入失败：写入NV失败，则OLED显示”写入NV结果失败”， 界面一直保持在当前显示。

图32  写入NV失败OLED显示状态

### 显示结果：

成功： 2s后在OLED上显示“MMI测试成功”。

图33  MMI测试成功OLED显示状态

失败：测试终止，不刷新显示，保持测试项失败显示结果。

### 测试结束

测试结束后，请顺序执行下列步骤：

- 测试结束后拔出网口自环线及USB自环线

- 长按Power 键3-4s后释放，整机自动关机

- 取出SD card，SIM卡

### 整个MMI测试在5分钟内完成，超时则测试终止。