| 华为技术有限公司 | 产品版本 | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外部公开 |
|  | 产品名称 | 页数：共14页 |

【华为SSL VPN集成指导文档-iOS】

| 拟制: |  |  | 日期： | 2019-9-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核: |  |  | 日期： | 年-月-日 |
| 审核: |  |  | 日期： | 年-月-日 |
| 批准: |  |  | 日期： | 年-月-日 |

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-06-18 | 1.0 | 初稿 |  |
| 2019-12-17 | 2.0 | 第一版 |  |

目录

第一章 SDK介绍	4

第二章 开发前准备	4

1.1	创建工程的Provisioning Profile	4

1.2	配置工程开发环境	5

第三章SDK使用说明	10

3.1 SecoSDKTunnel.framework的使用	10

3.2  SecoSDK.framework的使用	10

3.3  SecoSDK.framework中的接口使用	12

- 第一章 SDK介绍

用户可通过集成SDK实现SSL VPN业务，SDK分为iOS和安卓两种平台，此文档仅限于iOS平台使用。此SDK包含两部分，SecoSDK.framework用于主程序调用的API，SecoSDKTunnel.framework用于插件集成，详细使用见以下操作说明。

- 第二章 开发前准备

创建工程的Provisioning Profile

在苹果开发者账号网站创建扩展的Provisioning Profile，在创建appid时需开启Network Extension、Personal VPN，如下图示。注意，app及扩展都需要开启Network Extension、Personal VPN，且扩展的appid以APP的appid为前缀。比如APP的appid为com.testclient.client，那么扩展的appid可以设置为com.testclient.client.vpnextension。

配置工程开发环境

（1）创建工程后新建一个Target，选择File->New->Target，选择Packet Tunnel Provider

（2）将提供的静态库SecoSDK.framework、SecoSDKTunnel.framework分别引入到工程和新建的Packet Tunnel Provider中

（3）在两个Target（VPNDemo和PacketTunnel）中配置申请好的appid，在xcode的Capabilities中开启相应权限

此处注意开启Keychain Sharing时需要添加以下三个Keychain Groups：

com.huawei.secoclient.VPNConfig

com.huawei.secoclient.bridgeForUI

com.huawei.secoclient.bridgeForAppex

（4）在Build Settings里面设置关闭 Bitcode

（5）引入MessageUI.framework依赖库

- 第三章SDK使用说明

- 3.1 SecoSDKTunnel.framework的使用

（1） PacketTunnelProvider.h文件中引入 “<SecoSDKTunnel/SecoSDKTunnel.h>”，并且使PacketTunnelProvider.h继承于TunnelManager

（2）在PacketTunnelProvider.m 中的三个代理中分别自调用各自代理方法

通过以上两个步骤，Packet Tunnel Provider已经配置完成，不需要再做其他操作。

- 3.2  SecoSDK.framework的使用

（1）在AppDelegate.m中引入 “import <SecoSDK/SSLVPN.h>”，在 “didFinishLaunching”中调用

“SSLVPNInitWithPacketTunnelBundleIdentify”方法进行初始化，注意：由于静态库含有c++的代码，此时需要将“AppDelegate.m”改为 “AppDelegate.mm”。

（2）在使用连接VPN接口的控制器中需要遵守代理“VPNStatusDelegate”，并在相应的代理方法中获取VPN状态：

状态一：VPN未连接

- (void)whenTheVPNStatusDisconnected;

状态二：VPN正在连接，并实时返回连接状态

| -(void)whenTheVPNStatusConnectingWithConnectErrorCode: (VPN_CONNECTING_ERROR)connectErrorCode; |  |
| --- | --- |
| 错误码 | 说明 |
| VPN_TUNNEL_CONNECTING | 正在连接 |
| VPN_WAITE_FOR_RESULT | 等待结果 |
| VPN_TUNNEL_FIRSTCONN_FAIL | 无法建立VPN连接，VPN服务器可能无法到达 |
| VPN_TUNNEL_CONNECT_LOGIN_OHERTYPE | 其他认证方式，暂不支持 |
| VPN_TUNNEL_CONNECT_SUCCEED | vpn隧道建立成功 |
| LOGIN_CNEM_START_SUCCEED | 登陆成功，网络扩展启动成功 |
| LOGIN_CNEM_START_FAIL | 登陆成功，但网络扩展启动失败 |
| LOGIN_AUTH_FAIL | 认证失败 |
| LOGIN_USEROVERTOP_ERROR | 用户连接数已达到上限 |
| LOGIN_USER_FIRST_LOGIN_ERROR | 您的密码为初始状态，请修改密码后再开始业务 |
| LOGIN_USEREXPIREWEAK_ERROR | 您的密码已经过期，请和管理员联系 |
| VPN_CONNECTING_SUCCESS | 连接成功 |

状态三：VPN已连接，并且随时接收网关返回的信息

| - (void)whenTheVPNStatusConnectedWithConnectedErrorCode: (VPN_CONNECTED_RESULT_CODE)connectedErrorCode; |  |
| --- | --- |
| 错误码 | 说明 |
| VPN_RECONNECT_FAIL | 重连失败 |
| VPN_KICKOUT_SUCCESS | 被网关踢下线 |
| VPN_DHCP_ERROR | DHCP错误 |

注意：VPN状态获取需要刷新UI时，请在主线程进行操作

- 3.3  SecoSDK.framework中的接口使用

| 名称 | - (void)connectVPNWithConnectName:(NSString *)connectName serverAddress:(NSString *)serverAddress serverPort:(NSString *)serverPort isGMSSL:(BOOL)isGMSSL transferMode:(TUNNEL_MODE)transferMode username:(NSString *)username password:(NSString *)password connectResult:(nullable void (^)(VPN_TUNNEL_CONNECT_ERROR))connectResult; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 创建SSLVPN连接 |  |  |
| 参数 | 参数名 | 类型 | 说明 |
|  | connectName | NSString | 连接名称 |
|  | serverAddress | NSString | 连接网关地址 |
|  | isGMSSL | BOOL | 是否使用国密加密算法 |
|  | transferMode | int | 传输模式 |
|  | username | NSString | 用户名 |
|  | password | NSString | 密码 |
|  | connectResult | int | 连接结果回调 |
| 结果回调说明 | SAVE_CONNECT_SUCCEED |  | 配置保存成功 |
|  | SAVE_CONNECT_FAILED |  | 配置保存失败 |
|  | SAVE_CONNECT_FAILED_REPEAT |  | 配置不全或格式有误 |
|  | SAVE_CONNECT_FAILED_USER_REFUSE |  | 首次保存配置到系统vpn配置时，需要用户同意并输入终端锁屏密码 |
| 备注 |  | 注意：VPN创建连接结果需要刷新UI时，请在主线程进行操作 |  |  |  |

| 名称 | + (SSLVPN *)shareInstance; |
| --- | --- |
| 功能 | 获取管理类单例对象 |
| 备注 | 管理类单例对象，调用接口，设置代理均要使用 |

| 名称 | - (void)disconnectVPN; |
| --- | --- |
| 功能 | 关闭VPN连接 |

| 名称 | - (void)collectLog; |
| --- | --- |
| 功能 | 收集日志 |
| 添加日志 | 需要在代码中添加日志需要引入 “import <SecoSDK/WriteLog.h>”,直接使用 “LOGWSERR(format,...)、LOGWSWARN(format,...)、LOGWSNOTICE(format,...)、LOGWSDEBUG(format,...)”进行添加 |
| 备注 | 日志文件是以邮件发出的，使用时需要确保手机邮件可以正常发送邮件 |

| 名称 | - (void)modifyPasswordWithOldPassword:(NSString *)oldPassword AndNewPassword:(NSString *)newPassword CompletionHandler:(nullable void (^)(VPN_MODIFYPASSWORD_RESULT_CODE errorCode))completionHandler; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 修改登录密码 |  |  |
| 参数 | 参数名 | 类型 | 说明 |
|  | oldPassword | NSString | 旧密码 |
|  | newPassword | NSString | 新密码 |
|  | completionHandler | int | 修改结果回调 |
| 结果回调说明 | MODIFYPWD_SUCCESS |  | 修改成功 |
|  | MODIFYPWD_FORMAT_ERROR |  | 密码格式错误 |
|  | MODIFYPWD_FAIL_BECAUSE_SAVING |  | 网关侧正在保存,修改密码失败 |
| 备注 | 只能是在连接成功状态下才可以进行密码修改 |  |  |