- LG PBX System

- Software Technical Information

- STI-xxxx

2002. 1. 24

| Title | #### ACD Management Off-line 생산 |
| --- | --- |
| System | CS1000 |
| Abstract |  |

- Revision History

| Revision | Date | By | History |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2002.1.24 | J.H.YEO |  |

- Table of Contents

Title : ACD Management Off-line 생산	3

Functional Description	3

Operation Procedure	3

Conditions	4

Data Generation	4

Interaction	4

Hardware	4

Manual 변경 및 추가	4

- Title : ACD Management Off-line 생산

- Functional Description

ACD Management를 off-line으로 실행하여 저장된 데이터를 변경하거나 데이터를 생산할 수 있도록 하는 기능이다.

- Operation Procedure

- 시험 항목

| No. | 시험 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACD Management를 off-line으로 연결:default directory(C:\) |  |
| 2 | ACD Management를 off-line으로 연결:사용자 지정 directory |  |
| 3 | Split Data |  |
| 4 | Split Tone |  |
| 5 | Call Control Vector |  |
| 6 | Pilot Data |  |
| 7 | Logon Data |  |
| 8 | Weekly Schedule |  |
| 9 | Holiday Schedule |  |
| 10 | Holiday Calendar |  |
| 11 | Trunk Serial Data |  |
| 12 | Terminal Information |  |
| 13 | System Option |  |
| 14 | ACD Data Backup |  |

- 시험 방법

| No. | 시험 방법 | 시험 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACD Management를 실행하고 IP:127.0.0.1 로 연결한다. | Seed file path 창이 나타난다. |
| 2 | Default O.K 버튼을 클릭한다. (seed file이 없을 경우) | 연결되면서 Connect status에 녹색 불이 켜진다. |
| 3 | 각 메뉴의 데이터를 생산한다. 단, Terminal Information에서는 내선번호를 추가할 수 없으므로 가상으로 64개의 SLT(1000~1064)와 16개의 DTEL(2000~2015) 범위 내에서 상담원 전화기로 지정하고 버튼 정보를 변경할 수 있다. |  |
| 4 | ACD Data Backup을 실행한다. | C:\acdgen.dt 파일이 생성된다. |
| 5 | Disconnect-연결을 종료한다. |  |
| 6 | 다시 연결을 시도하면서 default o.k 버튼을 클릭한다.(seed file이 있는 경우) |  |
| 7 | 각 메뉴의 데이터를 조회해 본다. | Off-line으로 생산한 내용이 모두 정확하게 조회된다. |
| 8 | On-line으로 연결하여 ACD 데이터를 생산하고 seed file을 만든다. Seed file(acdgen.dt)은 PC의 특정 디렉토리에 ftp로 down 받는다. |  |
| 9 | ACD Management를 실행하고 IP:127.0.0.1 로 연결한다. |  |
| 10 | Seed file Path에서 디렉토리를 하나 추가하고, 선택하여 연결한다. |  |
| 11 | 각 메뉴의 데이터를 조회해 본다. | On-line으로 생산한 내용이 모두 정확하게 조회된다. |
| 12 | 각 메뉴의 데이터를 추가 또는 변경해 본다. |  |
| 13 | 다시 ACD Data Backup을 실행한다. | 지정했던 디렉토리에 있는 acdgen.dt 파일이 update된다. |
| 14 | 연결을 끊고 동일한 디렉토리를 선택하여 다시 연결한다. |  |
| 15 | 각 메뉴의 데이터를 조회해 본다. | 변경된 데이터가 모두 정확하게 조회된다. |

- Conditions

해당사항 없음.

- Data Generation

해당사항 없음.

- Interaction

- N/A

- Hardware

- N/A

- Manual 변경 및 추가

해당사항 없음.