LG PBX System

Software Technical Information

STI-xxxx

2001. 11. 04

| Title | #### ATD DSS 1차 기능 |
| --- | --- |
| System | CS1000 |
| Abstract | ATD에 DDS단말을 붙여서 등록된 내선 가입자를 직접 호출 할 수도 있고 해당 가입자의 상태를 LED를 통해 확인할 수 있는 기능이다. |

Revision History

| Revision | Date | By | History |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2001.11.05 | S.H.JIN | Revision 1.0 (CPM.IMG Version XX-X.XX, XX-X.XX) |
| 1.1 | 2002.01.15 | H.G.KANG |  |

Table of Contents

Title : VPC DISA 서비스 기능	3

Functional Description	3

Operation Procedure	3

Conditions	5

Interaction	5

Hardware	8

Manual 변경 및 추가	8

Title : ATD DSS 서비스 기능

Functional Description

CS-1000의 운용 중 ATD(중계대)에 DSS(Digital Direct Station)의 인터페이스를 톻해 DSS에 등록된 내선 가입자를 버튼 하나로 호출/응답할 수 있고 호전환, 할입,회의통화, 대리 응답을 제공하는 기능과 국선 포트를 지정하여 사용 여부를 확인할 수 있다.

Operation Procedure

- 내선 호 응답(Attendant Answer of Internal Call with DSS ).

- 내선 가입자가 중계대를 호출하면 “내선응답” LED가 점멸되고 LCD의 내선 대기수가 증가한다. 이때 “벨울림” LED가 켜져있으면 벨이 울린다.

- A와 동시에 내선 번호가 생산된 DSS 버튼에 LED가 On된다.

- DSS 버튼을 누리면 중계대를 호출한 내선 가입자의 Tenant 그룹번호, 전화 번호와 급수, 내선 응답이라는 뜻으로 “IC_STA”표시가 .LCD에 나타나면서 통화가 이루어 진다.

- 내선 가입자와 통화중에 교환원이 “복구”버튼을 누르거나 내선 가입자가 전화기를 내려 놓으면 통화는 종료된다.

- 기타 특기 사항은 기존의 중계대 처리와 동일하다.

- 내선 가입자 호출(Attendant to Station Calling with DSS).

- 교환원이 통화를 원하는 내선 번호가 생산된 DSS 버튼을 누른다.

- 내선 가입자의 Tenant 그룹번호, 전화번호, 급수 및 사용상태가 LCD에 표시된다.

- 내선 가입자의 상태가 “IDLE”이면 내선 가입자가 호출된다.

- 내선 가입자가 응답을 하면 ”CONNECT”가 LCD에 표시되고 통화가 이루어 진다.

- 기타 특기 사항은 기존의 중계대 처리와 동일하다.

- 내선 호전환(Attendant Station Transfering with DSS) - KOR

- 내선 가입자A와 중계대가 통화중인 경우 내선 번호B가 생산된 DSS 버튼을 누른다.

- 가입자B의 Tenant 그룹번호, 전화번호, 급수 및 사용상태가 LCD에 표시된다.

- 내선 가입자 B가 “IDLE”인 경우에 연결 버튼을 누르면 내선 가입자 A는 내선 가입자B에게 전환되어 호출음을 듣게되고 내선 가입자 B에게는 호출신호가 송출되면서 중계대의 LCD가 지워지고 전환이 종료된다.

- 가입자B가 응답을 하면 내선 가입자 끼리 통화가 이루어 진다.

- 기타 특기 사항은 기존의 중계대 처리와 동일하다.

- 할입(Break In / Busy Override with DSS).

- 내선 가입자 A,B가 통화중일 때 현재 통화중인 내선 번호가 생산된 DSS 버튼을 누른다.

- 중계대의 LCD에 해당 내선 가입자의 사용 상태가 표시되면서 교환원은 화중음을 듣게 된다.

- 교환원이 화중음을 듣는 상태에서 “할입”버튼을 누른다.

- 통화중이던 두 내선 가입자와 교환원에게 할입을 알리는 경보음이 잠시 송출된 후에 3자 통화가 이루어 진다.

- 기타 특기 사항은 기존의 중계대 처리와 동일하다.

- 내선 가입자 대리응답(Station Call Pick Up with DSS).

- 교환원이 호출신호를 받고 있는 내선 가입자가 생산된 DSS버튼을 누르면 화중음을 듣게된다.

- 교환원이 화중음을 듣는 상태에서 “픽업”버튼을 누르면 내선 가입자의 호출신호가 중지되고 해당 내선 가입자를 호출할 상대 가입자의 Tenant 그룹번호, 전화번호, 급수가 중계대의 LCD에 표시되면서 교환원과 통화가 이루어 진다.

- 기타 특기 사항은 기존의 중계대 처리와 동일하다.

- 회의 통화(Conference with DSS). - KOR

- 교환원이 내선 가입자 A와 통화중인 상태에서 내선 가입자 B가 생산된 DSS버튼을 누른다.

- 내선 가입자B의 Tenant 그룹번호, 전화번호, 급수 및 사용 상태가 LCD에 표시된다.

- 내선 가입자B가 “IDLE”상태에서 교환원이 “회의”버튼을 누른다. 이때 교환원은 호출음을, 내선 가입자A는 보류음을 듣게되고 내선 가입자 B에게는 호출 신호가 송출된다.

- 내선 가입자 B가 응답하면 LCD에 “CONF”라고 표시되면서 교환원과 내선 가입자A, B 모두에게 회의 통화임을 알리는 경보음이 잠시 송출된 후에 3자 통화가 이루어 진다.

- C의 상태에서 보류음을 듣던 내선 가입자A가 복구해 버리면 회의 통화 요청은 취소되고, 교환원은 일반적인 내선 가입자 호출의 형태로 전환된다.

- 기타 특기 사항은 기존의 중계대 처리와 동일하다.

- 내선 호전환(Attendant Station Transfering with DSS) - EU

- 내선 가입자A와 중계대가 통화중인 경우 내선 번호B가 생산된 DSS 버튼을 누른다.

- 가입자B의 Tenant 그룹번호, 전화번호, 급수 및 사용상태가 LCD에 표시된다.

- 내선 가입자 B는 호출음을 듣게 되고, 내선 가입자A는 보류음을 듣게 된다.

- 내선 가입자 B가 응답하게 되면 내선 가입자 B는 교환원과 통화상태가 된다.

- 교환원이 연결 버튼을 누르면 내선 가입자 끼리 통화가 이루어 지고 호전환이 종료된다.

- 기타 특기 사항은 기존의 중계대 처리와 동일하다.

- 회의 통화(Conference with DSS)- EU

- 내선 가입자A와 중계대가 통화중인 경우 내선 번호B가 생산된 DSS 버튼을 누른다.

- 가입자B의 Tenant 그룹번호, 전화번호, 급수 및 사용상태가 LCD에 표시된다.

- 내선 가입자 B는 호출음을 듣게 되고, 내선 가입자A는 보류음을 듣게 된다.

- 내선 가입자 B가 응답하게 되면 내선 가입자 B는 교환원과 통화상태가 된다.

- 교환원이 “CONF” 버튼을 누르면 3자 통화가 이루어 지고 LCD에 “CONF”라고 표시된다.

- 기타 특기 사항은 기존의 중계대 처리와 동일하다.

- 국선 포트 사용 여부 확인

a, 유동버튼에 지정된 국선포트가 사용중일때는(착신/발신) LED가 ON되어 그 사용 여부를 판단할

수 있다.(주의:국선 포트로 지정된 유동버튼을 선택하여 착신호에 대한 응답이나 발신은 불가능하다.)

Conditions

- DSLC-LGP, DSLC-LKD (LKDA)보드에만 연결하여 사용할 수 있다.

- DDS는 시스템내에. 최대 64개 까지 연결하여 사용할 수 있다.

- ATD(중계대) 한대당 최대 4개까지의 DSS단말을 연결하여 사용할 수 있다.

- ATD와 DDS단말간의 연결정보가 시스템 데이터의 변경으로 지정되어 있어야 한다.

- ATD와 연결되는 DDS단말은 반드시 ATD가 실장되어 있는 슬롯과 동일한 슬롯내에 존재하지 않아도 된다.

Interaction

  - ATD DLS DSS 추가.

  - OMS Data 관리화면3.1 Extension Information에서 [Extension]항목의 내선 번호를 지운다.

  - 동일 화면에서 [Ext Type]항목에서 “DLS-DTEL”항목을 선택한다.

  - 기타 필요한 항목을 변경하고 화면 상단의[Change] 버튼을 클릭후 [Send] 버튼을 클릭하여 DSS를 생산한다.    참조 그림1.

[그림1]

  - ATD 와 DSS 연결.

    - [Ext Type]항목의 ATD 항목에 마우스 포인트를 위치하고 오른쪽 버튼을 클릭하여 DTEL Feature Inf. View를 클릭하여 해당 화면을 생성한다.

    - 중계대가 생산되어 있는 포트,내선 번호에 커서를 위치하고 하단의 “DSS Port No”란에 DSS가 생산되어 있는 Shelf/Slot/Port No를 입력한다.

    - 이후 [Change]버튼을 클릭하고 [Send]버튼을 클릭하여 변경시킨다. .

    - 중계대에 연결하는 DSS는 같은 DSLC보드에 연결되어 있지 않은 상태에서도 지정하여 사용할 수 있다. ( 예: 중계대는 slot 4에 실장된 DSLC-LKD의 LKDA포트에 연결되어 있고 DSS는 slot5에 실장된 DSLC-LGP에 연결되어 있을 때 위의 a,b,c단계에 의해 상호간에 연결이 가능하다.)

    - 중계대와 중계대용 DSS는 DSLC-LGP보드와 DSLC-LKD의 upper보드인 LKDA에만 연결이 가능하다.

  - DSS 버튼 생산.

3-1) OMS에 의한 버튼 생산

    - [Ext Type]항목의 DLS-DTEL 항목에 마우스 포인트를 위치하고 오른쪽 버튼을 클릭하여 DSS Flexible Button를 클릭하여 해당 화면을 생성한다.

    - 생산을 원하는 버튼 ID에 마우스 포인트를 위치하고 오른쪽 버튼을 클릭하여  Tool>Change Tool view화면을 생성한다.

    - 해당 버튼 ID에 생산하고자 하는 Button Type, Tel No, OG Allow옵션을 지정하고 [Chagne]버튼을 클릭한다.

    - 반복해서 생산할 경우 “Change Tool View”화면 왼쪽 하단의 화살표 버튼을 사용하여 c.의 단계를 반복한다.

    - 이후 [Send]버튼을 클릭하여 DSS Button생산을 완료한다.

3-2) 중계대에서의 버튼 생산

- “FUNC” + DSS의 유동버튼 + 1 + shelf번호 + slot번호 + port번호 + “RLS”

- “FUNC” + DSS의 유동버튼 + 2 + 내선번호 + “RLS”

- 연속지정시에는 다음과 같은 순서에 의해 지정한다.

“FUNC” + DSS의 유동버튼 + 1 + shelf번호 + slot번호 + port번호 + DSS의 유동버튼 + 1

+ shelf번호 + slot번호 + port번호 + ,,,  + “RLS”

“FUNC” + DSS의 유동버튼 + 2 + 내선번호 + DSS의 유동버튼 + 2 + 내선번호 + ,,, + “RLS”

Hardware

NA

Manual 변경 및 추가

ATD DSS 기능

- 기능 설명 : Functional Description 참조.