LG PBX System

### Software Technical Information

STI-xxxx

Sep 4, 2001

| Title | #### DECT 24 Cell 확장 |
| --- | --- |
| System | CS1000 |
| Abstract | 기존의 96가입자를 수용할 수 있었던 DECT System을 총 192가입자를 수용할 수 있도록 확장한 서비스. |

Revision History

| ###### Revision | Date | By | History |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2001.09.04 | 정서영 | 초도 개발 |
| 1.1 | 2002.01.31 | 정서영 | (R) 버튼과 (I) 버튼 재정의. 등록 단말 GDC-340H 추가 |

Table of Contents

Software Technical Information	1

Title : DECT 24 Cell 확장	3

Functional Description	3

Operation Procedure	3

Conditions	3

Data Generation	3

Interaction	3

Hardware	3

OMS Menu 9.1 Park Code	4

	OMS Functional description	4

	How to use	4

OMS Menu 9.2 Authentication Code	4

	OMS Functional description	4

	How to use	4

OMS Menu 9.3 DECT Information	5

	OMS Functional description	5

	How to use	5

	Contents	6

Title : DECT 24 Cell 확장

Functional Description

CS1000 시스템에서는 무선 음성 서비스를 제공하기 위하여 DECT 기능을 구현한다.  기존의 WTIC에서는 8 Cell 기반의 96 가입자를 수용할 수 있었는데 반해 새로 구성된 WTIC2에서는 192 가입자를 지원하고 총 3장의 보드를 실장하여 24 Cell을 지원한다.

Operation Procedure

N/A

Conditions

- WTIC2 보드는 최대 3장까지 실장 할 수 있다.  2장 이상 실장 시 모두 한 Shelf에 실장해야 한다.  WTIC2 보드 당 8 Cell로 구성되며 3장 실장 시 최대 24 Cell로 확장된다.

- DECT 가입자는 최대 192 가입자까지 등록할 수 있다.

- 동시 통화 가입자 수

  - 1 Cell – 5 Call

  - 1 Board – 32 Call

  - 1 System – 96 Call

- LB2에는 실장할 수 없다.

- 지원하는 단말기는 GDC-330H(Ver.G3.1Ah 이상)와 GDC-335H(Ver.G1.1Ah 이상), GDC-340H이다.

- 확장된 DECT 서비스는 CPM.IMG Ver.2.0, OMS Ver.2.0 이상에서만 가능하며, CPM.IMG를 2.0으로 설치 시에는 기존의 Func.dt를 삭제해야 한다.

- WTIC2에서는 기존 Base Station을 그대로 사용할 수 있다.

Data Generation

- WTIC2 보드 지정

- [2.2 System Local Board Information]

- Park Key 지정

- [9.1 Park Code]

- 기존의 WTIC에서는 Park Key 정보를 보드에서 저장하고 있었으나 WTIC2에서는 CPM으로부터 정보를 Download받아야 하기 때문에 정보 등록 시 Registration Type에서 [WTIC  CPM]을 지정할 수 없다.

- AC Code 지정

- [9.2 Authentication Code]

- 기존의 WTIC에서는 AC Code 정보를 보드에서 저장하고 있었으나 WTIC2에서는 CPM으로부터 정보를 Download받아야 하기 때문에 정보 등록 시 Registration Type에서 [WTIC  CPM]을 지정할 수 없다.

- 단말 등록

- [9.3 DECT Information]

Interaction

Manual에는 (R) 버튼이 재발신, (I) 버튼이 호 전환으로 되어 있으나, CS-1000에서는 (R) 버튼과 (I) 버튼이 모두 호 전환 버튼으로 사용한다.

Hardware

N/A

OMS Menu 9.1 Park Code

	OMS Functional description

Park Key를 조회 및 등록할 수 있다.

	How to use

1	Query

- Query Condition을 CPM 또는 WTIC로 지정한다.

- 조회 버튼을 누른다.

2	Registration

- Registration Type을 CPM  WTIC 또는 New PARK Code로 지정한다.

- Registration Type을 New PARK Code로 지정했을 경우 PARK Key Field에 값을 입력한다.

- 전송 버튼을 누른다.

- 조회 버튼을 눌러 확인한다.

OMS Menu 9.2 Authentication Code

	OMS Functional description

AC Code를 조회 및 등록할 수 있다.

	How to use

1	Query

a. Query Condition을 CPM 또는 WTIC로 지정한다.

b. 조회 버튼을 누른다.

2	Registration

- Registration Type을 CPM  WTIC 또는 New Auth. Code로 지정한다.

- Registration Type을 New Auth. Code로 지정했을 경우 Authentication Code Field에 값을 입력한다.

- 전송 버튼을 누른다.

- 조회 버튼을 눌러 확인한다.

OMS Menu 9.3 DECT Information

	OMS Functional description

DECT 정보를 조회 및 추가, 삭제를 할 수 있다.

	How to use

1	Query

a. 조회 버튼을 누른다.

2	Add

- DECT ID는 1부터 192까지의 범위 내에서 지정한다.

- GDC-330H 또는 GDC-335H 단말 사용 시 Phone Type을 LGGAP33X로 지정하고, GDC-340H 단말 사용 시 Phone Type을 LGGAP34X로 지정한다.

- DECT TelNo에 Numbering Plan에 부합하는 내선 번호를 지정한다.

- Day Class와 Night Class를 지정한다.

- Tenant를 지정한다.

- 추가 버튼을 누른다.

- 전송 버튼을 누른다.

- 조회 버튼을 눌러 확인한다.

3	Delete

- 삭제하고자 하는 항목을 Click한다.

- 삭제 버튼을 누른다.

- Desubscription 또는 Clear 중 선택한다.

- 전송 버튼을 누른다.

- 조회 버튼을 눌러 확인한다.

4	Delete

- All Clear 버튼을 누른다.

- Pop Up되는 Dialog 창에서 Yes를 Click하면 지정된 모든 DECT Data가 삭제된다.

	Contents

| Item | Contents |
| --- | --- |
| DECT | Digital Enhanced Cordless Telecommunication |
| PARK | Primary Access Right Key |
| WTIC | Wireless Terminal Interface Circuit |
| STANDARD | DECT 단말 Phone Type의 한가지로 Standard GAP 단말을 가리킴. |
| LGGAP33X | DECT 단말 Phone Type의 한가지로 LG전자에서 생산되는 GAP 단말 중 GDC-330H와 GDC-335H를 가리킴. |
| LGGAP34X | DECT 단말 Phone Type의 한가지로 LG전자에서 생산되는 GAP 단말 중 GDC-340H를 가리킴. |