РАЗДЕЛ 2.  ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ

#### 1.  МИНИ-ATC GHX-308А

- Гибридная мини-АТС GHX-308А разработана для применения в качестве учрежденческой АТС в малых организациях,  использующих до 3 городских линий и 8 внутренних абонентов.

- Станция выполнена в виде металлического корпуса для настенного крепления. Ёмкость станции: 38 (3 порта внешних линий, 8 портов внутренних абонентов: 1-системный порт, 3-гибридных и 4 стандартных).

- Данная инструкция содержит необходимую информацию по установке, программированию и обслуживанию мини-АТС GHX-308А. Процедура  программирования для станций GHX-308А, GHX-616, GHX-36, GHX-46 аналогична.

- 1.1   ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

- Мини-АТС GHX-308А представляет собой электронную коммутационную систему с  микропроцессорным управлением. Все узлы телефонной системы, реализующие функции управления, коммутации и интерфейса, находятся на одной плате, расположенной в базовом системном блоке. Станция обеспечивает подключение как системных, так и стандартных однолинейных аппаратов с импульсным или частотным (DTMF) способом набора.

- Процесс коммутации осуществляется с помощью микросхемы аналоговой матрицы, которая обеспечивает голосовую связь для 3-х городских линий, 1-ой линии системного телефона, 3-х гибридных линий (системных или стандартных) и 4-х линий стандартных телефонов.

- Система также содержит два порта для управления внешними устройствами, которые могут быть гибко запрограммированы для управления: внешним вызывным устройством (звонком), аппаратурой внешнего оповещения, электрическим дверным замком и внешним музыкальным источником для режима удержания линии.

- Источник питания позволяет подключить батарею аварийного питания, необходимую для поддержания работоспособности системы в случае сбоев в электросети.

- Вся память системы GHX-308A состоит из ПЗУ ёмкостью 128 Кбайт и ОЗУ ёмкостью 32 Кбайта. Оперативная память условно разделена таким образом, что часть её используется как рабочая область процессора, а часть - для хранения системной базы данных. Для обеспечения энергонезависимости системной базы данных используется литиевая батарея. ПЗУ установлено на панели, что облегчает замену программного обеспечения улучшенными версиями.

- A. 	Конфигурация внешних и внутренних линий

| - Описание | - Ёмкость |  |  |  | - Макс. Ёмкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Внешние линии | - 3 |  |  |  | - 3 линии |
| - Системные телефоны | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 8 линий |
| - Стандартные телефоны | - 7 | - 6 | - 5 | - 4 |  |

- B.    Ресурсы системы

- 4  Канала внутренней связи

- 1  Музыкальный источник

- 2  Реле управления внешними устройствами

- 2  Порта аварийного переключения внешних линий

  - ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

A.   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Напряжение питания Потребляемая мощность Выходное напряжение Максимальная длина внутренней линии (витая пара) | 110/220 В, 10%, 50~60Гц 60 Ватт 28 В, 10%, 1.6A 150м. Кабель марки 26AWG ( 0,405 мм) 300м. Кабель марки 24AWG ( 0,51 мм) 450м. Кабель марки 22AWG ( 0,64 мм) |
| --- | --- |
| Предохранители | 110В : 500мA/250 В 220В : 315мA/250 В |
| Внешний музыкальный источник (вход) | 600 Ом при 0 дБ |
| Коммутируемая мощность контактов Управление внешним оповещением Управление звонком | 24 В,1.0A 24 В,1.0A |
| Порт внешнего оповещения Выходное сопротивление Выходная мощность | 600 Ом при 0 дБ 1мВт максимум |

B.   ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Диапазон рабочих температур Оптимальная температура | 0~50 С 20~26 С |
| --- | --- |
| Влажность | 5-85 % (без конденсации) |

C.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА НОМЕРА

| ТОНАЛЬНЫЙ НАБОР (DTMF) Девиация частоты Задержка набора номера Длительность посылки (DTMF) Интервал между посылками | меньше чем 1% 3 мс. 100 мс. минимум 100 мс. минимум |
| --- | --- |
| ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ общего пользования персональные | 80 (24 знака) 20 для каждого аппарата (24 знака) |
| ТИП ВНЕШНЕЙ ЛИНИИ | Шлейфовый способ сигнализации |

D.  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| СИСТЕМНЫЙ БЛОК Высота Ширина Глубина Вес | 37.5см (14.7 дюйма) 27.2см (10.8 дюйма) 6.7см (2.6 дюйма) |
| --- | --- |
| СИСТЕМНЫЙ АППАРАТ (GSX-33 EXE) Высота Ширина Длина Вес | 7 см (2.75 дюйма) 22 см (8.75 дюйма) 22 см (8.85 дюйма) 1.6кг (4.4 lbs.) |
| ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (GSX-PHONE BOX) Высота Ширина Глубина Вес | 14 см (5.5 дюйма) 10 см (4 дюйма) 4.5 см (1.75 дюйма) 0.5кг (1 lbs.) |

- 1.3 	 Компоненты системы

- A. 	 базовый блок  (KSU)

- Базовый блок является полностью автономной системой и содержит процессор, источник питания, панель разъёмов (MDF) для подключения внешнего оборудования, а также цепи для 3-х внешних и 8-ми внутренних линий. Блок KSU конструктивно выполнен в виде плоского металлического корпуса для настенного крепления, в котором размещается основная системная плата (MBU) и сетевой трансформатор.

- Внешние соединения выполняются на клеммах (“под винт”).

- На системной плате размещены:

- - Микропроцессор и цепи управления

- - 3 порта внешних линий

- - 1 порт интерфейса аналогового системного аппарата

- - 3 универсальных (гибридных) порта

- - 4 порта интерфейса стандартных аппаратов

- - 1 таймер реального времени

- - 1 внутренний музыкальный источник

- - 1 генератор тонального набора вызова (DTMF) (ГТНВ)

- - 2 приёмника тонального набора вызова (DTMF) (ПТНВ)

- - 2 порта аварийного переключения внешних линий

- - 1 генератор индукторного вызова (ГИВ)

- - 1 реле управления внешними устройствами

- B. 	Многофункциональный блок (MFU):

- Блок MFU может быть дополнительно установлен на системную плату. Блок MFU содержит:

- - 1 схему определения факс-сигнала

- - 1 порт внешнего музыкального источника

- - 1 порт внешнего оповещения

- - 1 реле управления внешними устройствами

- 1.4 	 Системные и стандартные телефоны, переговорные

- устройства (домофон)

- Совместно со станцией GHX-308A могут использоваться следующие типы системных теминалов:

- A. Серия GSX/E

- GSX/E 21EXE, GSX/E 33EXE 	с дисплеем

- GSX/E 21ENH, GSX/E 33ENH 	без дисплея

- GSX/E 8BTN (со спикерфоном)

- B. Серия GK

- GK-24E, GK-36E 	с дисплеем

- GK-24S, GK-36S 	без дисплея

- GK-8S (со спикерфоном)

- C. Другое оборудование

- KVM-100, KVM-200

- PHONE BOX				переговорное устройство

1.5   Установка

установка системного блока (KSU)

Перед установкой системного блока наметьте два отверстия. Системный блок нельзя устанавливать непосредственно на кирпичную или оштукатуренную стену; используйте деревянную панель, предварительно укрепив ее на стене. Крепление блока KSU осуществляется четырьмя шурупами. Ввинтите два шурупа на половину длины. Затем закрепите системный блок и заверните все шурупы до конца.

Рисунок 1.5.1   МОНТАЖ БЛОКА KSU

Выбор напряжения питания

Станция использует питание переменным током напряжением 110 или 220 В, 50-60 Гц. Переключатель находится внутри системного блока и предварительно установлен на питание 220 В. Если Вы используете питание напряжением 110 В, то переключите первичную обмотку трансформатора из положения “CN220” в положение “CN110”.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО KSU

Ниже приведен внутренний вид системного блока станции GHX-308A.

Рисунок 1.5.2   ВНУТРЕННИЙ ВИД БЛОКА KSU

Примечание:  1) n : включено

2) BATT.S/W: только при использовании резервной батареи

Установка многофункционального блока (MFU)

A.   Перед установкой блока MFU, отключите систему от сети.

B.   Аккуратно установите MFU в разъёмы “CN226” и “CN227” на системной плате.

Рисунок 1.5.3   Установка блока MFU

C.  После установки MFU, необходимо программно назначить:

- Внешнюю линию и абонентский порт для использования факсимильной связи (FLASH 76)

- Время определения сигнала факса (FLASH 77)

Подключение внешних линий

Входные цепи интерфейсных портов внешних линий (CO/PBX) выведены на клеммы CO 1T/1R ~ 3T/3R, расположенные в правой верхней части системной платы (MBU).

Каждая линия подключается к соответствующей паре клемм CO #T и #R.

ЛИНИЯ 1   ЛИНИЯ 2    ЛИНИЯ 3

Примечание:	FR -  Контакты реле управления

CO -  Порты внешних линий

Рисунок 1.5.4    Подключение внешних линий

Подключение СИСТЕМНЫХ аппаратов

Максимально к станции GHX-308A могут быть подключены 4 аналоговых системных аппарата. Следует соблюдать осторожность, если подсоединение системных аппаратов производится при включенном питании мини-АТС. Для подключения системных аппаратов используется 4-проводный кабель (2 витые пары). Первая пара проводов (VT, VR) обеспечивает прохождение речевого сигнала. Вторая пара проводов  (DT, DR) предназначена для передачи цифровой сигнальной информации. Питание системного аппарата осуществляется по «фантомной» схеме, при этом по второй паре (DT, DR) подается напряжение питания + 24 В, а по первой паре (VT, VR) - «земля» (GND).

Следует строго соблюдать полярность пары DT, DR. Изменение полярности не приводит к повреждению системы и аппарата, но не обеспечивает нормального функционирования.

| Цвет провода | Назначение | Контакт MDF |
| --- | --- | --- |
| Чёрный Жёлтый Зелёный Красный | Питание (+) / Данные Питание (+) / Данные Питание (-) / Голос Питание (-) / Голос | DT# DR# VT# VR# |

- Порт № 100 предназначен только для системного аппарата, он подключается к контактам “DT, DR,

VT, VR” разъёма “K100” на системной плате (MBU).

- Порты №№ 101~103 являются универсальными (гибридными), к ним можно подключить как

системные, так и стандартные аппараты (SLT) по выбору пользователя.

При использовании портов №№ 101~103 для подключения системных аппаратов необходимо установить перемычки “CN101~103” на системной плате из положения “SLT” в положение “K/P”. Подключение системных аппаратов производится  к контактам “DT,DR,VT,VR” разъёмов “K101~103” , расположенных на системной плате MBU.

CN101: Порт №101

CN102: Порт №102     Универсальные порты

CN103: Порт №103

Системный                                Стандартный

n  : Положение перемычки

Рисунок 1.5.5   ВЫБОР ТИПА ПОРТА

Только                             Системные или                        Стандартные

системный                          стандартные                          аппараты

аппарат                                аппараты

Рисунок 1.5.6   Подключение телефонных аппаратов

Подключение стандартных аппаратов

К станции GHX-308A максимально могут быть подключены 7 стандартных телефонов (порты с №№ 101~107).

- Порты №№101~103 являются универсальными, к ним можно подключить по выбору пользователя

стандартные или аналоговые системные аппараты.

При использовании портов №№ 101~103 для подключения стандартных аппаратов необходимо установить перемычки “CN101~103” на системной плате из положения  “K/P” в положение “SLT”. Подключение стандартных аппаратов производится  к контактам “T, R” разъёмов “S101~103”, расположенных на системной плате MBU.

- Абонентские порты №№104~107 могут быть использованы только для стандартных аппаратов, которые следует подключить к контактам “T, R” разъёмов “S104~107” на системной плате.

Устройство аварийного переключения внешних линий

Если к мини-АТС не подключена батарея резервного питания, то в случаях пропадания сетевого питания, максимум 2 внешних линии могут быть автоматически переключены на стандартные аппараты (SLT) для обеспечения аварийной связи. При отсутствии питания автоматически реализуется прямая коммутация внешних линий CO1 и CO2 на стандартные порты №106, №107, и абоненты смогут использовать их в обычном режиме.

Линия №1  переключится на аппарат с №106 ( разъём “S106 T/R” на системной плате).

Линия №2  переключится на аппарат с №107 ( разъём “S107 T/R” на системной плате).

SLT              SLT                                ЛИНИЯ 1          ЛИНИЯ 2

Рисунок 1.5.7  Аварийное переключение линий

Подключение ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТВА (домофона)

- Переговорное устройство (домофон) позволяет осуществлять внутреннюю связь посредством встроенного спикерфона, и обеспечивает пользователя возможностью вызывать заранее запрограммированный аппарат нажатием кнопки «CALL», а также принимать  внутренние вызовы и объявления по громкой связи (оповещение).

- Устройство должно быть установлено в месте, защищенном от внешних воздействий, где требуется обеспечить оповещение или контроль  доступа.

Каждый домофон подключается к станции индивидуальным кабелем. Переговорные устройства должны быть подключены к системным портам мини-АТС аналогично системным телефонам.

a)  Откройте корпус с помощью тонкой плоской отвертки, нажимая на защелку.

b)  Установите заднюю крышку домофона на стену и закрепите её двумя шурупами.

- Вставьте кабель через отверстие в нижней панели корпуса переговорного устройства. Подключите

кабель к клеммам, расположенным в нижней части печатной платы домофона. Подключение

производите в соответствии с цветовыми обозначениями клемм домофона и маркировкой контактов

системного порта на панели MDF: GR - контакт VT, RD - контакт VR, BL - контакт DT, YL - контакт

DR.

- Излишек кабеля следует вытянуть обратно из корпуса домофона через отверстие в нижней панели и

закрепить его. Присоедините корпус домофона к задней крышке и закрепите с помощью защелки.

Подключение внешнего вызывного устройства

Система GHX-308A обеспечивает замыкание контактов реле на время вызова, для обеспечения подключения внешнего устройства громкого вызова. Аппарат, вызов которого включает внешнее вызывное устройство, назначается при программировании станции (FLASH 23). Внешнее вызывное устройство подключается  к контактам FR 1T/1R, 2T/2R на системной плате. Коммутируемая мощность контактов: 120 В, 500 мА переменного тока (24 В, 1 А постоянного тока).

См. рисунок 1.5.8 Подключение дополнительных устройств.

Подключение внешнего устройства оповещения

Станция GHX-308A обеспечивает подключение внешнего усилителя для  системы оповещения. Выходное сопротивление порта оповещения – 600Ом (при уровне 0 дБ), максимальная выходная мощность 5 мВт. Пара контактов E.PAGE T/R, расположенная на плете MBU, является выходом порта внешнего оповещения и служит для передачи речевого сигнала. При необходимости управления питанием аппаратуры оповещения могут быть использованы контакты реле FR #T/#R, которые обеспечивают включение внешнего усилителя на время объявления по громкой связи. Коммутируемая мощность контактов: 120 В, 500мА переменного тока (24 В, 1A постоянного тока).

См. рисунок 1.5.8 Подключение дополнительных устройств.

подключение музыкального источника

- Мини-АТС поддерживает такие сервисные функции, как музыка в режиме удержания линии (MOH) и фоновая музыка для прослушивания посредством громкоговорителя системного аппарата. Возможно использование либо внутреннего музыкального источника (микросхема с записанной мелодией) либо внешнего (тюнер, магнитофон и др.).

Выбор музыкального источника производится установкой перемычки  “CN225” на системной плате. При поставке системы заводская установка соответствует внутреннему источнику, если Вы хотите использовать внешний источник, переключите перемычку “CN225” из положения “INT” в положение “EXT”. Внешний музыкальный источник подключается к клеммам «MOH #T/#R» на системной плате.

См. рисунок 1.5.8 Подключение дополнительных устройств.

Вх. сопротивление

600 Ом

Усилитель                  Внешний источник

музыки                                                                        Звонок

Источник питания

Управление питанием усилителя			                               постоянного тока

Примечание)   E.PAGE: Порт внешнего оповещения

FR: Контакты реле управления внешними устройствами

MOH: Порт музыкального источника

Рисунок 1.5.8  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Подключение головных телефонов (гарнитуры оператора)

Системные телефоны могут быть оборудованы стандартными адаптерами головных телефонов. Для использования гарнитуры подключите адаптер к разъёму вместо телефонной трубки. В программе FLASH 40 необходимо запретить использование спикер фона (встроенного микрофона). После этого невозможно выполнение операций на телефонном аппарате без снятия трубки: такие функции, как «Набор номера без снятия трубки» и «Автоматический ответ в режиме громкой связи» (Handsfree), будут недоступны для пользователя. Однако, входящие звонки, оповещение, сигнал вызова и музыка в фоновом режиме будут слышны на громкоговорителе аппарата.

Клавиша контроля MON в этом случае будет управлять состоянием трубки (снята или положена).

Подключение батарей

- Для обеспечения бесперебойного режима работы системы в случаях аварии сетевого электропитания рекомендуется подключить блок аккумуляторных батарей на 24 В

- (обычно две батареи по 12 В) с ёмкостью не более 20 А/ч. Желательно использовать необслуживаемые батареи.

- Необходимо соблюдать следующие требования:

- A.  Батареи следует размещать в помещении с ограниченным доступом и хорошей вентиляцией для удаления возможного газовыделения.

- B.    Батареи должны быть установлены в соответствии с требованиями пункта 480 National Electrical Code (NEC) в США или аналогичными документами в других странах.

- C.    Следует оградить батареи от возможного повреждения или опрокидывания, что может вызвать утечку кислоты или замыкание пластин. Помещение следует контролировать на предмет возникновения пожара, резкого повышения температуры, повышенной загазованности и т.п.

- D.  Необходимо использовать гибкий изолированный кабель минимальной длины для подключения к системному блоку. Кабель следует зафиксировать таким образом, чтобы при его перемещении исключалось перемещение батарей.

- E.     Используйте предохранитель номиналом 12А / 32В или 12-ти амперный автоматический выключатель постоянного тока, который устанавливается последовательно в цепи отрицательного полюса во избежание повреждения батарей.

- Для выполнения правильного подключения см. рисунок 4.7. Сечение и длину соединительного кабеля необходимо выбрать таким образом, чтобы падение напряжения в цепи постоянного тока между батареями и системным блоком не превышало 0.5 В.

(CN230: External Battery Terminal)

Рисунок 1.5.9   Подключение батарей аварийного питания

Переключатель литиевой батареи

Для защиты системной базы данных от стирания при отключении электропитания мини-АТС, необходимо после программирования системы перестановить перемычку  “CN224” на  основной плате (MBU) из положения “OFF” в положение “ON”. Этим достигается подключение литиевой батареи, обеспечивающей энергонезависимость системной памяти.