##### РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА

### 3.1	ВВЕДЕНИЕ

Как и с любым высокотехнологичным устройством связи, установка Системы LDK-300 требует внимательности и тщательности компетентного техника. Установка осуществляется за 5 основных шагов;

- Подготовка места

- Установка базового блока KSU и блока питания PSU

- Установка печатных плат PCB

- Протягивание проводов

- Программирование Системы и проверка

При следовании инструкциям, изложенным ниже, установка осуществляется быстро и эффективно. Указания по Программированию Системы кратко изложены и РАЗДЕЛЕ 6. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ КЛИЕНТА.

### 3.2	ПОДГОТОВКА МЕСТА

### 3.2.1	Общее описание места

Первый шаг – определить приемлемое место для общего оборудования (базовых блоков KSU, панели, и т.д.) После определения места установки базовых болоков KSU, необходимо рассмотреть следующие пункты;

а) Базовые блоки KSU разработаны для крепления на стене, но они не должны быть закреплены непосредственно на кирпичной или бетонной стене. Рекомендуется предварительно укрепить лист фанеры толщиной ½ дюйма (12 мм.) Базовый блок KSU и встроенный телефонный кросс MDF должны быть прикреплены к задней панели.

б) Место для установки должно располагать отдельной электрической линией 110 вольт или 220 вольт, 50-60 Гц снабженной пакетным выключателем или предохранителем на 15 А. На расстоянии около 2 метров (6 футов) от тыльной стороны KSU в ее левой нижней части должна располагаться трехпроводная заземленная розетка.

в) Место установки должно иметь хороший доступ к источнику заземления, к такому как водопроводная труба без неметаллических соединений для подачи холодной воды. Источник заземления должен располагаться как можно ближе к системе.

г) Система должна располагаться в хорошо вентилируемом помещении с рекомендованной температурой 20-26 оC (68-78.8 оF) и относительной влажностью 5-90 % (неконденсированной).

д) Система должна была расположена на расстоянии 8 метров (25 футов) от терминала телефонной компании. Кроме того, место установки должно располагаться в пределах указанного расстояния для всех терминалов номеронабирателей. Если будет использоваться уже существующая проводка, следует учитывать существующую проводку и проводники.

е) Место установки должно иметь соответствующий доступ, пространство и освещение для последующего обслуживания, также следует предусмотреть необходимость расширения в будущем.

ж) Место установки должно располагаться вдали от радиопередающего оборудования, сварочных аппаратов, копировальной техники и другого электрического оборудования способного генерировать электрические помехи. Система должна быть защищена от затопления, тяжелой техники, а также от избыточной пыли и вибрации.

### 3.2.2	Установка задней панели

Для установки рекомендуется деревянная плита. Такая плита рекомендуется для любой установки. Она должна быть закреплена в месте установки – на кирпичной или бетонной стене. Фанеры толщиной 1/2 дюйма (12 мм.) достаточно для большинства установок. Панель должна быть установлена на соответствующей высоте, около 1 метра над полом и закреплена болтами в нескольких местах для равномерного распределения веса системы.

В нижней части панели должно быть пространство для MDF и/или другого MDF, для размещения дополнительного оборудования, такого как источник музыки в PFTU, и т. д.

### 3.2.3	Проверка оборудования на месте

Как только место установки будет определено, розетка электроснабжения, заземление, освещение и вентиляция будут обозначены, убедитесь, что все оборудование имеется в наличии, и оно не было повреждено во время транспортировки. Распакуйте базовые блоки KSU, убедитесь, что нет повреждений нанесенных во время транспортировки. Учтите, что установочный шаблон упакован с базовым блоком KSU и данный шаблон понадобится позже при установке. Убедитесь, что тип и количество полученных панелей соответствует комплектации, дополнительное оборудование и защита от перепадов электрического напряжения на месте. Учтите, что индивидуальные панели пока распаковывать не надо.

Если какое-либо оборудование повреждено или отсутствует, уведомите соответствующий персонал для исправления ситуации.

### 3.3	УСТАНОВКА KSU (Базового блока)

Система LDK-300 состоит из трех базовых блоков KSU, 1го, 2го и 3го KSU. 2ой и 3й блоки используются для расширения KSU.

Внимание:

Установка 1го, 2го и 3го базового блока KSU вместе на кирпичной стене может привести к нестабильному соединению между Базовым и Расширительным блоками KSU. Поэтому мы рекомендуем, чтобы три KSU были установлены на плоской стене.

### 3.3.1	Крепление 1го KSU, 2го KSU и 3го KSU

1ый базовый блок KSU является металлическим ящиком, предназначенным для крепления на стене. KSU не должн быть установлен на кирпичной или оштукатуренной стене, в этом случае необходима деревянная панель (см. пункт Установка панели). Расстояние между установочными отверстиями показаны на рис. 3.3.2 ~ 3.3.3.

Базовый блок KSU крепится четырьмя шурупами длиной 1,5 дюйма (40 мм.) или длиннее.

Во-первых, просверлите опорные отверстия в двух отмеченных местах, вставьте шурупы и затяните их, оставляя около 1/2 дюйма (12 мм). Установите базовый блок KSU на шурупы и надежно затяните.

Во-вторых, снимите переднюю крышку, повернув два шурупа на пол-оборота против часовой стрелки, сдвиньте и поднимите крышку. Затем, вставьте шурупы в установочные отверстия базового блока KSU и затяните шурупы, как это показано на рис. 3.3.1~ 3.3.4.

2ой и 3ий KSU предназначены для расширения и являются металлическим корпусом, предназначенным для установки на стене точно также как и 1ый KSU.

2ой KSU устанавливается точно также как и 1ый KSU, см. Рисунок 3.3.5. Выберите места расположения двух отверстий для закрепления 2го KSU на стене таким образом, чтобы было возможным соединение между 1ым KSU и 2ым KSU. Установите 2ой KSU на шурупы и надежно затяните их. Вставьте 4 крепления с левой и правой стороны. 8 шурупами закрепите крепления между 1ым KSU и 2ым KSU, см. рис. 3.3.5.

При установке 3го KSU, 3ий KSU крепится также как и 2ой KSU, см. рис. 3.3.6.

Рисунок 3.3.1 внешний вид базового блока KSU

Рисунок 3.3.2 Отверстия для крепления 1го KSU и порядок установки

Рисунок 3.3.3 Отверстия для крепления 2го и 3го KSU и порядок установки 1

Рисунок 3.3.4 Отверстия для крепления 2го и 3го KSU и порядок установки 2

Рисунок 3.3.5 Соединение между 1ым KSU и 2ым KSU

Рисунок 3.3.6 Соединение между 2ым KSU и 3им KSU

### 3.3.2	Устанавливаемый шкаф

Рисунок 3.3.7 Дополнительный шкаф

### 3.3.3	Установка RGU (Ring Generator Unit) (Генератора звонкового напряжения)

Если будут установлены платы интерфейса обычных телефонов SLIB24, SLIB48, SLIBII, и/или плата смешанного интерейфейса DSIB в 1ом, 2ом, и 3ем базовых блоках KSU, то необходим RGU (Генератор звонкового напряжения) для того, чтобы обеспечить Звонковое Напряжение и Источник Ожидания Сообщения. В соответствии с местом установки имеются два типа RGU; Внешний (RGU5), Внутренний (RGU6, LDK-300 RGU).

Внешний RGU закрепляется двумя прилагаемыми шурупами на стене вне базового блока KSU, он соединен с разъемом CN14 (обозначение на печатной плате) на системной панели базового блока KSU. Внутренний RGU закрепляется в правой нижней части панели двумя прилагаемыми шурупами внутри базового блока KSU и соединен с разъемом CN14 (обозначение на печавтной плате) на системной панели базового блока KSU.

См. рис. 3.3.8.

Внешний

RGU

Базовы блок

CN12 in BKSU

CN9 in SBKSU

Рисунок 3.3.8 Установка LDK-300 RGU

CN14

On MB

A

Внутренний

RGU

B

Соответствующий кабель для соединения между внешним/внутренним RGU и базовым блоком KSU поставляется в одной упаковке с RGU.

### 3.3.4	Установка PFTU (Power Failure Transfer Unit) (Блок аварийного переключения линий)

PFTU обеспечивает контакты для прямого соединения 6 Линий Обмена (городских линии) с 6 Линиями Расширения (стандартные телефонные линии) на случай отказа питания или процесса. PFTU может быть дополнительно установлен в верхней правой части каждого базового блока KSU.

2 контрольных провода соединены с CN15 (обозначение на печатной плате) на тыльной панели системы, как показано на рис. 3.3.8 независимо от полярности контрольных проводов. Разъем для CN15 прилагается, но контрольные провода должны быть куплены отдельно. Характеристики контрольных проводов - AWG №22, №24 или 26 независимо от их длины.

Разъем тип RJ21, состоящий из 25 пар, соединен с городской линией, LCOB, SLIB и SLT как показано в разделе 3.5.5 Проводка PFTU.

Терминал заземления предоставляется. Метод заземления PFTU, когда он установлен вне базового блока KSU, показан на рисунке 3.3.8. На поверхности PFTU находится тестовый переключатель. Переключение в положение TEST служит для проверки функционирования PFTU, положение NORMAL служит для обычной работы.

В случае с базовым блоком KSU, PFTU может быть установлен на корпусе базового блока KSU в системе. Его место за материнской платой. См. рис. 3.3.10 для подключения кабеля заземления.

Earthing point

To CN15

on панель

Разъем типа RJ21

Рисунок 3.3.9Внешний вид PFTU

### 3.3.5	Заземление базового блока KSU

Прежде чем подключить основное питание, система LDK должна быть заземлена в соответствии с существующими требованиями. Заземление необходимо для безопасности пользователя и для уменьшения электромагнитных помех.

Для обеспечения соответствующей работы системы, и для целей безопасности требуется хорошее заземление. Обычно металлическая водопроводная труба для подачи холодной воды обеспечивает надежное заземление. Тщательно проверьте, чтобы труба не содержала изолированных соединений, которые могут изолировать доступ к заземлению. Если существует изолированное соединение, следует использовать другой источник заземления. Если это возможно, то изолированное соединение следует обойти.

Отдельный проводник, соответствующий национальному или местному кодексу, должен быть использован между источником заземления и базовым блоком KSU. Рекомендуется медный провод AGW №14 или длиннее. Провод должен быть как можно короче. Рекомендуется, чтобы провод был не длиннее 8 метров (около 25 футов).

Earth Point

KSU or BKSU

EKSU

Fastener

to fix EKSU to BKSU

PFTU

External

RGU

Backplane

pPSU

AWG#14 or larger

AWG#18 or larger

PSU

Место заземления системы

Подключение проводов: 1. UL 1015 AWG№18 или больший.

2. Длина. * Чем короче провод – тем лучше.

3. Цвет: Зеленый / Желтый

Рисунок 3.3.10 Метод подключения кабеля заземления между KSU, Внешним RGU и PFTU.

### 3.3.6	Установка PSU (Power Supply Unit) (Блок питания)

Блок питания (Рисунок 3.3.11.a) обеспечивает питание системы для плат системы и телефонов, преобразуя переменное напряжение в соответствующее постоянное напряжение. Перед установкой, убедитесь, что провод не включен в розетку. Установите блок питания в крайний левый слот базового блока KSU, совмещая направляющие платы с печатной платой блока питания и боковинами блока питания. Задвиньте блок питания на место таким образом, чтобы блок питания полностью находился в базовом блоке KSU, и закрепите его двумя шурупами как показано на рис. 3.3.11.b.

Блок питания может работать как с напряжением 110/115 вольт так и с 220/230 вольт в зависимости от установок переключателя Селектора Напряжения, расположенного внизу передней части блока питания. Обычно, блок питания поставляется с селектором в положении 220/230 вольт.

Если местное напряжение 110 вольт, переведите селектор в верхнее положение, таким образом, чтобы было видно «110/115V». Если местное напряжение 230 вольт, переведите селектор в нижнее положение, таким образом, чтобы было видно «220/230V». Установленное по умолчанию положение селектора продуктов: 220/230VAC.

Существует два вида блоков питания. Один - PSU3, другой - LDK-300 PSU.

Диапазон входящего вольтажа и тип предохранителей для PSU3 и LDK-300 PSU в соответствии с положением селектора напряжения указан ниже:

| Положение Селектора напряжения | Диапазон входящего напряжения | Тип предохранителей PSU3/LDK-300PSU |
| --- | --- | --- |
| 115В | 93В ~ 132В | 6A /8A @125В |
| 230В | 187В ~ 264В | 4A /5A @250В |

Таблица 3.3.1 Тип предохранителей для PSU3 иLDK-300 PSU

Мощность блока питания следующая;

Единица: mA

|  | +5 Vdc | -5 Vdc | +30 Vdc | Батарея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LDK-300 PSU (SMPS) | 10000 | 1500 | 8400 | 1A |
| GDK-100 PSU3 (SMPS) | 5000 | 1000 | 7000 | 1A |

Таблица 3.3.2  Мощность GDK-100 PSU1 and PSU3

Рисунок 3.3.11..a	Блок питания

Рисунок 3.3.11.b	Установка блока питания

### 3.3.7	Установка MDF (Main Distribution Frame) (Встроенный телефонный кросс)

При широком использовании MDF в стране, в соответствии с условиями местного рынка или местных технических требований, метод подключения линий между KSU и MDF показан на рисунке 3.3.12

Backplane

KSU or SBKSU

KSU

PSU

External MDF

Рисунок 3.3.12 Установка MDF с местной MDF

Примечание

Внешние MDF используемые в стране могут быть использованы в соответствии с местными правилами.

В этом случае потребуется кабели с разъемами типа RJ21 (25-пар Амфенол). Они могу быть закуплены дополнительно на месте, в противном случае, они могут быть поставлены LGIC, см. 5MC1 и 5MC2

См. Рисуноки с 3.3.4 по 3.3.6 для распределения кабелей.

### 3.4	Установка печатных плат PCB

### 3.4.1	Обработка печатных плат PCB и общая установка

Все платы не должны устанавливаться или сниматься при подключенном питании.

Перед установкой или удалением печатной платы питание должно быть отключено.

Системные печатные платы содержат цифровые контуры, которые хотя и очень надежны, но могут быть повреждены статическим электричеством. Для защиты панелей от статических разрядов при работе с печатными платами необходимо использовать заземленный браслет. Кроме того, используйте здравый смысл при работе с печатными платами. Например, не кладите печатные в местах, где на них могут упасть тяжелые предметы и повредить компоненты.

Для того чтобы вставить печатную плату, держите инжекторами печатную плату таким образом, чтобы компоненты были обращены вправо, вставьте печатную плату в направляющие. Задвиньте плату в систему, используйте инжекторы для того, чтобы плотно закрепить печатную плату на разъемах тыльной панели. Для того, чтобы извлечь печатную плату, выполните процедуру в обратном порядке. Метод установки печатной платы показан на Рисунке 3.4.1.

Вставьте Рисунок 3.3 в существующую Инструкцию здесь

PCB

Рисунок 3.4.1 Установка печатной платы

### 3.4.2	Установка MPB (Main Processor Board) (Платы центрального процессора)

Плата центрального процессора установлена в слот карты MPB PCB (слот MPB) только 1го базового модуля KSU. MPB может быть оборудована 3 добавляемыми панелями; блоком хранения программы PMU для программного обеспечения, блоком модема MODU для доступа модема в систему, и SDRAM для загрузки программного обеспечения и дополнительных функций. См. Рисунок 3.4.2.

Литиевая Батарея

MPB содержит литиевую батарею для поддержания памяти и работы часов. Батарея запаяна в MPB и подключена микропереключателем. Перед установкой MPB, установите переключатель в положение ON.

«ВНИМАНИЕ: Существует опасность взрыва, если батарея заменена с нарушением полярности. Производите замену только на такую же или аналогичную батарею, рекомендованную производителем. Производите утилизацию батарей в соответствии с инструкцией производителя».

Рисунок 3.4.2 Конфигурация MPB, PMU и MODU

Функция SW3

MPB имеет восьмипозиционный микропереключатель - SW3. Функции каждой позиции переключателя следующие:

Установки по умолчанию: Все в положении ON

| Положение переключателя | Функция | OFF | ON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доступ Администратора Программирования | Выключено | Включено |
| 2 | CTS (Один из контактов СОМ-порта) RS232 | Включено | Выключено |
| 3 | Отслеживание Команд/Событий (Для тестирования программного обеспечения) | Включено | Выключено |
| 4 | Не используется | - | - |
| 5 | SMDI (Контроль панели упрощенных сообщений – Голосовая Почта) | SMDI ON | SMDI OFF |
| 6 | Не используется | - | - |
| 7 | Отслеживание панели статуса включения питания | Включено | Выключено |
| 8 | База данных по умолчанию при включении питания | Выключено | Включено |

Таблица 3.4.1	Функции каждого контакта SW2

Перед программированием системы, переключатель 8 должен быть переведен в положение ON, а питание необходимо включить и выключить для того, чтобы инициировать базу данных системы в положение по умолчанию. Как только база данных была инициирована, переключатель 8 должен быть переведен в положение OFF для того, чтобы защитить базу данных.

После того как литиевые батареи (SW2 ON) и добавляемые панели будут установлены, вставьте MPB в слот MPB KSU.

Функции различных переключателей и разъемов

| Переключатель/Разъем | Функции | Примечания |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Обнуление CPU (процессора) |  |
| SW2 | Переключатель Вкл/Выкл литевой батареи |  |
| CN1 и CN2 | Соединение MODU |  |
| CN3 и CN4 | Серийный интерфейс RS232C | Доступ Системы |
| CN6 | Соединение BDM |  |
| CN7 | Соединение Card Edge |  |
| CN8 и CN9 | Соединение PMU |  |
| PJ1 и PJ2 | Внешний пейджинг и соединение MOH |  |
| S1 | Соединение модуля SDRAM |  |

Таблица 3.4.2 Функции различных переключателей и соединений

Примечание:

- MPB должна быть установлена в слот MPB только в 1ый базовый блок KSU.

- Микропереключатель, для защиты данных системы в случае сбоя в электросети, SW2 должен быть переведен в положение ON до установки MPB.

- 8ой контакт (переключатель 8) SW3 должен быть в положении OFF для того, чтобы защитить различные функции административным программированием после включения питания системы и ее инициализации. См. Таблицу 3.4.2

- После включения электропитания системы, слоты по умолчанию будут автоматически переопределены, начиная с самого левого, если 8ой контакт SW3  установлен в положение ON. Таким образом, рекомендуется, чтобы панель между DTIB12, DTIB24 и DSIB была установлена в крайний левый слот и Кнопочный номеронабиратель с дисплеем подключен в первый порт панели при первой инициализации системы, так как FIRST STATION (Первая Станция) системы может получить доступ только к базе данных системы без управления ПК.

- Добавляемые панели: модули PMU, MODU,SDRAM.

### 3.4.2.1	Установка PMU (Program Module Unit) (Блок хранения программы)

Для работы системы, плата MPB должна быть оборудована PMU. Прежде чем устанавливать плату MPB, установите блок PMU, см. Рисунок 3.4.2

Блок PMU должен быть установлен в плату MPB через разъемы двойной линии, CN8 и CN9 MPB, поэтому рекомендуется визуальная инспекция состояния соединения между платой MPB и блок PMU после ее установки в плату MPB.

### 3.4.2.2	Установка модуля SDRAM

Плата MPB может быть оборудована модулем SDRAM в 32 мегабайта для расширения памяти и загрузки программного обеспечения, и дополнительных функций. Перед тем как устанавливать плату MPB, установите модуль SDRAM, если это требуется, см. Рисунок 2.4.6.1. Модуль SDRAM должен быть установлен в положение SDRAM(s1) на плате MPB.

Модуль SDRAM должен быть установлен в плате MPB посредством 168-тиштырькового разъема, поэтому рекомендуется визуальная инспекция состояния соединения между платой MPB и SDRAM после его установки в плату MPB.

### 3.4.2.3	Установка MODU

Блок MODU используется для дистанционного доступа в систему для ее обслуживания и функции администрирования при помощи ПК. Блок MODU может быть установлен на плате MPB через CN1 и CN2 MPB. См. Рисунок 3.4.2

### 3.4.3	Установка MISB

Блок MISB содержит 2 входа MOH, 2 внешних порта пейджинга и четыре сухих контакта, и обнаружение сигналов оповещения.

| Разъемы/Переключатели | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CONN1 | Соединение DRU |  |
| CHAMP1 | Гнездо типа RJ21 (25-типарный Амфенол) для Внешнего Пейджинга, Внешнего MOH, контактов Реле, и входа сигнализации | См. раздел 3.5 |

Таблица 3.4.3 Функции различных разъемов в MISB

Одна панель MISB может быть установлена в слот № 9 только 1го KSU.

В панель MISB может быть установлен SIU (блок для подключения СОМ-порта)

Вставьте Рисунок 3.4.3 в существующую Инструкцию здесь

Рисунок 3.4.3	Установка SIU

### 3.4.3.1	Установка SIU (Serial Interface Unit) (Блок для подключения СОМ-порта)

Блок SIU используется для обслуживания системы, администрирования при помощи ПК, распечатки SMDR и SMDI. Система поддерживает до 3 Серийных цепей интерфейса, 1 цепь в MPB и 2 дополнительные цепи на блоке SIU. Блок SIU должен быть установлен, если необходимо более 1 прибора с серийным интерфейсом.

Ниже перечислены выходы системы:

- администрирование базы данных

- оффлайновый SMDR (по требованию)

- онлайновый SMDR

- Статистическая Информация

- SMDI (голосовая почта)

- Данные отслеживания системы

Примечание:

- Блок SIU может быть установлен только в панели MISB.

- Блок SIU должен быть закреплен на панели MISB предоставленными двумя пластиковыми подставками с двумя шурупами.

### 3.4.4	Установка Панели Расширения

Система может быть оборудована любой комбинацией панелей расширения; DTIB12, DTIB24, SLIB24, SLIB48, SLIBII, DSIB, и WTIB. Панели интерфейса станции могут быть установлены в любой слот базового блока KSU. Но WTIB может не устанавливаться в слот 9 каждого базового блока KSU.

Рекомендуется устанавливать панели расширения, т.е. плату интерфейса цифровых телефонов DTIB с крайнего левого слота (слот No.1). Так как первый порт Слота № 1 будет портом доступа базы данных, рекомендуется, чтобы DTIB была установлена в этот слот и Кнопочный номеронабиратель с дисплеем подключен в этот порт.

### 3.4.4.1	Установка плат DTIB12/DTIB24

Платы DTIB12/DTIB24/DSIB могут быть установлены в любой слот платы и универсальный слот в базовом блоке KSU.

Так как первый порт Слота 1 будет портом доступа к базе данных, рекомендуется, чтобы платы DTIB12, DTIB24 или DSIB были установлены в этот слот и Кнопочный номеронабиратель с дисплеем подключен к этому порту.

Функция ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| LED1 | Статус портов. (ON: используется, OFF: простаивает) |  |

Таблица 3.4.4 ЖКЭ на DTIB12/24

Функция разъемов

| Соединение | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CHAMP1 | Гнездо типа RJ21 для подключения терминала. |  |

Таблица 3.4.5 Разъем на DTIB12/24

- Примечание:

- Расстояние между DTIB и Цифрового Терминала: см. Таблицу 2.3.5

В системе LDK-300, LDK-30DS с модулем 2B и второстепенным терминалом могут быть присоединены только к порту с четным номером (0,2,4,…) DTIB12/DTIB24/DSIB, затем любой цифровой терминал не может быть соединен к последующему нечетному порту (1,3,5,…) в этом случае. См. раздел 2.4.12.3 модуль 2B и раздел 2.4.12.4 GDK-PC PHONE в разделе 2 для подробностей, касающихся модулей 2B и модулей CTI.

MSGU

or

MSGU48

DTRU

CHAMP1

CHAMP1

Рисунок 3.4.4 DTIB

Панель DTIB12/DTIB24 может быть установлен в любой слот № 1 - 9 в базовом блоке KSU.

Поэтому рекомендуется чтобы панель между платами DTIB12, DTIB24 и DSIB была установлена в крайний левый слот и Кнопочный номеронабиратель с дисплеем подключен к первому порту при первой инициализации системы, так как Первая Станция системы в первую очередь может получить доступ в базу данных системы без администрирования ПК. См. раздел 3.4.2 установка платы MPB.

### 3.4.4.2	Установка плат интерфейса обычных телефонов SLIB24/SLIB48

Платы SLIB24/SLIB48 могут быть установленыв любой универсальный слот и позволяют подключить 6 линейных аналоговых устройств. Блоки MSGU/MSGU48 с 6 цепями могут быть дополнительно установлены в платы SLIB24/SLIB48 соответственно для того, чтобы включить лампу ожидания сообщения в стандартной телефонной линии, подключенной к платам SLIB24/SLIB48, и DTRU с 2 приемниками могут быть дополнительно установлены в платы SLIB24/SLIB48 для получения сигналов Двухтонального Многочастотного набора (DTMF).

Функции ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| LED1 | Статус портов. (ON: используется, OFF: простаивает) |  |

Таблица 3.4.6 разъем на SLIB24/48

Функции различных разъемов

| Разъем | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CONN1 и CONN2 | соединение DTRU |  |
| CONN3 и CONN4 | соединение MSGU и MSGU48 | 1) |
| CHAMP1 | гнездо разъема типа RJ21 для соединения терминала |  |

Таблица 3.4.7 разъем на SLIB24/48

- Примечание:

- Если вы хотите иметь функцию Ожидания Сообщения (Message Waiting) на плате SLIB24 или SLIB48, то блок MSGU или MSGU48 должны быть установлены на плате SLIB24 или SLIB48 соответственно. MSGU может быть установлен на SLIB24, а MSGU48 может быть установлен на SLIB48.

- Расстояние между SLIB и SLT: смотри Таблицу 2.3.5

Платы SLIB24/SLIB48 могут быть установленыв любой из слотов № 1 - 9 в базовом блоке KSU .

Добавляемые панели: DTRU, MSGU (на SLIB24), MSGU48 (на SLIB48)

DTRU

MSGU

or

MSGU48

CHAMP1

Рисунок 3.4.5 Установка MSGU/MSGU48 и DTRU

### 3.4.4.3	Установка SLIBII (Платы интерфейса обычных телефонов II)

Плата SLIBII может быть установлена в любой универсальный слот и позволяет подключить 12 линейных аналоговых устройств. Блок MSGU с 12 цепями может дополнительно быть установлен на плате SLIB II для того, чтобы зажечь лампу ожидания сообщения в стандартной телефонной линии. Блок DTRU II с 4 приемниками может быть дополнительно установлен на плате SLIB II для получения сигналов Двухтонального Многочастотного набора DTMF.

Функции ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| LD1 | Статус портов. (ON: используется, OFF: простаивает) |  |

Таблица 3.4.8 ЖКЭ на плате SLIBII

Функции различных разъемов

| Разъем | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CN2 и CN4 | соединение DTRUII |  |
| CN3 и CN5 | соединение MSGUII | 1) |
| CN1 | гнездо разъема типа RJ21 для соединения терминала |  |

Таблица 3.4.9 разъем на плате SLIBII

- Примечание:

- Исли вы хотите иметь функцию Ожидания Сообщения (Message Waiting) на плате SLIBII, то блок MSGUII должен быть установлен на плате SLIBII.

- Расстояние между SLIBII и SLT: смотри Таблицу 2.3.5

Плата SLIBII может быть установлена в любой № 1 - 9 в базовом блоке KSU

Добавляемые панели: DTRU II, MSGU II

CN1

MSGU II

DTRU II

Рисунок 3.4.6 Установка MSGU II и DTRU II

### 3.4.4.4	Установка SLIB4E (Платы интерфейса обычных телефонов 4Е)

Функции ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |

Тпблица 3.4.10 ЖКЭ на плате SLIB4E

Функции различных разъемов

| Разъем | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1) |

Таблица 3.4.11 Разъем на плате SLIB4E

- Примечание:

Рисунок 3.4.7  SLIB4E

### 3.4.4.5	Установка DSIB (Плата смешанного интерфейса)

Плата DSIB может быть установлена в любой универсальный слот и позволяет подключить 6 цифровых терминалов и 6 линейных аналоговых устройств. Блок MSGU с 6 цепями может быть дополнительно установлено в DSIB для зажигания лампы ожидания сообщения в стандартной телефонной линии, подключенной к плате DSIB. Блок DTRU с 2 приемниками может быть дополнительно установлено в DSIB для получения сигналов DTMF используя ресурсы системы.

Функции ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| LED1 | Статус портов. (ON: используется, OFF: простаивает) |  |

Таблица 3.4.12 ЖКЭ на плате DSIB

Функции различных разъемов

| Разъем | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CN1 и CN2 | Соединение DTRU |  |
| CN3 и CN4 | Соединение MSGU | 1) |
| CN5 | Гнездо разъема типа RJ21для соединения терминала |  |

Таблица 3.4.13 разъем на плате DSIB

- Note:

- Исли вы хотите иметь функцию Ожидания Сообщения (Message Waiting) со стандартной телефонной линии, то блок MSGU должен быть установлен на плате DSIB.

- Расстояние между платой DSIB и цифровым терминалом/стандартной телефонной линией: смотри Таблицу 2.3.5

Плата DSIB может быть установлена в любой слот № 1 - 9 в базовом блоке KSU

CN5

MSGU

DTRU

Дополняемые панели: DTRU, MSGU

Рисунок 3.4.8Установка MSGU и DTRU

### 3.4.4.6	Установка DTRU/DTRUII

Плата DTRU содержит 2 цепи приемника двухтонального многочастотного набора, плата DTRU II имеет 4 цепи приемника двухтонального многочастотного набора. Каждый приемник DTRU /DTRU II работает поочередно под котнтролем программного обеспечения, как ресурс системы, независимо от своего положения.

| ПАНЕЛЬ | Положение при установке | Количество приемников | Метки на PCB |
| --- | --- | --- | --- |
| DTRU | SLIB24, SLIB48, DSIB, LCOB, AC15, BWDIDB, EMIB, DIDB | 2 DTMF приемника | DTRU of GDK-34/36 |
| DTRU II | SLIB II | 4 DTMF приемника | GDK-100 DTRU II |

Таблица 3.4.14 DTRU

Система способна поддерживать до 22 приемников двухтонального многочастотного набора.

Для получения сигналов, DTMF должно быть установлено или в DTRU или DTRU II.

При установке DTRU в панели, следует соблюдать осторожность, так как DTRU имеет разъемы без направляющих. В противном случае, при неправильном подключении, DTRU может быть поврежден.

### 3.4.4.7	Установка MSGU/MSGU48/MSGUII

Устройство ожидания сообщения может быть дополнительно установлено в панели интерфейса стандартной телефонной линии для зажигания лампы ожидания сообщения в подключенной стандартной телефонной линии. Существует 3 вида устройства ожидания сообщения. Они зависят от напряжения в линии.

| ПАНЕЛЬ | Положение при установке | Количество цепей | Напряжение в линии |
| --- | --- | --- | --- |
| MSGU | SLIB24, DSIB | 6 цепей | +24Vdc |
| MSGU48 | SLIB48 | 6 цепей | -48Vdc |
| MSGU II | SLIB II | 12 цепей | -28Vdc |

Table 3.4.15 MSGU

- Напряжение сигнала: 90~100 Vdc

### 3.4.5	Установка Платы аналоговой городской линии (Analog CO Line Board)

Существует несколько типов плат аналоговой городской линии. Эти платы включают LCOB .

Каждая плата аналоговой городской линии на передней кромке содержит несколько типов разъемов для подключения в линию.

### 3.4.5.1	Установка LCOB

LCOB обеспечивает 4 интерфейса получения звонков с закрытых линий на городскую линию (Loop Start CO line interfaces). Панель может дополнительно быть оборудована платами Блока Измерения Звонка (Call Metering Unit (CMU) для того, чтобы наблюдать за длительностью звонка и дополнительной панелью Детектора сигналов в городской линии (Call Progress Tone Unit (CPTU) для тог, чтобы наблюдать за сигналами осуществления звонка. Блок CMU должен поставляться для каждой линии получения звонков с закрытых линий на городскую линию, которая требует измерения звонка. Кроме того, должен быть использован соответствующий тип блока CMU.

Если это необходимо, установите блок CMU и Детектора сигналов в городской линии в панель интерфейса городской линии, как показано на рисунке 3.4.9 и вставьте панель в избраный слот платы.

Фуекции ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| LED1 | Статус линии1, ON: используется, Зеленый |  |
| LED2 | Статус линии2, ON: используется, Зеленый |  |
| LED3 | Статус линии3, ON: используется, Зеленый |  |
| LED4 | Статус линии4, ON: используется, Зеленый |  |

Таблица 3.4.16 ЖКЭ в LCOB

Функции различных разъемов

| Разъем | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CN1 и CN2 | Соединение DTRU |  |
| CN3 и CN4 | Соединение CPTU/A или CPTU/B |  |
| CN100 и CN104 | Разъемы для УИЗ на линии 1 | См. Примечания |
| CN101 и CN105 | Разъемы для УИЗ на линии 2 | См. Примечания |
| CN102 и CN106 | Разъемы для УИЗ на линии 3 | См. Примечания |
| CN103 и CN107 | Разъемы для УИЗ на линии 4 | См. Примечания |
| CN108 | Гнездо разъема типа RJ21 для подключения линии CO. |  |

Таблица 3.4.17 Разъем на LCOB

- Примечания:

- Штырьки №6 и №7 CN104, CN105, CN106 и/или CN107 должны быть замкнуты перемычкой в том случае, если CMU12 (12 KГц импульсный измеритель) включая CMU12PR или CMU16 (16 KГц импульсный измеритель) не установлены в цепи интерфейса.

- В R168-R171 LCOB обычно устанавливается в странах, которые используют только блок CMU с обратимой полярностью (CMU PR) и/или 50L (50 Гц). Если CMUPR, CMU50L или CMU50PR не установлены ни в одну цепь интерфейса CO и R168-R171 не установлен на LCOB, штырьки №6 и №7 CN104, CN105, CN106 и/или CN107 должны также быть замкнуты перемычкой в связанной цепи интерфейса.

- CN104/R168 находится в 1ой цепи интерфейса, CN105/R169 во 2ой цепи интерфейса, CN106/R170 в 3ей цепи интерфейса и CN107/R171 в 4ой цепи интерфейса.

Панель LCOB может быть установлена в любой слот № 1 - 9 в базовом блоке KSU

Дополняемые панели: DTRU, CPTU/A, CPTU/B, CMU

Вставить Рисунок 3.4.9 в существующую Инструкцию

Рисунок 3.4.9 Установка CMU и CPTU, DTRU

### 3.4.5.2	Установка LCOB8

Функция ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Примечания |
| --- | --- | --- |

Таблица 3.4.18 ЖКЭ на LCOB8

Функции различных разъемов

| Разъем | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |

Таблица 3.4.19 разъем на LCOB8

Примечание:

Вставить Рисунок 3.4.10 в существующую Инструкцию

Рисунок 3.4.10 Установка CMU и CPTU, DTRU

### 3.4.6	Установка Платы ISDN (Цифровой Сети с Комплексными Услугами)

Существует три вида панелей ISDN: PRIB (Плата 30-канального цифрового потока), BRIB (Плата 2-канального цифрового потока) и STIB. Каждая панель ISDN содержит гнездо типа RJ45.

### 3.4.6.1	Установка платы BRIB ISDN (Платы 2-канального цифрового потока ISDN) (Т интерфейс Базового Шага)   (Basic Rate T interface)

Плата BRIB предоставляет 4 цепи цифрового интерфейса городской линии формата BRI.

Если необходимо более одной платы ISDN, то следует использовать специальный кабель для контроля сигнала часов. CON3 и CON4 используются для контроля за сигналом часов в том случае, если установлено несколько плат ISDN. Смотри [Кабельная проводка Контроля Часов] в Разделе 3.5.

Функции ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Статус | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| LED1 | Статус линии 1 | Красный: Ошибка, Зеленый: Используется, OFF: Простаивает |  |
| LED2 | Статус линии 2 | Красный: Ошибка, Зеленый: Используется, OFF: Простаивает |  |
| LED3 | Статус линии 3 | Красный: Ошибка, Зеленый: Используется, OFF: Простаивает |  |
| LED4 | Статус линии 4 | Красный: Ошибка, Зеленый: Используется, OFF: Простаивает |  |

Таблица 3.4.20 ЖКЭ в BRIB

Функция SW1; по умолчанию – все в положении OFF при поставке панели

| Полюс | Функция | ON | OFF | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не используется | - | - |  |
| 2 | TEI | Фиксированный TEI | Автоматический TEI | Примечание1, 2 |
| 3 | Слой 2 канала | Активировать | Дезактивировать | Примечание3 |
| 4 | Слой 3 канала | Активировать | Дезактивировать | Примечание3 |

Таблица 3.4.21 переключатель на BRIB

- Примечание:

- Функция 2го полюса была введена в версии оборудования 3.1 или позже.

- Установлено в положение OFF по умолчанию, поэтому, очень важно установить 2ой полюс в правильное положение после проверки типа TEI в вашей стране.

- Эти два полюса служат для разработки и обслуживания платы BRIB.

Функции различных разъемов

| Разъем | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CON1 | Разъем серийного интерфейса | Примечание 1 |
| CON2 | Для разработки. Не зафиксировано в продуктах. |  |
| CON3 | Контроль часов IN | Примечание 2 |
| CON4 | Контроль часов OUT | Примечание 2 |

Таблица 3.4.22 разъемы на BRIB

- Примечание

- CON1: Канал для целей разработки и обслуживания.

Для канала потребуется внешний модуль для серийного интерфейса RS 232C.

Смотри GDK-TRC1 в разделе 2.

- CON3, CON4: Используются для контроля ссылочного сигнала часов, если установлено много плат ISDN.

Линейный разъем и оконечные резисторы

| № Линии | Гнездо типа RJ45 | Оконечные Резисторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Переключатель | Все ON | Все OFF |
| Линия 1 | CON8 | SW5 | завершает | открыто |
| Линия 2 | CON7 | SW4 | завершает | открыто |
| Линия 3 | CON6 | SW3 | завершает | открыто |
| Линия 4 | CON5 | SW2 | завершает | открыто |

Таблица 3.4.23 линейный разъем на BRIB

- Примечание

- Два полюса SW2, SW3, SW4 и SW5 должны быть установлены в положение ON для окончания двух терминальных резисторов в линии. (По умолчанию ON)

RJ45

CON5

CON3(IN)

SW1

1 2 3 4

GDK-100 BRIB

LED1

LED2

LED3

LED4

CON4(OUT)

CON1

U11

(ROM1)

U10

(ROM2)

RJ45

CON6

RJ45

CON7

CON2

RJ45

CON8

1 2 3 4

SW5

1 2

ON

OFF

SW4

1 2

ON

OFF

SW3

1 2

ON

OFF

SW2

1 2

ON

OFF

Оконечные резисторыи переключатели включены только в печатных платах версии 3 или позней, но их нет на печатных платах версии 1 и 2. Поэтому, если вы используете BRIB версии 1 и 2, то необходимы внешние оконечные резисторы. Для внешнего завершения, вы можете приобрести завершающее устройство в стране или используйте GDK-162/100 TERM, которое является завершающим устройством с 4 P-to-P соединениями и оно поставляется компанией LGE.

Рисунок 3.4.11	Вид платы 2-канального цифрового потока ISDN (BRIB)

Контрольные Точки

- Пkfns BRIB должны быть установлены в любой слот № 1 – 8 в 1ом базовом блоке KSU, Слот № 1 - 9 во 2ом и 3ем KSU.

- 2ой полюс SW1 должен быть установлен в соответствующее положение в соответствии с типом соединения.

- Пары линий RX и TX должны быть правильно соединены к парам TX и RX на NT1.

- Кабель контроля часов должен быть подключен в правильном положении, если платы мульти-ISDN установлены в системе. См. раздел 3.5.

- Оконечные резисторы в линии.

### 3.4.6.2	Установка платы ISDN STIB (Интерфейса Базового Уровня S/T)

Плата STIB обеспечивает 4 цепи интерфейса формата Базового уровня цифрового формата городской линии и/или интерфейса расширения. Если необходимо более одной платы ISDN, то для контроля сигнала часов необходимо использовать специальный кабель. CON3 и CON4 используются для контроля сигнала часов, если установлены панели мульти -ISDN. Смотри [Проводка кабеля контроля часов] в разделе 3.5.

Функция ЖКЭ

| № | Функция | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| LED1 | Статус линии 1 | Красный: Ошибка, Зеленый: Используется, OFF: Простаивает |  |
| LED2 | Статус линии 2 | Красный: Ошибка, Зеленый: Используется, OFF: Простаивает |  |
| LED3 | Статус линии 3 | Красный: Ошибка, Зеленый: Используется, OFF: Простаивает |  |
| LED4 | Статус линии 4 | Красный: Ошибка, Зеленый: Используется, OFF: Простаивает |  |

Таблица 3.4.24 ЖКЭ на STIB

Функция SW1: по умолчанию - все OFF при поставке панели

| Полюс | Функция | ON | OFF | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не используется | - | - |  |
| 2 | TEI | Фиксируемый TEI | Автоматический TEI | Примечание1, 2 |
| 3 | Слой 2 канала | Активировать | Дезактивировать | Примечание3 |
| 4 | Слой 3 канала | Активировать | Дезактивировать | Примечание3 |

Таблица 3.4.25 переключатель на STIB

- Примечание:

- Функция 2го полюса была включена в версии 3.1 или поздней.

- Установлено в положение OFF по умолчанию, поэтому важно, чтобы 2ой полюс был установлен в правильное положение после проверки типа соединения в вашей стране.

- Эти два полюса служат для разработки и обслуживания STIB.

Функция различных разъемов

| Разъем | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CON1 | Разъем серийного интерфейса | Примечание1 |
| CON2 | Для целей разработки. Не зафиксировано на продукте. |  |
| CON3 | Контроль часов IN | Примечание2 |
| CON4 | Контроль часов OUT | Примечание2 |

Таблица 3.4.26 разъем на STIB

- Примечание

- CON1: Канал для разработки и обслуживания.

Для канала потребуется внешний модуль для серийного интерфейса RS 232C.

См. GDK-TRC1 в разделе 2.

- CON3, CON4: Используются для контроля сигнала часов при установленых панелях мульти- ISDN.  См.[Проводка кабеля контроля часов] в разделе 3.5.

Линейный разъем и оконечные переключатели

| № Линии | Гнездо типа RJ45 | Выбор S/T |  |  | Оконечные резисторы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Переключатель | Все в «T» | Все в «S» | Переключатель | Все в ON | Все в OFF |
| Линия 1 | CON8 | SW4 | T | S | SW9 | завершает | открыто |
| Линия 2 | CON7 | SW3 | T | S | SW8 | завершает | открыто |
| Линия 3 | CON6 | SW2 | T | S | SW7 | завершает | открыто |
| Линия 4 | CON5 | SW5 | T | S | SW6 | завершает | открыто |

Таблица 3.4.27 линейный разъем на STIB

- Примечание:

- Метод установки переключателей S/T: по умолчанию – все в положении T при поставке панели.

Каждый линейный интерфейс может быть использован для интерфейса T или интерфейса S с различными интерфейсами рабты. Если необходимо, переключатели выбора S/T SW2, SW3, SW4 и/или SW5 могут быть соответственно установлены в положение T или S при использовании перемычек, поставляемых вместе с панелями.

- Два полюса SW6, SW7, SW8 и/или SW9 должны быть установлены в положение ON для завершения двух оконечных резистора в линии. (по умолчанию ON)

Power does not feeding

Power feeding

POWER

T

S

SW2/SW3/SW4/SW5

Shorting trap

(Short pin)

Оконечные резисторы и переключатели введены только в печатных платах версии 2 или позднее, но не в печатных платах версии 1. Поэтому, если вы используете STIB версии 1, то требуются внешние оконечные резисторы. Для внешнего завершения, вы можете купить завершающее устройство на месте или использовать GDK-162/100 TERM, которое является завершающим устройством с соединениями 4 P-to-P и которое поставляется компанией LGIC.

Риунок 3.4.12 Конфигурация разъемов выбора S/T

- Примечание:

- В соответствии с требованиями, для каждой линии может быть выбран интерфейс T или S.

2. После соответствующей установки линий, слот(ы) STIB должен быть назначен как слот городской линии и слот STA вместе в Административном поле 02 для правильной работы STIB. См. раздел 4.2 и Инструкцию по программированию.

Контрольные Точки

- STIB может быть установлена в любой слот№ 1 - 8 в 1ом базовом блоке KSU, и слот № 1 - 9 во 2ого и 3его KSU.

- Каждый интерфейс должен быть установлен на корректный тип, T или S при помощи переключателей S/T, в соответствии с потребностями пользователя. Пары линии RX и TX должны быть корректно присоединены к парам TX и RX NT1 или TE в соответствии с типом интерфейса в каждой линии.

- Оконечные резисторы на линии.

- 2ой полюс SW1 должен быть установлен в соответствующую позицию согласно типу соединения.

- Кабель контроля часов должен быть присоединен в соответствующее положение, если в систему установлены платы мульти-ISDN. См. раздел 3.5.

RJ45

CON5

CON3(IN)

SW1

1 2 3 4

GDK-100 STIB

LED1

LED2

LED3

LED4

CON4(OUT)

CON1

U10

(ROM2)

U11

(ROM1)

RJ45

CON6

RJ45

CON7

CON2

RJ45

CON8

1 2 3 4

SW9

1 2

ON

OFF

SW8

1 2

ON

OFF

SW7

1 2

ON

OFF

SW6

1 2

ON

OFF

CON13

T

S

SW4

T

S

SW3

T

S

SW2

T

S

SW5

Рисунок 3.4.13	Вид STIB

### 3.4.6.3	Установка ISDN PRIB (Интерфейса Первичного Уровня) (Primary Rate Interface)

Плата PRIB обеспечивает одну цепь интерфейса PRI (Интерфейса Первичного Уровня) интерфейса цифрового формата городской линии.

Если необходимо больше чем одна плата ISDN, то для контроля сигнала часов должен быть использован специальный кабель. CON6 и CON7 используются для контроля сигнала часов, если установлены панели мульти -ISDN. См. [Проводка кабеля Контроля Часов] раздела 3.5.

Функция ЖКЭ

| ЖКЭ | Функция | Статус |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ON | OFF |  |
| LED1 | Синхронизация PLL | Ошибка синхронизации | Нормально |  |
| LED2 | Потеря сигнала с линии | LOS | Нормально |  |
| LED3 | AIS | Ошибка сигнализации | Нормально |  |
| LED4 | Ошибка выравнивания корпуса | Ошибка | Нормально |  |
| LED5 | Многокорпусная ошибка | Ошибка | Нормально |  |
| LED6 | Ошибка дистанционной сигнализации | Ошибка | Нормально |  |
| LED7 | Ошибка CRC | Ошибка | Нормально |  |
| LED8 | Статус линии | Используется | Все каналы простаивают |  |

Таблица  3.4.28 ЖКЭ на PRIB

- Примечние:

- При нормальной работе все ЖКЭ будут показывать статус OFF.

- При отключенной линии PRI, ЖКЭ 2,4 и 5 будут в положении ON.

Функция SW1: по умолчанию – все OFF при поставке панели

| Полюс | Функция | ON | OFF | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRC | Дезактивировать | Активировать |  |
| 2 | Возврат | Активировать | Дезактивировать | Примечание 1 |
| 3 | Не используется | - | - |  |
| 4 | Канал | Активировать | Дезактивировать | Примечание 2 |

Таблица 3.4.29 переключатель на плате PRIB

- Примечание

- Данный полюс для тестирования платы PRIB

- Данный полюс служит для разработки и обслуживания платы PRIB.

Функции различных разъемов

| Разъем/Переключатель | Функция | Примечания |
| --- | --- | --- |
| CON1 | 4 штырьковый серийный разъем (4 штекера) | Примечание 1 |
| CON2 | Для целей разработкипрограммного обеспечения. |  |
| CON3 | Для QSIG режим выбора. (По умолчаниюt: Открыть - TE) | Примечание2 |
| CON5 | Разъем серийного интерфейса | Примечание 1 |
| CON6 | Clock control IN | Примечание3 |
| CON7 | Clock control OUT | Примечания 3 |
| CON8 | Гнездо типа RJ45 для соединения PR | Раздел 3.5 |

Таблица 3.4.30 Разъем на плате PRIB

- Примечание

- Доступ к панели для разработки и обслуживавния.

Панели версии 2 или ранней версии:

CON5 является RS 232C, 9-ти штырьковый штеккер для подключения панели для целей разработки и обслуживания. Данный разъем может быть напрямую подключен в ПК для отслеживания (панель PRIB версии 2 или ранней версии).

Панель версии 2A или поздней версии:

CON5 и цепи приложения на панели PRIB удалены на панели PRIB версии 2A для того, чтобы унифицировать метод отслеживания переферийных плат, таких как PRIB, BRIB, STIB, DVIB и WTIB во всех системах LDK.

CON1 установлен для доступа к панели для целей разработки и обслуживания. Внешний модуль (GDK-TRC1) для серийного интерфейса RS 232C понадобится для доступа к панели через этот разъем.

См. GDK-TRC1 в разделе 2.

- CON3: выбор режима NT/TE

Открытая цепь между 2 штырьками: режим TE (обычная работа)

Короткое замыкание между 2 штырьками: режим NT (специальная работа, т.е. режим NT в работе QSIG)

- CON6, CON7: Используются для сигнала часов при установленых панелях мульти-ISDN.

Рисунок 3.4.14Вид PRIB

GDK-100 PRIB

RJ45

CON8

LED8

CON6(IN)

SW1

U200

(ROM2)

1 2 3 4

1   4

LED1

LED2

LED3

LED4

LED5

LED6

LED7

CON7(OUT)

CON3(TEST)

CON2(JT)

CON1

CON5

U201

(ROM1)

См. [Проводка кабеля контроля часов] в разделе 3.5.

Точки проверки

- Одна плата PRIB должна быть установлена в один из слотов № 1 - 8 в 1ом базовом блоке KSU, и слот № 1 - 9 во 2ом и 3ем KSU.

- Для работы дополнительного протокола QSIG, проверьте метод установки режима и назначения контактов разъема типа RJ45 в соответствии с режимом линии, TE или NT. См. часть 3.5.

- Кабель контроля часов должен быть подключен в соответствующее положение, когда мульти- ISDN платы установлены в системе. См. раздел 3.5.

### 3.4.8	Установка VMIB (Панель Интерфейса Голосовой Почты)

Плата VMIB обеспечивает системные объявления, сообщения ACD/UCD, и Приветствия Пользователя. Если необходимо, на плате VMIB может быть установлен блок FMEU (Расширительный Блок Короткой Памяти) для увеличения Приветствий Пользователя. И, если необходимо, блок VCEU (Устройство ADPCM) может быть установлено на плате VMIB для расширения каналов доступа пользователя.

Рис 3.4.15 Вид печатной платы VMIB

Функции ЖКЭ

| № | Описание | Статус |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ON | OFF |  |
| LED1 | Статус канала 1 | Используется | Простаивает |  |
| LED2 | Статус канала 2 | Используется | Простаивает |  |
| LED3 | Статус канала 3 | Используется | Простаивает |  |
| LED4 | Статус канала 4 | Используется | Простаивает |  |
| LED5 | Статус канала 5 | Используется | Простаивает |  |
| LED6 | Статус канала 6 | Используется | Простаивает |  |
| LED7 | Статус канала 7 | Используется | Простаивает |  |
| LED8 | Статус канала 8 | Используется | Простаивает |  |
| LED9~11 | Не собирается |  |  |  |
| LED12 | Зарезервировано |  |  |  |

Таблица 3.4.31 ЖКЭ на VMIB

Функции различных разъемов

| Разъем | Функции | Примечание |
| --- | --- | --- |
| CN1 | Разъем серийного интерфейса (4штырька) для отслеживания | Примечание 1 |
| CN2 | Для целей разработки | Примечание 2 |
| CN3,CN6ЗN7 | Неиспользуется |  |
| CN4~CN5 | Разъем расширения VCEU |  |
| CN8~CN9 | Разъем расширения FMEU |  |
| PJ1,PJ2 | Неиспользуется |  |

Таблица 3.4.32 Разъемы на плате VMIB

- Примечание

- CN1: Отслеживание для разработки и обслуживания.

Внешний модуль для серийного интерфейса RS 232C потребуется для отслеживания, при использования этого разъема. См. GDK-TRC1 в разделе 2.

- CN2: Для доступа пользователя их использовать невозможно.

Эти разъемы обычно используются для целей разработки и тестирования продукции.

Функции различных переключателей

| Переключатель | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Поддержка SRAM при прекращении электропитания или его отказе | ON |
| SW2 | Обнулить CPU |  |
| SW3,SW5 | Неиспользуется | Неиспользуется |
| SW4 | Сервис/Нормально | Нормально |

Таблица 3.4.33 переключатель на VMIB

- Примечание

- SW1:Для поддержки SRAM для сообщения ACD/UCD.

При установке платы VMIB она должен быть включена в положение ON, для того, чтобы защитить сообщения в случае отказа питания.

«Внимание:

Существует опасность взрыва, если батарея заменена неправильно. Заменяйте только такой же или эквивалентной, рекомендуемой производителем. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с указаниями производителя.»

- SW4: Служит для целей положения «используется» или «нормальная работа»

Дополняемые панели: FMEU, VCEU