Раздел 4. ПЛАТЫ ISDN

Данный раздел кратко дает описание плат ISDN, Назначение Номера, и другая информация.

Для подробностей по установке, см. часть ISDN раздела 2.4.10 Компоненты системы, 3.4.6 Установка печатных плат, и 3.5.7 проводка ISDN.

В противном случае, для подробностей о функциях и административном программировании связанного с ISDN, см. Инструкция по Программированию.

### Основная Информация

- В системе LDK-300 три разные платы ISDN;

| Тип Панели | BRIB | PRIB | STIB | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналы (Основная) | 8B Каналов (4BRI) | 30B Каналов (1PRI) | 8B Каналов (4BRI) | BRIB/PRIB/STIB |
| Каналы (Дополнительная) | - | - | - | В панелях GDK-100 ISDN не имеется |
| Интерфейс | T-Итерфейс | T-Интерфейс | S/T-Интерфейс | Каждый Интерфейс S/T на STIB может быть выбран при переключении джамперов на Панели STIB. |
| Максимальное количество панелей в системе. | 19 панелей | 5 панелей | 19 панелей | 1ый KSU + 2ой KSU + 3ий KSU см. таблицу 2.2.2 |

Таблица 4.1.1 платы ISDN в LDK-300

- Примечание:

- Система LDK-300 способна разместить 19 панелей на плате STIB, но максимальное количество каналов для T интерфейса должно быть не более 152 каналов.

- Вы можете установить платы BRIB/PRIB/STIB в станции и емкость городской линии системы.

|  | Максимальное количество станций | Максимальное количество городских линий |
| --- | --- | --- |
| LDK-300 | 152 | См. таблицу 2.2.2 |

Таблица 4.1.2 порт ISDN

- Не достигнуто одновременно. См. емкость системы.

- К одиночному порту S-Интерфейса может быть подключено максимум 8 терминальных устройств ISDN (Terminal Equipments), и любой вид ISDN TE, совместимых с требованиями ETSI ISDN, может быть подключен к S-Интерфейсу. Например, могут быть подключены: телефон ISDN, Факс G4, Видеотерминал, PC карта ISDN, и т. д.

4) Таблица обозначения программно-аппаратного оборудования для плат ISDN LDK-300

| ПАНЕЛЬ | Верхний байт |  | Нижний байт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этикетка на ROM | Ссылка на PCB | Этикетка на ROM | Ссылка на PCB |
| BRIB | Версия GS00B ROM1 (Контрольная сумма) | ##### U11(ROM1) | Версия GS00B ROM2 (Контрольная сумма) | ##### U10(ROM2) |
| STIB | Версия GS00N ROM1 (Контрольная сумма) | ##### U11(ROM1) | Версия GS00N ROM2 (Контрольная сумма) | ##### U10(ROM2) |
| PRIB | Версия GS00Q ROM1 (Контрольная сумма) | ##### U201(ROM1) | Версия GS00Q ROM2 (Контрольная сумма) | ##### U200(ROM2) |

Таблица 4.1.3 Таблица обозначений программно-аппаратного оборудования

### Назначение номеров Станции/городской линии

- Так же как и в любой другой станции/платах городской линии, количество станций/городских линии на плате ISDN назначены посредством ADMIN 101, 103 программе администрирования.

- В плате PRIB, посредством ADMIN 101, 103 назначены 30 последовательных номеров городской линии.

- В плате BRIB, посредством ADMIN 101, 103 назначены 8 последовательных номеров городской линии. По два последующих номера городской линии назначены для каждого порта (2B+D).

- В плате STIB со всеми T-Интерфейсами, также как и в плате BRIB, 8 последовательных номеров городской линии назначены посредством ADMIN 101, 103. По два последующих номера городской линии назначены для каждого порта (2B+D)

- В плате STIB со всеми S-Интерфейсами, 8 последовательных номеров городской линии назначены посредством ADMIN 101, 103. По два последующих номера городской линии назначены для каждого порта (2B+D).

- Если плата STIB используется как для S-Интерфейса, так и для T-Интерфейса, то система назначает последовательный номер городской линии каждому T-Интерфейсу и последовательный номер станции каждому S-Интерфейсу, следующим образом;

(Если первый № станции - 120 и первый №  городской линии - 24)

|  | Порт 1 | S-Интерфейс | Станция 120-121 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата STIB | Порт 2 | T-Интерфейс | Городская линия 24-25 |
|  | Порт 3 | S-Интерфейс | Станция 122-123 |
|  | Порт 4 | T-Интерфейс | Линия CO 26-27 |

Таблица 4.1.4 порт STIB

- Два последовательных номера станций назначены одиночному действию S-Интерфейса как и тому же номеру станции. Например, звонить на Станцию 120 – это то же самое, что звонить на Станцию 121.

- Если на плате STIB Вы хотите поменять S-Интерфейс на T-Интерфейс, или наоборот, Вы должны перепрограммировать Назначение Слотов (ADMIN 101,103) даже, если Назначение Слотов не изменилось и затем обнулить систему GDK. После этого, система работает как нужно.

- В плате STIB,

Для использования только интерфейса 'T' – Назначение Слотов (PGM 101,103) в положении только COL (подсоединенная линия).

Для использования интерфейса 'T' и 'S' – Назначение Слотов (PGM 101,103) в положении COL и STA.

Для использования только интерфейса 'S' – Назначение Слотов (PGM 101,103) в положении COL и STA

### Другая Информация

- Терминальное устройство ISDN

- Существует множество терминальных устройств ISDN (например, телефон ISDN, Видеофон, Факс G4, PC-карта, и т. д.) LDK-300 поддерживает все терминальные устройства ISDN совместимые с Euro-ISDN (Спецификация ETSI ISDN) по настоящее время.

- Телефон ISDN может вызвать другую станцию на LDK-300 и выйти на городскую аналоговую линию /ISDN.

- И т. д.

-	Станция ISDN не может быть мастером конференции и членом конференции.

-	Станция ISDN не может вызывать станцию, которая активирована передачей звонка Off-net (Off-net Call Forward).

-	Станция ISDN не может быть дежурной станцией.