СОДЕРЖАНИЕ

2.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ	1

2.1	НАЗНАЧЕНИЕ КОДА СТРАНЫ (PGM 100)	1

2.2	НАЗНАЧЕНИЕ СЛОТА стойки (PGM 101)	5

2.3	НАЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА ПОРТА WTIB (PGM 102)	7

2.4	НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО СЛОТА  (PGM 103)	8

2.5	ТИП СХЕМЫ ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ (PGM 104)	99

2.6	ПРОГРАММИРУЕМАЯ СХЕМа ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ (PGM 105)	10

2.7	ПРОГРАММИРУЕМАЯ СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ (PGM 106 - 107)	11

2.8	УСТАНОВКА IP (АДРЕС в ИНТЕРНЕТЕ) (PGM 108)	15

# 2.	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

В данном разделе идет описание процесса предварительного программирования данных. После установки системы пользователю необходимо в первую очередь ввести в программу определенную базу данных (напр. Национальность, Тип схемы присвоения номеров и Назначение слота), иначе система может работать неправильно.

Если вы хотите изменить код страны, используйте PGM 100. Для назначения панели на каждой стойке, следуйте инструкциям PGM 101-102. После назначения слота стойки, необходимо выполнить настройку в соответствии с PGM 103, программой назначения логического слота. Если вы хотите гибко использовать диапазон номеров станции, вы можете выбрать надлежащий тип схемы присвоения номеров в соответствии с PGM 104. Если вам необходимо изменить номера станции или функциональные коды, используйте PGM 105~107. Если вам требуется номер станции из более чем 4 цифр для VPN или Дополнения к Протоколу ISDN, используйте префиксный код при PGM 100.

ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

- Установить Национальность (См. Раздел 2.1)

- Установить Микропереключатель 8 в положение ‘OFF’ (Выключено) и нажать кнопку возвращения в исходное состояние. После этого происходит конфигурация назначения слота.

- Для сохранения текущей конфигурации установить Микропереключатель 8 в положение ‘ON ’ (Включено).

- Осуществить Назначение слота  стойки. (Если конфигурация не соответствует назначению слота системы по умолчанию, вы должны ввести программу вручную. См. Раздел 2.2).

- Осуществить Назначение логического слота. (После данной конфигурации или назначения слота стойки, необходимо вручную вернуть систему в исходное состояние. См. Раздел 2.4)

- Установить тип схемы присвоения номеров. (См. Раздел 2.5)

- Установить программируемую схему присвоения номеров. (См. Раздел 2.6)

- Установить префиксный код станции. (Только для VPN или QSiG. См. Раздел 2.1)

## 2.1	НАЗНАЧЕНИЕ  КОДА СТРАНЫ  (PGM 100)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| LOCATION PROGRAM PRESS FLEX_KEY (1-2) | - [TRANS/PGM] + 100. |
| --- | --- |
| NATION CODE 82 | - Пользователь может выбрать одну из трех кнопок BTN. (Например. В случае первой кнопки BTN) На ЖК дисплее будет отображаться сохраненное значение КОДА СТРАНЫ или значение по умолчанию. Ввести код страны в таблицу 2.1.2. Для сохранения кода страны в памяти нажать кнопку [HOLD/SAVE]. |
| LOCATION PROGRAM PRESS FLEX_KEY (1-2) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без корректировки памяти системы. |

| № КНО- ПКИ | ПУНКТ | ДИАПАЗОН | ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛ- ЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код страны |  | 82 | Макс. 2 цифры |
| 2 | Название места | 2 | .. | Макс. 23 цифры (См. Английский алфавит) |

TABLE 2.1.1	 Программирование местоположения (PGM 100)

| СТРАНА | КОД | СТРАНА | КОД | СТРАНА | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Америка | 1 | Аргентина | 54 | Австралия | 61 |
| Бахрейн | 973 | Бангладеш | 880 | Бельгия | 32 |
| Боливия | 591 | Бразилия | 55 | Бруней | 673 |
| Бирма | 95 | Камерун | 237 | Чили | 56 |
| Китай(Tайвань) | 886 | СНГ | 7 | Колумбия | 57 |
| Коста-Рика | 506 | Кипр | 357 | Чехия | 42 |
| Дания | 45 | Эквадор | 593 | Египет | 20 |
| Сальвадор (Центральная Америка) | 503 | Эфиопия | 251 | Фиджи | 679 |
| Финляндия | 358 | Франция | 33 | Габон | 241 |
| Германия | 49 | Гана | 233 | Греция | 30 |
| Гуам | 671 | Гватемала | 502 | Гайана | 592 |
| Гаити | 509 | Гондурас | 504 | Гонконг | 852 |
| Индия | 91 | Индонезия | 62 | Иран | 98 |
| Ирак | 964 | Ирландия | 353 | Израиль | 972 |
| Италия | 39 | Япония | 81 | Иордания | 962 |
| Кения | 254 | Корея | 82 | Кувейт | 965 |
| Либерия | 231 | Ливия | 218 |  |  |
| Люксембург | 352 | Малайзия | 60 | Мальта | 356 |
| Мексика | 52 | Монако | 377 | Марокко | 212 |
| Нидерланды | 31 | Новая Зеландия | 64 | Нигерия | 234 |
| Норвегия | 47 | Оман | 968 | Пакистан | 92 |
| Панама | 507 | P.N.G | 675 | Парагвай | 595 |
| Перу | 51 | Филиппины | 63 | Португалия | 351 |
| Катар | 974 | Саудовская Аравия | 966 | Сенегал | 221 |
| Сингапур | 65 | Южная Африка | 27 | Испания | 34 |
| Шри-Ланка | 94 | Свазиленд | 268 | Швеция | 46 |
| Швейцария | 41 | Таиланд | 66 | Тунис | 216 |
| Турция | 90 | Объединенные Арабские Эмираты | 971 | Великобритания | 44 |
| Уругвай | 598 | Венесуэла | 58 | Йеменская Арабская Республика | 967 |

ТАБЛИЦА 2.1.2	Страна и Национальный Код  (PGM 100)

| Q - 11 Z - 12 . - 13 1 - 10 | A - 21 B - 22 C - 23 2 - 20 | D - 31 E - 32 F - 33 3 - 30 |
| --- | --- | --- |
| G - 41 H - 42 I - 43 4 - 40 | J - 51 K - 52 L - 53 5 - 50 | M - 61 N - 62 O - 63 6 - 60 |
| P - 71 R - 72 S - 73 Q - 7* 7 - 70 | T - 81 U - 82 V – 83 8 – 80 | W - 91 X - 92 Y - 93 Z - 9# 9 - 90 |
| *1 – Пробел *2 - : *3 - , | 0-00 | # |

ТАБЛИЦА 2.1.3  Английский алфавит

## 2.2	НАЗНАЧЕНИЕ СЛОТА СТОЙКИ  (PGM 101)

Назначение слота стойки можно выполнить автоматически и вручную. Если микропереключатель ручного определения панели находится в положении OFF (Выкл.), система автоматически определяет тип установленной панели. Если Микропереключатель находится в положении ON (Вкл.), на каждый слот необходимо ввести код типа панели. После ручного назначения слота стойки пользователь должен вручную вернуть систему в исходное состояние.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| BOARD ASSIGNMENT ENTER SLOT NUMBER | - [TRANS/PGM] + 101 |
| --- | --- |
| SLOT 01 (F1:ID F2:DEVS) ID : DTIB12 DEVS: 12 | - Для программирования назначения слота набрать две цифры (01-27). Две введенных цифры означают номер слота. Если указанный слот является предварительно выбранным, на ЖКД отобразится соответствующая информация. |
| SLOT 01 (F1:ID F2:DEVS) ID : SLIB6 DEVS: 6 | - Для изменения предварительно выбранной панели нажать кнопку 1 и набрать код типа соответствующей панели, состоящий из 2 цифр. В таблице 2.2.1 указан код всех типов панелей. После ввода кода типа панели соответствующее сообщение отображается на ЖКД. |
| SLOT 01 (F1:ID F2:DEVS) ID : PRIB DEVS: 30 | В случае PRIB возможно логическое Назначение порта. Для программирования номера логического слота, после ввода кода типа панели, нажать кнопку 2 и набрать номер логического порта из 2 цифр в пределах емкости порта панели 01-максимум. Если логический порт не введен, будет выбран максимальный порт. |
| SLOT 01 (F1:ID F2:DEVS) ID : PRIB DEVS: 30 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения постоянной базы данных. |
| BOARD ASSIGNMENT ENTER SLOT NUMBER | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без корректировки памяти системы. |

| Станция | КОД | COL | КОД | Станция и COL | КОД | И т.д. | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTIB12 DTIB24 SLIB6 SLIB12 WTIB DSIB | 11 12 13 14 15 18 | PRIB BRIB LCOB4 LCOB8 TLIB EMIB | 31 32 33 34 37 38 | STIB | 51 | VMIB | 61 |

ТАБЛИЦА 2.2.1  Таблица Кода Типов Панели  (PGM 101)

## 2.3	НАЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА ПОРТА WTIB (PGM 102)

Данная процедура определяет количество регистрируемых беспроводных терминалов. Существующий диапазон - от 008 до 192, значение по умолчанию - 008.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| WTIB PORT NO (008–192) 008 (MULTIPLE OF 8) | - [TRANS/PGM] + 102. |
| --- | --- |
|  | - Нажатием выберите количество регистрируемых беспроводных терминалов. Данное количество должно быть в диапазоне от 008 до 192 и кратным 8. |
| WTIB PORT NO (008–192) 032 (MULTIPLE OF 8) | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения постоянной базы данных. |

## 2.4	НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО СЛОТА  (PGM 103)

Назначение логического слота можно выполнить автоматически и вручную. Если Микропереключатель ручного определения панели находится в положении OFF (Выкл.), система автоматически по возрастанию определяет последовательность назначения логического слота. Если Микропереключатель находится в положении ON (Вкл.), назначение логического слота необходимо вводить на каждом типе панели. После ручного назначения логического слота пользователь должен вручную привести систему в начальное состояние. Назначение логического слота VMIB (Голосовая плата) не происходит автоматически. Поэтому пользователь должен выбрать номер слота VMIB вручную. В случае WTIB, номером логического слота определяется одна панель WTIB (Плата Беспроводных Телефонов), поскольку WTIB работают как одна панель.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| LOGICAL SLOT ASSIGN COL STA VMIB | - [TRANS/PGM] + 103 |
| --- | --- |
| LOGICAL SLOT ASSIGN F1 : 1-16 F2 : 17-27 | - Для программирования последовательности назначения логической панели COL, STA и VMIB, нажать соответствующую кнопку. Нажать кнопку BTN1 или BTN2, в соответствии с выбранным номером слота. |
| 02 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | - Нажать кнопку BTN1 и набрать номера слотов по возрастанию, для получения количества логических слотов. Если количество слотов превышает 16, нажать [HOLD], [CONF] и BTN2, затем набрать номер другого слота. |
| 02 03 05 07 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения постоянной базы данных. |
| LOGICAL SLOT ASSIGN F1 : 1-16 F2 : 17-27 | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| КНО-ПКА | ПУНКТ | ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель COL | - | Микропереключатель Вкл.: Ручной Микропереключатель Выкл.: Автомат. |
| 2 | Панель Станции | - | Микропереключатель Вкл.: Ручной Микропереключатель Выкл.: Автомат. |
| 3 | VMIB | - | Программируется только вручную |

ТАБЛИЦА 2.4.1		Конфигурация Кнопок и Назначение Слота  (PGM 103)

## 2.5	ТИП СХЕМЫ ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ (PGM 104)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| NUMBERING PLAN (1-8) 1 | - [TRANS/PGM] + 104. |
| --- | --- |
| NUMBERING PLAN (1-8) 2 | - Для программирования типа схемы присвоения номеров, нажать одну из цифр от 1 до 8. |
| NUMBERING PLAN (1-8) 2 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения постоянной базы данных в памяти. |

| № КНО-ПКИ | ПУНКТ | ДИАПАЗОН СЕЛЕКТОР-НОЙ СВЯЗИ | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон Номеров 1 | 100 – 399 | Да | Поскольку это – основной тип, первая цифра номера станции должна быть 1 – 4. |
| 2 | Диапазон Номеров 2 | 100 – 399 | Нет | Номер станции может меняться в пределах 799. |
| 3 | Диапазон Номеров 3 | 100 – 399 | Нет | Австралия. По умолчанию. |
| 4 | Диапазон Номеров 4 | 7700-7999 | Нет | Новая Зеландия. По умолчанию. |
| 5 | Диапазон Номеров 5 | 200 – 499 | Нет | Италия. По умолчанию. |
| 6 | Диапазон Номеров 6 | 21 – 79 | Нет | Финляндия. По умолчанию. Макс. количество портов станции 60. |
| 7 | Диапазон Номеров 7 | 10 – 79 | Нет | Макс. количество портов станции 70. |
| 8 | Диапазон Номеров 8 | 100 – 399 | Нет | Номер станции может меняться в пределах 999. |

ТАБЛИЦА 2.5.1		Программируемая схема присвоения номеров  (PGM 104)

## 2.6	ПРОГРАММИРУЕМАЯ СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ  (PGM 105)

Посредством программирования системы можно осуществить Программируемое Назначение номера станции системы. Разрядность кода нумерации станции должна быть в диапазоне от 1 цифры до 4-х.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| 000 001 002 003 100 101 102 103 | - [TRANS/PGM] + 105. |
| --- | --- |
| 000 001 002 003 100 101 102 103 | - Назначение номеров станции. Видно, что 4 номера станции соответствуют 4 номерам портов. Длина номера станции лежит в диапазоне от 2 до 4 цифр. Есть два метода изменения номера станции. - Набрать два номера станции – номер станции в начале диапазона и номер станции в конце диапазона, на ЖК дисплее отображается набранное значение диапазона. Нажать кнопку [HOLD/SAVE], после чего номера станции меняются от первого номера станции текущего показания ЖКД до конца диапазона (Все СИД BTN – в положении “выключено”). - Нажать одну из кнопок BTN 1-4 (Каждая из кнопок BTN 1-4 закреплена за номером станции 1- 4 на текущем показании ЖК дисплея), после чего СИД нажатых кнопок начинают равномерно светиться. Набрать номер новой станции и нажать кнопку [HOLD/SAVE], или нажать другую кнопку для закрепления номера станции за другой станцией без сохранения (СИД нажатых кнопок начинают светиться). - Для удаления всех номеров станции нажать кнопку [SPEED] и кнопку [HOLD/SAVE], после чего все номера станции сбрасываются. - Для изменения следующих 4 номеров станции нажать кнопку []. Для изменения предыдущих 4 номеров станции нажать кнопку []. |
| 000 001 002 003 100 400 102 103 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения постоянной базы данных. (например: Нажать кнопку btn 2, набрать 400 и нажать [HOLD/SAVE] ) |

## 2.7	ПРОГРАММИРУЕМАЯ СХЕМА ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРОВ (PGM 106 - 107)

Посредством программирования системы можно осуществить Назначение функциональных кодов системы. Разрядность кода нумерации станции должна быть в диапазоне от 1 цифры до 4-х. Предположим, имеет место противоречие функциональных кодов, заключающееся в том, что последовательность кода одной характеристики совпадает с другой, более длинной строкой кода другой характеристики, начиная с первой цифры кода. Например, функциональные коды 53 и 536 имеют такое противоречие кодов. Система не допускает никакого конфликта функционального кода.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| FLEX NUMBERING PLAN A PRESS FLEX KEY (01-24) | - [TRANS/PGM] + 106. Можно запрограммировать 24 переменных номера. - В Таблице 2.7.1 показан программируемый перечень из 24 переменных номеров, схема присвоения номеров с использованием кода 106. И в Таблице 2.7.2 показан перечень для кода 107. |
| --- | --- |
| STA GRP PILOT NUMBER START & END #(620-667) | - Для изменения схемы присвоения номеров нажать соответствующую кнопку. Здесь показан контрольный номер группы станций. Изменить с вводом диапазона (например Назначение Контрольной Группы). Длина каждого кода представлена цифрами 1~4. Набрать первый контрольный номер группы станций и последний контрольный номер группы станций, нажать кнопку [HOLD/SAVE]. После чего на ЖК дисплее можно наблюдать измененные контрольные номера группы станций. Если нажать другую кнопку, осуществляется Назначение другого переменного номера. |
| STA GRP PILOT NUMBER START & END #(620-667) | - Если надо сохранить все измененные переменные номера в памяти системы, нажать кнопку [HOLD/SAVE]. Если в переменных номерах нет ошибок, звучит подтверждающий сигнал. |
| 2 | - В случае обнаружения ошибок звучит сигнал ошибки, без обновления памяти системы. |

| № КНО-ПКИ | ЖК ДИСПЛЕЙ | ПУНКТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | STA GRP PILOT NUMBER START & END #(620-667) | Контрольный Номер Группы Станций НАЧАЛО И КОНЕЦ |
| 2 | INT PAGE ZONES START & END #(501-530) | Зоны Внутреннего Поискового Вызова НАЧАЛО И КОНЕЦ |
| 3 | INT ALL CALL ENTER NEW #(543) | Внутренний Вызов Всех ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 4 | MEET ME PAGE ENTER NEW #(544) | Поисковый Вызов Прошу встречи ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 5 | EXT PAGE ZONE 1 ENTER NEW #(545) | Зона Внешнего Поискового Вызова – 1 ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 6 | EXT PAGE ZONE 2 ENTER NEW #(546) | Зона Внешнего Поискового Вызова – 2 ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 7 | EXT PAGE ZONE 3 ENTER NEW #(547) | Зона Внешнего Поискового Вызова – 3 ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 8 | EXT ALL CALL ENTER NEW #(548) | Внешний Поисковый Вызов Всех ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 9 | ALL CALL PAGE ENTER NEW #(549) | Поисковый Вызов Всех (Внутренний /Внешний) ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 10 | SMDR ACT CODE ENTER ENTER NEW #(550) | Ввод кода SMDR ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 11 | FLASH CMD TO CO ENTER NEW #(551) | Команда Кратковременный Отбой на Линию АТС ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 12 | SLT LAST SPD DIAL ENTER NEW #(552) | Набор Последнего Номера ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 13 | DND ENTER NEW #(553) | Не Беспокоить ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 14 | CALL FWD ENTER NEW #(554) | Переадресация вызова ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 15 | SPD DIAL PGM ENTER NEW #(555) | Программа Скоростного Набора ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 16 | MSG WAIT ENABLE ENTER NEW #(556) | Срабатывание Функции Ожидает Сообщение/Ответный Звонок ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 17 | MSG WAIT RETURN ENTER NEW #(557) | Ответ на Ожидает Сообщение/Ответный Звонок ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 18 | SPD DIAL ACCESS ENTER NEW #(558) | Доступ со Скоростным Набором ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 19 | DND/FWD CANCEL ENTER NEW #(559) | Функция Отмены Не Беспокоить/Переадресация Вызова/ Предварительно выбранного сообщения ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 20 | SYSTEM HOLD ENTER NEW #(560) | Удержание Системы ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 21 | STA RELOC BACKUP ENTER NEW #(561) | Дублирование Работы Станции При Перемещении ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 22 | STA RELOC RETRIEVE ENTER NEW #(562) | Восстановление Работоспособности Станции После Перемещения ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 23 | SLT PGM MODE ENTER ENTER NEW #(563) | Назначение Режима Программы СТЛ ВВЕСТИ НОВЫЙ |
| 24 | ALARM RESET ENTER NEW #(565) | Установка Сигнализации ВВЕСТИ НОВЫЙ |

ТАБЛИЦА 2.7.1 Конфигурация Схемы Присвоения Номеров A (PGM 106)

| № КНО-ПКИ | ЖК ДИСПЛЕЙ | ПУНКТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | GROUP CALL PKUP ENTER NEW #(566) | Групповой Прием Вызова |
| 2 | UCD DND ENTER NEW #(568) | Группа Равномерного Распределения Звонков, Не Беспокоить |
| 3 | NIGHT ANSWER ENTER NEW #(569) | Ответ в Ночное Время |
| 4 | CALL PARK LOCATIONS START & END #(601-619) | Вызов Ячеек Памяти Накопления Вызовов |
| 5 | DIRECT CALL PKUP ENTER NEW #(7) | Прием Прямого Вызова |
| 6 | ACCESS CO GROUP FEAT START & END #(801-872) | Доступ в Группу Городских Линий |
| 7 | ACCESS IND CO FEAT START&END #(88001-88200) | Доступ в Отдельную Линию АТС |
| 8 | TIE ROUTING ACCESS ENTER NEW #(8901) | Доступ в Межсистемную Маршрутизацию |
| 9 | ACCESS HELD CO FEAT ENTER NEW #(8*) | Доступ в Удерживаемую Группу Линии АТС |
| 10 | ACCESS HELD IND CO FEAT START&END # (8#001-8#370) | Доступ в Удерживаемую Отдельную Линию АТС |
| 11 | ACCESS CO IN 1ST CO GRP ENTER NEW #(9) | Доступ в Линию АТС 1-ой Свободной Группы АТС |
| 12 | ATTENDANT CALL ENTER NEW #(0) | Вызов Дежурного АТС |
| 13 | DOOR OPEN 1 ENTER NEW #(#*1) | Открытие Двери – 1 |
| 14 | DOOR OPEN 2 ENTER NEW #(#*2) | Открытие Двери – 2 |
| 15 | DOOR OPEN 3 ENTER NEW #(#*3) | Открытие Двери – 3 |
| 16 | DOOR OPEN 4 ENTER NEW #(#*4) | Открытие Двери – 4 |
| 17 | DOOR OPEN 5 ENTER NEW #(#*5) | Открытие Двери – 5 |
| 18 | DOOR OPEN 6 ENTER NEW #(#*6) | Открытие Двери – 6 |
| 19 | DOOR OPEN 7 ENTER NEW #(#*7) | Открытие Двери – 7 |
| 20 | VM MSG WAIT ENABLE ENTER NEW #(*8) | Включение Функции “Ожидает Сообщение Голосовой Почты” |
| 21 | VM MSG WAIT CANCEL ENTER NEW #(*9) | Отмена функции “Ожидает Сообщение Голосовой Почты ” |

ТАБЛИЦА 2.7.2 Конфигурация Схемы Присвоения Номеров Б (PGM 107)

## 2.8	УСТАНОВКА АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ  (PGM 108)

Адрес в Интернете, Маска подсети, адрес GW должны быть запрограммированы для маршрутизации, удаленного обновления, Pc_адм, Pc_деж. АТС и т.д. через сеть.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

| IP NET SETTING PRESS FLEX_KEY (1-5) | - [TRANS/PGM] + 108. |
| --- | --- |
| IP NAME LGICKEYPHONE | - Для назначения наименования АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ нажать кнопку BTN 1, после чего ввести знак. |
| SERVER IP ADDR(SKIP:#) 165.147. 3. 1 | - Для назначения IР сервера нажать кнопку BTN 2, после чего ввести 12 цифр. - Для пропуска ввода цифр, нажать #. |
| SERVER АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ ADDR(SKIP:#) 165.147. 3. 1 | - Нажать кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения постоянной базы данных. |
| IP NET SETTING PRESS FLEX_KEY (1-5) | - Нажать кнопку [CONF] вместо кнопки [HOLD/SAVE], после чего система переходит к пункту (1) без обновления памяти системы. |

| № КНО-ПКИ | ПУНКТ | ДИАПАЗОН ИНТЕРКОМА | ПО УМОЛЧА-НИЮ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP NAME | 16 Знаков | - | Наименование АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ |
| 2 | SERVER IP ADDR | 12 Цифр | - | Адрес сервера В ИНТЕРНЕТЕ |
| 3 | CLI IP ADDR | 12 Цифр | - | Адрес Clip В ИНТЕРНЕТЕ |
| 4 | GATEWAY ADDR | 12 Цифр | - | Адрес Gateway |
| 5 | SUBNET MASK | 12 Цифр | - | Маска подсети |

ТАБЛИЦА 2.8.1		Установка АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ (PGM 108)