Цифровые учрежденческие АТС

Руководство по установке

и эксплуатации

СЕРИЯ :    GDK-162 WOTS

LG Electronics Inc.

ПРЕДЫДУЩИЕ ВЕРСИИ

| ДАТА | ВЕРСИЯ | ИЗМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 04/1998 | ВЕРСИЯ 1 | Первый выпуск |

*. Данное руководство предоставляет информацию по установке, программированию,

эксплуатации и работе с GDK-162 WOTS.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.  Введение	7

1.1  Назначение	7

1.2  Соответствие законодательным нормам	7

A.  Безопасность	7

B.  Создание помех в работе телефонной сети	7

C.  Изменение услуг	7

D.  Ограничения при эксплуатации	8

E.  Излучения	8

F.  Рисунки	8

G.  Помехи и ослабление сигнала	8

H.  Чувствительные к электростатическому напряжению устройства	8

1.3  Аббревиатуры	9

РАЗДЕЛ 2.  Обзор GDK-162 WOTS	10

2.1  Компоненты GDK-162 WOTS	10

A.  Система цифровых кнопочных телефонов GDK-162	11

B.  WTIB (Интерфейсная плата радиотерминала)	11

WTIB-SUB (дополнительно)	12

WTIB-EC	12

C.  Базовая станция	12

D.  Радиотерминал (GDC-330H)	12

E.  Зарядное устройство (330-SSC)	12

2.2  Как делать звонки в системе GDK-162 WOTS	13

A.  Перед тем, как сделать первый звонок	13

Звонки на радиотерминал	13

Звонок с радиотерминала	13

B.  Управление звонком	13

C.  Прекращение звонка	13

2.3  GDK-162 WOTS	15

A.  WTIB (Интерфейсная плата радиотерминала)	14

Индикатор, коммутатор и модульный коннектор	15

Обращение с  WTIB, WTIB-SUB и WTIB-EC	15

B.  Базовая станция	16

Диверсификация антенны	16

Питание	17

Роминг	17

Передача сигнала	17

Качество цифрового звука	17

Число пользователей	17

C.  Радиотерминал (GDC-330H)	18

Подключение	18

Дисплей на жидких кристаллах 	18

Безопасность 	19

Звонок	19

Сигналы клавиатуры 	19

Скоростной набор 	19

Индикатор низкого заряда батареи 	19

Низкое потребление мощности 	19

Съемная батарея 	19

Антенна 	19

Отверстия на верхней и нижней сторонах 	19

Зарядное устройство (330-SSC)	20

РАЗДЕЛ 3.  Настройка GDK-162 WOTS	22

3.1  Системная конфигурация	22

3.2  Перед установкой 	22

A.  Анализ мест установки 	23

B.  Требования к базовой станции 	23

Радиус действия базовой станции 	23

Рабочая нагрузка 	24

C.  Расположение базовой станции 	25

Установочный комплект 	25

Общие инструкции 	26

Ослабление сигнала 	27

D.  Отчет 	28

3.3  Примеры	31

A.  Пример  1 - Расположение базовой станции в центре 	31

B.  Пример  2 - Радиус покрытия базовой станции в смежных зонах 	31

C.  Пример  3 - Оптимизация линии	32

3.4  Установка оборудования 	33

A.  Проверка оборудования 	33

B.  Установка	36

Установка WTIB 	36

Монтажная схема  WTIB	37

Установка базовой станции 	37

Закрепление базовой станции  - 1	37

Закрепление базовой станции  - 2	39

Установка радиотерминала	41

3.5  Обзор системной установки 	42

РАЗДЕЛ 4.  Эксплуатация	44

4.1  Общие правила эксплуатации 	44

4.2  Регулярное обслуживание 	44

A.  Индикаторы WTIB	44

B.  Индикаторы GDC-320B	44

C.  Индикаторы 330-SSC	44

РАЗДЕЛ 5.  Характеристики GDK-162 WOTS	45

5.1  Системные характеристики	45

5.2  Характеристики базовой станции	45

5.3  Характеристики радиотерминала	45

5.4  Характеристики зарядного устройства	46

РАЗДЕЛ 6.  Подключение	47

6.1  Идентификация фиксированного радиосигнала (RFPI)	48

6.2  Подключение и отключение радиотерминала	49

A.  Подключение 	49

B.  Отключение 	51

-

РАЗДЕЛ 7.  Изменение программного обеспечения 	52

7.1  Изменение программного обеспечения WTIB 	52

7.2  Изменение программного обеспечения радио терминала	52

*. Эталон крепления

# РАЗДЕЛ 1.    Введение

## 1.1    Назначение

Данное руководство предоставляет информацию по установке, программированию, эксплуатации и работе с GDK-162 WOTS (Беспроводная офисная телефонная система). Установка системы (кроме беспроводных функций) описана в руководстве по установке и эксплуатации системы цифровых кнопочных телефонов GDK-162.

## 1.2    Соответствие законодательным нормам

### A.     Безопасность

Мошенническое, неавторизованное пользование телекоммуникационной системой лицами, не имеющими права пользования (например, лицами, которые не являются служащими, агентами, подрядчиками вашей компании), может привести к значительному увеличению платежей за телекоммуникационные услуги.    Пользователи системы несут ответственность за безопасность их собственной системы. Существует риск умышленного мошеннического пользования, который связан с вашей телекоммуникационной системой. Пользователи системы несут ответственность за программирование и конфигурацию оборудования для предотвращения неавторизованного пользования. LGE не гарантирует, что данное устройство защищено, но предотвратит любое неавторизованное пользование телекоммуникационных услуг коммерческой сети, к которой подключено LGE. LGE  не несет ответственность за любые расходы, которые имеют отношение к такому неавторизованному пользованию системой.

### B.     Создание помех в работе телефонной сети

Если телефонная компания считает, что оборудование, приобретенное покупателем, неисправно и создает помехи в работе телефонной сети, телефонная компания может прекратить предоставлять телефонные услуги до исправления неполадок. Телефонная компания может также временно отключать телефонные услуги во время проведения ремонта.

### C.     Изменение услуг

Местная телефонная компания может сделать изменения в своем коммуникационном оборудовании или процедурах. Если эти изменения могут повлиять на работу  GDK-162 WOTS или ее совместимость с сетью, телефонная компания должна предварительно выдать уведомление пользователю, позволяя пользователю предпринять надлежащие шаги.

### D.     Ограничения при эксплуатации

Ограничения эксплуатации GDK-162 WOTS должны выполняться только LGE или авторизованным представителем. Пользователь не может делать изменения или производить ремонт, если иное не указывается в данном руководстве. Следовательно, неавторизованные изменения или ремонт могут привести к аннулированию гарантии.

### E.     Излучения

GDK-162 WOTS соответствует всем стандартам радиочастотного излучения, устанавливаемым различными органами. В соответствии с требованиями таких органов вы должны предоставлять такую информацию конечному пользователю.

### F.     Рисунки

Рисунки в данном руководстве даны только для иллюстрации. Ваше оборудование может немного отличаться.

### G.     Помехи и ослабление сигнала

Если в соседних зданиях или в вашем здании есть другая не синхронизированная система DECT (включая GDK-162 WOTS) или другая подобная система, то это может привести к созданию значительных помех в работе вашей системы.

Базовая станция и радиотерминал могут создавать помехи в работе лабораторного оборудования, медицинского оборудования и т.д.

В целом сила сигнала уменьшается при прохождении различных барьеров. Однако некоторые материалы, такие как металл, значительно уменьшают силу сигнала.

### H.     Чувствительные к электростатическому напряжению устройства

ВНИМАНИЕ

Символом  помечены все платы, которые содержат чувствительные к электростатическому напряжению устройства (ESD). Необходимо соблюдать следующие инструкции, если устройство чувствительно к электро-статическому напряжению:

- При передаче системных плат на запястье нужно одеть полоску из материи.

- При ремонте плат на пол необходимо постелить антистатический коврик,

Который должен быть заземлен.

- Используйте заземленный паяльник.

- Держите системные платы в оригинальной упаковке до установки.

- При возвращении системных плат или чувствительных частей, таких как

EEPROM на завод, используйте защитную упаковку в соответствии

с инструкциями.

## 1.3     Аббревиатуры

В данном руководстве применяются следующие аббревиатуры:

330-SSC	Зарядное устройство

ADPCM	Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция

BER	Коэффициент битовой ошибки

CCITT	Комитет по международной телеграфной и телефонной связи

DTIB	Интерфейсная плата цифрового телефона

dBm	dБ равное 1 милливатт

DECT	Европейские цифровые беспроводные телекоммуникации

ESD	Устройство, чувствительное к электростатическому напряжению

FP	Фиксированная часть

GDC-320B	Базовая станция

GDC-330H	Радиотерминал

GFSK	Гауссовская частотная манипуляция

IPUI	Международная идентификация пользователя

KSU	Главное обслуживающее устройство

LED	Индикатор

LGE	LG Electronics

MPB	Главная плата процессора

PCB	Печатная монтажная плата

PP	Съемная часть

PSTN	Телефонная сеть общего пользования

RF	Радиочастота

RFPI	Идентификация фиксированной части

TDD	Двухсторонний доступ с разделением времени

TDMA	Множественный доступ с разделением времени

WOTS	Беспроводная офисная телефонная система

WTIB	Интерфейсная плата радиотерминала

WTIB-EC	Плата эхо-компенсации

WTIB-SUB	Расширительная плата

# РАЗДЕЛ 2.      Обзор GDK-162 WOTS

GDK-162 WOTS (Беспроводная офисная телефонная система) добавляет беспроводные телефонные услуги системе цифровых кнопочных телефонов GDK-162. DECT (Европейские цифровые беспроводные телекоммуникации) является стандартом этой системы. Система цифровых кнопочных телефонов GDK-162 – это полностью цифровая гибридная система кнопочных телефонов, предназначенная для использования в качестве средства связи для средних и крупных фирм, как внутри здания, так и за его пределами.

GDK-162 WOTS включает в себя систему цифровых кнопочных телефонов GDK-162, WTIB, базовые станции и радиотерминалы. В данном руководстве дается описание только беспроводных функций. Базовые станции устанавливаются в здании для переключения звонков между радиотерминалами и офисной телефонной системой. GDC-330H является радиотерминалом. GDK-162 WOTS подключается к существующей телефонной системе и включает в себя до шести базовых станций и 96 пользователей радиотерминалов. Каждая базовая станция имеет 5 каналов и зону действия до 190,000 квадратных метров.

Пользователи радиотерминалов имеют доступ непосредственно к функциям офисной телефонной системы и, кроме того, могут делать внешние звонки прямо из-за своего стола. Радиотерминал – это небольшая, легкая и очень простая в обращении телефонная трубка с цифровым дисплеем.

## 2.1      Компоненты GDK-162 WOTS

GDK-162 WOTS имеет следующие компоненты;

· Система цифровых кнопочных телефонов GDK-162 (обычная система)

· WTIB, WTIB-SUB и WTIB-EC

· Базовая станция (GDC-320B)

· Радиотерминал (GDC-330H)

· Зарядное устройство (330-SSC)

На <Рисунке 2-1> показаны компоненты GDK-162 WOTS.

WTIB-SUB и WTIB-EC являются дочерними платами WTIB

Двойной кабель

GDC-330H

<Рисунок 2-1> Компоненты GDK-162 WOTS

### A.      Система цифровых кнопочных телефонов GDK-162

Система цифровых кнопочных телефонов GDK-162 – это обыкновенная полностью цифровая гибридная система кнопочных телефонов, предназначенная для средних и крупных фирм.

См. руководство по установке и эксплуатации системы цифровых кнопочных телефонов GDK-162 для установки системы. В этом руководстве дается описание только функций DECТ.

### B.      WTIB (Интерфейсная плата радиотерминала)

WTIB обеспечивает стандартный интерфейс для системы GDK-162. Также можно установить WTIB-SUB для большего количества базовых станций. WTIB подключает к расширительному гнезду на GDK-162.  Стандартными расширительными гнездами на GDK-162 являются 2 - 5 и 9 - 14. Система может включать в себя одну WTIB, которая может поддерживать до 3 базовых станций.

#### WTIB-SUB (дополнительно)

WTIB-SUB – это расширительная плата. Если WTIB-SUB добавляется к WTIB, система может поддерживать до 6 базовых станций.

#### WTIB-EC

Плата эхо-компенсации (WTIB-EC) – это дочерняя (вспомогательная) плата WTIB. Эхо компенсация между системой и PSTN (Телефонная сеть общего пользования) обязательна.

### C.     Базовая станция

Базовая станция GDK-162 WOTS имеет RF(радиочастотный) модуль (передатчик и получатель), который обеспечивает связь с радиотерминалами. Его можно подключить к системе GDK-162 через WTIB.

Каждая базовая станция имеет свою зону покрытия, как сота, и поддерживает до пяти звонков одновременно (пять рабочих каналов). Однако, так как радиотерминалы не работают постоянно, система может поддерживать гораздо больше, чем пять радиотерминалов. Система может поддерживать до 96 радиотерминалов.

Базовые станции устанавливаются на стене или на стол на расстоянии не более 600 метров от GDK-162 WOTS и подключаются к ней с помощью двухпроводного кабеля (0.5f, AWG 24). Питание на базовые станции подается (постоянный ток = 30 вольт) WTIB.

Число базовых станций, используемых в системе, зависит от зоны покрытия и плотности трафика. Обычный радиус покрытия в помещении составляет 40 метров. В наихудшем случае радиус покрытия составляет 10 метров внутри помещения, в наилучшем случае – 250 метров вне помещения на открытом пространстве.

### D.      Радиотерминал (GDC-330H)

Радиотерминал очень прост в применении. На дисплей выводится информация о звонке, клавиатура имеет 12 кнопок для набора номера и дополнительные кнопки, которые облегчают применение радиотерминала.

### E.      Зарядное устройство (330-SSC)

Батарея GDC-330H заряжается с помощью зарядного устройства 330-SSC.

## 2.2    Как делать звонки в системе GDK-162 WOTS

### A.     Перед тем, как сделать первый звонок

Принцип работы GDK-162 WOTS такой же, как и в других телефонных системах, единственное отличие заключается в том, что при любом звонке с радиотерминала или на радиотерминал устанавливается радиочастотная связь с радиотерминалом через базовую станцию. В режиме ожидания радиотерминал сканирует носителя с базовых станций и подключается к станции с самым сильным сигналом. Носителя сигнала можно сравнить с контрольным каналом в системе сотовой связи. Если терминал не может найти свободного носителя, то звонок сделать нельзя.

Система идентификации также влияет на звонки в GDK-162 WOTS. WTIB подключена к уникальной идентификации GDK-162 WOTS. Радиотерминалы должны быть запрограммированы в системе идентификации, которая совпадает с соответствующей системой GDK-162 WOTS, перед подключением к базовой станции в системе.

#### Звонки на радиотерминал

- WTIBполучает звонок с другого номера в системе.

- Чтобы ответить на звонок, WTIB посылает всем базовым станциям .запрос, содержащий идентификационный код терминала DECТ.

- Радиотерминал отвечает через ту базовую станцию, к которой он подключен.

- Устанавливается радиочастотная связь. Далее процедуры звонка такие же, как и в обычной офисной телефонной системе.

#### Звонки с радиотерминала

- Радиотерминал подключается к базовой станции и устанавливает

радиочастотную связь.

- Базовая станция передает информацию на WTIB. Далее процедуры звонка такие же, как и в обычной офисной телефонной системе.

### B.     Управление звонком

Во время звонка взаимодействие происходит между радиотерминалом и WTIB. Пользователь радиотерминала вводит номер с клавиатуры радиотерминала, после чего сигнал передается на WTIB через базовую станцию. WTIB управляет почти всеми сигнальными функциями и контролирует дисплей радиотерминала.

### C.     Прекращение звонка

Прекращение звонка означает освобождение голосового канала и перевод радиотерминала в режим ожидания. Когда WTIB определяет, что звонок был прекращен, она посылает соответствующий сигнал базовой станции.

В некоторых случаях базовая станция должна прекратить звонок с помощью сообщения на WTIB. Это может произойти в случае разряжения батареи радиотерминала или сильных помех радиочастотного сигнала.

## 2.3      GDK-162 WOTS

### A.      WTIB

WTIB обеспечивает стандартный интерфейс между радиотерминалом и системой. WTIB подключается в расширительный слот системы. Стандартными расширительными слотами являются слоты 2 – 5 и 9 – 14. WTIB поддерживает до 3 базовых станций и 48 радиотерминалов. С помощью WTIB-SUB, подключенной к WTIB, система может поддерживать до 6 базовых станций и, соответственно, 96 радиотерминалов. Отключите питание системы перед подключением WTIB. Если WTIB устанавливается, когда питание системы включено, система переключится в исходное положение.

На <Рисунке 2-2> показана схема подключения WTIB.

подробно

подробно

Блок управления WTIB

Модульный коннектор

Коннектор

<Рисунок 2-2>    Схема подключения WTIB

#### Индикаторы (LED), коммутаторы (SW) и модульные коннекторы

На WTIB установлены 4 индикатора, которые дают диагностическую информацию о статусе платы. В <Таблице 2-1> приводятся значения различных состояний индикаторов.

| № индикатора | Значение (когда горит) |
| --- | --- |
| LED 1 | HDLC |
| LED 2 | зарезервирован |
| LED 3 | зарезервирован |
| LED 4 | передача канала трафика |

<Таблица 2-1>    Индикаторы WTIB

WTIB оснащен 2 коммутаторами (переключателями), которые зарезервированы для специальных целей. Номинальные состояния коммутаторов – положение Normal. Если вы хотите отключить WTIB при включенной системе, переведите переключатели в положение Service. При подключении WTIB к системе это правило не применяется. Когда вы собираетесь подключить WTIB к системе, необходимо выключить питание. Если WTIB устанавливается, когда питание системы включено, система переключится в исходное положение.

Модульные коннекторы J12, J13, J14 (WTIB), J4, J5 и J6 (WTIB-SUB) подключены к базовым станциям с помощью двухпроводного кабеля. В <Таблице 2-2> показаны соотношения между модульными коннекторами и соответствующими номерами ячеек.

| Номер модульного коннектора | Номер ячейки |
| --- | --- |
| J12(WTIB) | Ячейка 1 |
| J13(WTIB) | Ячейка 2 |
| J14(WTIB) | Ячейка 3 |
| J4(WTIB-SUB) | Ячейка 4 |
| J5(WTIB-SUB) | Ячейка 5 |
| J6(WTIB-SUB) | Ячейка 6 |

<Таблица 2-2> Соотношения между модульными коннекторами и номерами ячеек

#### Обращение с WTIB, WTIB-SUB и WTIB-EC

WTIB, WTIB-SUB и WTIB-EC содержат цифровые цепи, которые очень чувствительны к электростатическому напряжению. При обращении с WTIB, WTIB-SUB и WTIB-ЕС необходимо надевать на запястье заземляющую полоску из материи или металла для защиты платы от статического напряжения. Особую осторожность необходимо

соблюдать при обращении с блоком управления WTIB.

### B.     Базовая станция

На <Рисунке 2-3> показана базовая станция.

Антенна

<Рисунок 2-3> Базовая станция

Базовые станции устанавливаются на стене или на столе на расстоянии не более 600 метров от WTIB и подключаются к WTIB через двухпроводный кабель (0.5f). Система может поддерживать до шести станций.

В обычных офисных условиях каждая базовая станция имеет радиус действия 70 метров и поддерживает зону до 190,000 квадратных метров. На открытых участках, где между базовой станцией и пользователями радиотерминалов нет никаких барьеров, радиус действия может быть до 120 метров.

Индикаторы на блоке управления базовой станции дают диагностическую информацию о работе станции.

#### Диверсификация антенны

Базовая станция имеет две антенны. Лучший сигнал достигается благодаря качеству информации и радиочастотному уровню.

В DECT  BER (коэффициент битовой ошибки) выражается в мультиканальном распространении ошибки и приводит не только потери сигнала но и к временной дисперсии, что ведет к ISI (Межсимвольная интерференция). Благодаря диверсификации антенны, снижается риск потери сигнала и временной дисперсии.

#### Питание

Питание на базовую станцию подается с WTIB. На <Рисунке 2-4> показана схема подачи питания на базовую станцию.

Базовая станция

Позистор

Передача данных

Трансформатор

Диод

Трансформатор

<Рисунок 2-4> Схема подачи питания на базовую станцию

#### Роминг

Роминг – это перемещение радиотерминала из зоны покрытия одной базовой станции в зону покрытия другой станции. Таким образом, вы можете делать и принимать звонки в любой из этих двух зон. Данная система поддерживает    функцию роминга.

#### Передача сигнала

GDK-162 WOTS обеспечивают прямую передачу сигнала, которая почти незаметна для пользователя радиотерминала, при переходе из одной радиоячейки в другую.

#### Качество цифрового звука

GDK-162 WOTS использует передовую цифровую технологию, которая обеспечивает высококачественный звук, который можно сравнить с фиксированными телефонными линиями. Речевая кодировка использует 32kbps ADPCM (Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция), соответствующую рекомендации G.721 CCITT (Комитета по международной телеграфной и телефонной связи).

#### Число пользователей

GDK-162 WOTS обеспечивает одновременное использование системы 30 пользователями без ухудшения качества работы системы.

### C.      Радиотерминал (GDC-330H)

Радиотерминал предназначен для применения в стационарном положении и при передвижении по помещению.

- Радиотерминал легок и невелик по размерам.

- На дисплей выводится информация о звонке и статус терминала.

- Клавиатура имеет специальные кнопки, которые помогают пользователю радиотерминала воспользоваться специальными функциями.

<Рисунок 2-5> Радиотерминал (GDC-330H)

#### Подключение

Радиотерминалы используют уникальные идентификационные коды, которые препятствуют неавторизованному пользованию телефонной сетью общего пользования. См. руководство пользователя GDK-162 WOTS для подключения радиотерминала.

#### Дисплей

Радиотерминал имеет трехстрочный дисплей.

<Рисунок 2-6> Дисплей GDC-330H

#### Безопасность

Радиотерминал кодирует голосовую информацию перед ее передачей. Это обеспечивает конфиденциальность разговора.

#### Звонок

Радиотерминал имеет лишь один тип звонка. Пользователь может настраивать громкость звонка. Громкость звонка имеет семь уровней.

#### Сигналы клавиатуры

При нажатии кнопки на клавиатуре раздается подтверждающий сигнал

#### Скоростной набор

Вы можете сохранить до 20 номеров скоростного набора на GDC-330H. См. руководство пользователя, где указывается детальная информация о скоростном наборе.

#### Индикатор низкого заряда батареи

Когда батарея почти полностью разряжена, на дисплее появляется сообщение и вы услышите предупреждающий сигнал.

#### Низкое потребление мощности

С полностью заряженной батареей радиотерминал может работать 6 часов в режиме разговора и 14 часов в режиме ожидания.

#### Антенна

На GDC-330H используется не съемная антенна. Не пытайтесь вынуть ее.

#### Отверстия с левой стороны

На левой стороне GDC-330H есть отверстие. Это отверстие выполняет специальную функцию и закрыто крышкой. Не снимайте крышку. На <Рисунке 2-8> показано расположение отверстия.

<Рисунок 2-8> Отверстия с левой стороны радиотерминала

#### Зарядное устройство (330-SSC)

GDC-330H поставляется с зарядным устройством, которое предназначено для подзарядки радиотерминала GDC-330H и двух типов аккумуляторных батарей. SSC-330 имеет адаптер (330-HAP) с входным напряжением 230V/50Hz и выходным напряжением 12V/200mA. На <Рисунке 2-9> показано зарядное устройство 330-SSC.

<Рисунок 2-9> Зарядное устройство (330-SSC)

Индикаторы зарядного устройства    указывают на процесс подзарядки батарей. В зависимости от напряжения батареи автоматически выбирается тип подзарядки: быстрая подзарядка (желтый индикатор) или медленная подзарядка (зеленый индикатор).

В радиотерминале используется стандартная аккумуляторная батарея Ni-MH, которую можно подзаряжать в любое время. Чтобы продлить срок службы батареи, используйте радиотерминал до тех пор, пока не начнет подаваться сигнал о низком заряде батареи.

РАЗДЕЛ 3.    Настройка GDK-162 WOTS

## 3.1     Системная конфигурация

GDK-162 WOTS может иметь одноячеистую и мультиячеистую структуру (до 6 ячеек = базовых станций). На <Рисунке 3-1> показана мультиячеистая структура GDK-162 WOTS.

2-проводный кабель

<Рисунок 3-1> Конфигурация GDK-162 WOTS

## 3.2     Перед установкой

На качество работы GDK-162 WOTS влияют следующие факторы:

· Расположение базовых станций

· Число пользователей радиотерминалов в радиусе действия базовой станции

· Препятствия между базовыми станциями и радиотерминалами

· Зона покрытия

· Требуемое качество работы

Цель этого раздела – предоставить вам информацию и объяснить задачи, которые вы должны выполнить для того, чтобы система работала нормально.

### A.    Анализ мест установки

1.    Достаньте план здания.

2.    Отметьте материалы, которые используются в стенах и дверях, а также покрытия

на оконных стеклах, если таковые имеются. Также отметьте крупные металлические объекты, такие как оборудование, двери и металлические основания ламп дневного света.

В целом сила сигнала уменьшается при прохождении различных барьеров. Однако некоторые материалы, такие как металл, значительно уменьшают силу сигнала.

3.    Отметьте зоны, где средства связи используются очень часто (конференц-залы,

кафетерии, производственные цеха и т.д.).

4.    Отметьте расположение офисов и число пользователей радиотерминалов.

### B.     Требования к базовой станции

Чтобы определить количество базовых станций в системе, вы должны учитывать радиус действия базовой станции.

#### Радиус действия базовой станции

В нормальной офисной обстановке каждая базовая станция имеет радиус действия 50 метров и поддерживает зону покрытия 8,000 квадратных метров. Однако радиус действия станции целиком и полностью зависит от офисной обстановки. Если между базовой станцией и радиотерминалом нет никаких преград, радиус действия увеличивается вплоть до 250 метров.

Для выбора мест расположения базовых станций вы можете принимать во внимание следующие приблизительные значения радиуса действия базовых станций:

- Прямая линия без преград и помех – 250 метров

- В зале – от 40 до 70 метров

- В зданиях – от 20 до 40 метров при условии, что стены сделаны из легкого кирпича, отштукатурены или дерева с металлическими рамами. Нормальная электрическая проводка, трубы центрального отопления, офисное оборудование и настольные компьютеры не оказывают значительного воздействия.

Типичная офисная обстановка: до 50 метров

На прямой линии: до 250 метров

Базовая станция

<Рисунок 3-2> Зона покрытия базовой станции

Поле антенны представляет собой тор с центром в антенне.

<Рисунок 3-3> Поле антенны базовой станции

#### Рабочая нагрузка

Каждая базовая станция поддерживает одновременно до пяти звонков. Но так как все пользователи одновременно не участвуют в разговоре, то фактическое количество пользователей, радиотерминалы которых поддерживает базовая станция, значительно больше.

| Число базовых станций | Число пользователей |
| --- | --- |
| 1 | 16 |
| 2 | 32 |
| 3 | 48 |
| 4 | 64 |
| 5 | 80 |
| 6 | 96 |

<Таблица 3-1> Соотношение числа базовых станций и числа пользователей

### C.     Расположение базовой станции

После того, как вы провели обзор мест расположения и определили количество базовых станций, которое вам нужно установить, вы должны определить конкретные места установки базовых станций для оптимального покрытия и работы системы GDK-162 WOTS. В этом разделе приводятся примеры и инструкции по определению места расположения базовых станций.

#### Установочный комплект

Для облегчения установки LGE подготавливает установочный комплект, который состоит из радиотерминала и базовой станции.

интерфейс

Конвертер IIC-RS232

Ноутбук или настольный компьютер

Установочный комплект: радиотерминал, конвертер IIC-RS232

Радиотерминал

GDC-330H

<Рисунок 3-4> Установочный комплект

См. руководство установочного комплекта.

#### Общие инструкции

1.  Установите базовые станции в таком месте, чтобы они находились как можно ближе к предполагаемой прямой линии между ними и радиотерминалами. Для этого рекомендуется устанавливать базовые станции как можно выше.

2.    Установите их так, чтобы между радиотерминалами и базовыми станциями не было преград. Если вы решили установить базовые станции на стене, то закрепите их выше человеческого роста и не устанавливайте их около дверей.

3.      Устанавливайте базовые станции    в центре предполагаемой зоны покрытия.

4.    Если правило 1 применить невозможно, устанавливайте базовые станции так, чтобы сигналы начинали свой путь по прямой от базовой станции и загибались в конце, перед тем, как попасть на антенну. Это поможет уменьшить помехи.

5. Если предполагается довольно большая рабочая нагрузка, то вы можете установить сразу несколько базовых станций на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Базовые станции будут использовать частоты, которые не еще не используются. Поэтому расположенные рядом базовые станции не будут вмешиваться в работу друг друга.

6.      Если вы планируете использовать систему в зданиях с несколькими этажами, то рекомендуется устанавливать базовые станции на каждом этаже. Однако высокочастотный сигнал может проходить между межэтажными перекрытиями и, таким образом, вы можете использовать одну базовую станцию на несколько этажей,    учитывая все вышеперечисленные правила.

#### Ослабление сигнала

При определении места установки базовой станции вы должны учитывать эффекты ослабления сигнала. Ослабление радиочастотного сигнала происходит из-за удаления от базовой станции, неправильного расположения антенны и преград, возникающих на пути радиочастотного сигнала.

Изменение силы сигнала измеряется в децибелах (дБ). Увеличение или уменьшение силы звука на 3дБ приводит к увеличению вдвое или уменьшению вдвое силы сигнала.

##### Расстояние

В <Таблице 3-2> показана пропорция ослабления сигнала (прямая линия, без преград).

| Расстояние | Ослабление сигнала (дБ) |
| --- | --- |
| 1 метр | 0 |
| 10 метров | 20 |
| 100 метров | 40 |
| 1000 метров | 60 |

<Таблица 3-2>    Ослабление сигнала по прямой линии без преград

##### Преграды

Радиочастотные сигналы также ослабляются из-за преград, которые возникают у них на пути. В <Таблице 3-3> показаны значения ослабления сигнала различными материалами. Потери силы сигнала не должны быть больше 60дБ.

| Объект | Примерные потери в дБ |
| --- | --- |
| Бетон железобетон с окнами | 15 30 от 8 до 9 |
| Подъемные жалюзи открытые закрытые | 10 20 |
| Перегородки из мягкого материала | от 3 до 4 |

<Таблица 3-3>    Ослабление сигнала различными материалами

Несмотря на то, что сигналы могут проходить через преграды, вы должны учитывать правило №4 (устанавливайте базовые станции так, чтобы сигналы начинали свой путь по прямой от базовой станции и загибались в конце, перед тем, как попасть на антенну).  На <Рисунке 3-5> базовая станция расположена так, что оптимизирует силу сигнала в обоих коридорах.

Коридор

Коридор

<Рисунок 3-5> Оптимальное расположение базы в коридорах

##### Помехи

Помехи создаются из-за того, что сигнал отражается    и антенна получает различные моменты сигнала. Прямой сигнал всегда сильнее отраженного сигнала.

Базовые станции имеют две антенны, что позволяет им выбирать наиболее сильный сигнал и минимизировать риск создания помех.

Несмотря на то, что сигналы могут преодолевать углы, вы должны располагать базовые станции так, чтобы сигналы начинали свой путь по прямой линии, как указано на <Рисунке 3-5> и затем загибались в конце своего пути, перед тем, как попасть на антенну.

##### Экранирование радиосигнала

Следующие объекты могут также создать помехи в передаче радиосигнала:

- Толстые стены, особенно каменные и железобетонные.

- Окна или стеклянные двери со пленкой или усиленные проволокой.

- Стальные двери, шахты лифтов, перегородки или стены.

- Огнеупорные двери.

- Стенки стальных шкафов, крупное компьютерное или машинное оборудование.

- Толстые бетонные стены.

### D.    Отчет

Очень важно подготовить обзор, в котором необходимо указать результаты тестирования системы и другую полезную информацию для техника, который будет устанавливать оборудование. В отчет необходимо включить следующую информацию:

- Описание места установки и топография внешних территорий.

- Характеристика структуры зданий и строительных материалов.

- Требования покупателя к;

- Числу пользователей радиотерминалами

- Зоне покрытия

- Показателям работы системы (плотность трафика, уровень услуг и т.д.)

- Расположение системы GDK-162.

- Информация о проводке, включая характеристики уже установленных кабелей и список новых кабелей, расстояние между базовыми станциями и WTIB для существующей и новой проводки.

- Копии планов участка с расположением базовых станций и границами зоны действия. Границы зон действия необходимо указать пунктиром. Не используйте цветное обозначение.

Используйте следующие обозначения:

xwyy обозначает базовую станцию, где:

x - уровень (0 = подвал, 1 = первый этаж, 2 = второй этаж и т.д.).

w - номер базовой станции.

yy - номер расположения базовой станции. Этот номер должен быть отдельный для каждой станции.

xcyy обозначает ячейку, где:

x – уровень, где было проведено измерение (0 = подвал, 1 = первый этаж, 2 = второй этаж и т.д.).

c – ячейка.

yy – номер расположения базовой станции.

Список возможных конфигураций поможет покупателю точно определить то, что требуется. Место установки базовой станции можно отметить на карте, но дополнительную информацию, такую как инструкции по креплению и высота установки, нужно указать в соответствующем месте.

Характеристики зон покрытия базовых станций и зон, в которых могут возникнуть проблемы с передачей радиосигнала. Эта информация может оказаться полезной при тестировании системы.

Теоретически, максимальное число совмещаемых ячеек составляет 10, когда используются все временные слоты и частоты. Если они используются не все, то значение будет выше. Однако это маловероятно на практике.

На больших территориях, где невозможно составить подробный отчет, рекомендуется добавить некоторое количество дополнительных базовых станций во избежание непредвиденных проблем.

##### Проверочный лист

- Характеристика зданий (список для каждого здания); Идентификация здания (см. карты); Тип использования....

- Размеры (см. карты и планы)

- Количество этажей (см. карты и планы)

- Высота каждого этажа

- Перекрытия между этажами (см. планы этажей)

- Конструкционные детали (тип структуры и строительные материалы)

- Требования к зоне покрытия....

- Зоны, которые должны быть исключены из зоны покрытия или где покрытие абсолютно не нужно.

- Зоны покрытия....

- Зоны, где невозможно оценить покрытие или которые требуют установки специальных базовых станций.

- Объекты внутри здания

- Мебель, оборудование и т.д. в здании по этажам

- Расположение GDK-162 WOTS.

- Подключение между WTIB и базовой станцией....

- Для каждой базовой станции необходимо учесть следующее;

- Длина кабеля между WTIB и базовой станцией

- Существующие кабели, которые можно использовать, а также тип кабелей, если таковые имеются.

- Схема проводки (вертикальная, горизонтальная проводка, распределение кабелей). Необходимо определить, можно ли использовать существующие кабели или нужно будет установить новые.

##### Образец отчета

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер:	                                                                        Дата:

От ..........................................................................

[Техник, составивший отчет]

Кому:...............................................................................

[Менеджер по продажам LG Electronics]

Копия:

KOREA

[Всегда отправляйте копию LGE, Korea]

- Территория установки:

[Полный адрес]

- Информация о техниках, выполнивших отчет:

Отчет выполнен:		[Имена и адреса техников, выполнивших отчет]

- Техники клиента:		[Имена и адреса техников клиента]

- Дата :			[Дата отчета]

- Описание территории установки

[Краткое описание территории (размеры, обстановка, число и тип зданий)]

- Число радиотерминалов и предполагаемый трафик (рабочая нагрузка)

[Описание ожидаемого трафика с указанием зон, где ожидается трафик ниже или выше среднего]

- Тестирование

[Карты и планы территории установки и другая дополнительная информация]

- Схема подключения WTIB – базовые станции

- Существующие кабели

[Укажите, есть ли проводка и как она распределена по территории]

- Схема подключения базовых станций и длина кабелей

[Список планируемых базовых станций, приблизительная длина кабелей. Укажите, можно ли использовать существующие кабели или нужно ставить новые]

- Установка базовых станций

[Для каждой базовой станции точно укажите, где она может быть установлена (например, в коридоре около стены кабинета 32 на высоте 2,5 метра) и существуют ли какие-либо ограничения к установке этой базовой станции]

- Возможные конфигурации

[Укажите альтернативные конфигурации расположения базовых станций. Сделайте сноски на карты и планы покрытия, где покрытие не может гарантироваться.]

## 3.3    Примеры

### A.     Пример 1 – Расположение базовой станции в центре

На <Рисунке 3-6> показано примерное место установки базовых станций на заводе. Обе станции расположены в производственной зоне, где находятся большинство пользователей. Однако базовая станция BS2 расположена ближе к офисам, чтобы увеличить зону покрытия в офисной зоне и оптимизировать качество сигнала. Это особенно важно, если стена между офисом и производственным помещением бетонная.

Если влево от производственной зоны есть еще одно помещение, то вы можете передвинуть станцию BS1 влево, чтобы пользователи радиотерминалов могли пользоваться системой и там. Если в производственной зоне нет барьеров между антеннами базовых станций, то зона покрытия может составлять до 120 метров.

производственная зона

офис

парадная дверь

бетон

бетон

<Рисунок 3-6> Расположение базовой станции в центре

### B.     Пример 2 – Радиус покрытия базовой станции в смежных зонах

Коридоры могут выступать в качестве естественных путей для радиочастотных сигналов.

На <Рисунке 3-7> вход из производственного помещения в столовую является зоной с высокой рабочей нагрузкой. Если поставить базовую станцию около входа в столовую, то другие зоны в столовой не будут получать сигнал. Следовательно базовую станцию BS2 необходимо поставить в центре столовой, а BS1 – в центре производственного помещения, но так, чтобы эта базовая станция находилась на одной линии со станцией BS2.

производственная зона

офис

бетон

<Рисунок 3-7> Базовая станция, выровненная по коридору со смежной зоной

### C.      Пример 3 – Оптимизация линии

На <Рисунке 3-8> показана офисная зона, состоящая из офисов, отгороженных помещений и конференц-залов. Несмотря на то, что число базовых станций в этой обстановке будет зависеть от количества пользователей радиотерминалами, базовые станции в этом примере выровнены по коридорам так, чтобы обеспечивать максимально возможную передачу прямого сигнала вместо того, чтобы ставить несколько базовых станций, расположенных близко друг к другу.    BS1 расположена около конференц-зала    и входа и, таким образом, может принять больше потенциальной рабочей нагрузки в этих зонах.

Главный вход

офисы

офисы

залы

отгороженное помещение

отгороженное

помещение

конференц

<Рисунок 3-8>    Расположение базовой станции в офисной обстановке

## 3.4     Установка оборудования

### A.     Проверка оборудования

#### Поставляемое оборудование GDK-162 WOTS

·    Система цифровых кнопочных телефонов GDK-162

·    WTIB, WTIB-SUB (дополнительно), WTIB-EC, блок подключения и кабель

·    Базовые станции (GDC-320B) , блок подключения и кабель

·    Радиотерминалы (GDC-330H), двойное зарядное устройство (330-SSC), батарея

(330-SBP) и адаптер (330-HAP)

На <Рисунках 3-9>- <3-12> показаны компоненты, входящие в комплект WTIB, WTIB-SUB, GDC-320B и GDC-330H.

Кабель

Блок подключения

<Рисунок 3-9> Компоненты WTIB

Кабели

Блок подключения

<Рисунок 3-10>    Компоненты WTIB-SUB

Базовая станция (GDC-320-B)

Блок подключения

Кабель

Скоба для установки на стене

<Рисунок 3-11>    Компоненты GDC-320B

Руководство пользователя

<Рисунок 3-12>    Компоненты GDC-330H

### B.   Установка

#### Установка WTIB

В системе цифровых кнопочных телефонов GDK-162 WTIB – это интерфейсная плата станции. Интерфейсная плата станции может быть установлена в любой слот на базовом или расширенном KSU (Главное обслуживающее устройство), кроме слота #0 на базовом KSU. По умолчанию программное обеспечение выделяет для интерфейсных плат станции слоты 2 – 5 и 9 – 14. Если такие слоты доступны, то рекомендуется использовать слоты, начинающиеся со слота #2. Также из-за того, что первый порт слота #2 будет портом доступа к базе данных, то рекомендуется устанавливать WTIB в другой слот станции.

Если WTIB устанавливается при включенном питании, то система вернется в исходное положение. Таким образом, рекомендуется отключить питание перед установкой WTIB.

Если WTIB вставляется после того, как была ранее вынута, то она должна быть вставлена в тот же слот. В противном случае запрограммированная информация не сохранится под номерами станций.

#### Монтажная схема WTIB

WTIB может иметь вспомогательные платы WTIB-SUB и WTIB-EC. На <Рисунке 3-13> показана схема подключения WTIB.

Через коннектор

Через коннектор

Через коннектор

Через коннектор

Через коннектор

<Рисунок 3-13> Монтажная схема WTIB

#### Установка базовой станции

Перед окончательной установкой базовых станций еще раз определите их зону покрытия.

##### Крепление базовой станции - 1

Вес базовой станции составляет приблизительно 460гр, поэтому ее можно установить практически на любой стене или перегородке. Расстояние между отверстиями равняется 121мм, как показано на <Рисунке 3-14>. Просверлите два отверстия, вставьте подходящие шурупы и вверните их, оставляя зазор около 3мм между стеной и головкой шурупа. Установите базовую станцию на шурупы и затяните шурупы.

Отверстие

для шурупа

Установочное

отверстие

Отверстие для кабеля

(к WTIB)

Установочное отверстие

Шуруп

Ед. измерения: мм

Стена

<Рисунок 3-14> Крепление базовой станции на стене

Перед окончательной установкой базовой станции еще раз проверьте зону покрытия. Установка базовой станции на стене производится следующим способом:

- Просверлите два отверстия диаметром 3.5 мм. Для того, чтобы правильно расположить отверстия, вы можете отметить их на стене через крепежные отверстия в базе.

- Вверните шурупы, оставляя 3-миллиметровый зазор между стеной и головкой шурупа.

- Установите базовую станцию на шурупы.

##### Крепление базовой станции - 2 (с помощью скобы)

Установка базовой станции с помощью скобы:

- Определите место на стене, где будет установлена скоба.

- Установите скобу.

- Установите базовую станцию на скобе.

шуруп

базовая станция

Вставьте базовую станцию, как показано на рисунке

скоба

стена

<Рисунок 3-15> Установка базовой станции на стене с помощью скобы

##### Проводка между WTIB и базовой станцией

Базовая станция подключается к WTIB с помощью кабеля передачи данных 1.152Mбит/сек    (см.    <Рисунок 3-16>). Следует соблюдать следующие инструкции:

- Кабель WTIB-базовая станция должен быть двухпроводным.

- Неэкранированные кабели могут использоваться для проводки внутри помещения. Тем не менее, рекомендуется использовать экранированные кабели в любом случае, когда длина кабелей превышает 500 метров.

- Для внешней проводки должны использоваться только экранированные кабели.

- Кабели должны отвечать следующим требованиям:

- Сопротивление постоянному току: Сопротивление проводника не должно превышать 73.4 ом на километр при температуре 20 градусов Цельсия.

- Ослабление сигнала: Ослабление не должно превышать 17дБ на километр при температуре 20 градусов и частоте 1 MГц.

- Волновое сопротивление: Волновое сопротивление должно оставаться в пределах 100 ом ± 15% для частоты 1 MГц.

- Перекрестная наводка: Полная перекрестная наводка (перекрестная наводка на дальнем конце и на ближнем конце) измеряется на длине линии 1800 метров и не должна превышать 40 мВ.

Максимальная длина подключения зависит от размера кабеля (f?). В <Таблице 3-4> указаны максимальные значения длины кабеля в зависимости от типа кабеля.

| Тип кабеля | Сопротивление | Максимальная длина |
| --- | --- | --- |
| 0.4 мм | 0.27 W/м | 400м |
| 0.5 мм | 0.18 W/м | 600м |
| 0.6 мм | 0.11 W/м | 900м |

<Таблица 3-4>    Сопротивление и максимальная длина кабеля

Двухпроводный кабель или линейный кабель

Двухпровод-ный кабель

детально

До 600 метров

Терминальный блок

Базовая станция

Модульный коннектор

Блок управления WTIB

Модульный коннектор

<Рисунок 3-16> Подключение базовой станции к WTIB

#### Установка радиотерминала

Чтобы установить GDC-330H, распакуйте радиотелефон, батарею (330-SBP), зарядное устройство (330-SSC) и адаптер переменного/постоянного тока (330-HAP) и соберите GDC-330H. Перед первым применением полностью зарядите батарею.

После установки батареи включите GDC-330H. Затем GDC-330H синхронизирует сигнал с базовой станции. На <Рисунке 3-17> показан дисплей не синхронизированного  радиотерминала GDC-330H, а на <Рисунке 3-18> показан дисплей синхронизированного GDC-330H.

<Рисунок 3-17> Дисплей не синхронизированного GDC-330H

<Рисунок 3-18> Дисплей синхронизированного GDC-330H

Перед использованием радиотерминала его необходимо подключить к системе. Подключение производится по информационному каналу после синхронизации. На <Рисунке 3-19> показан дисплей подключенного GDC-330H.

<Рисунок 3-19> Дисплей подключенного радиотерминала GDC-330H

Инструкции по подключению радиотерминала даны в разделе 6 настоящего руководства, а в руководстве пользователя GDK-162 WOTS дана более детальная информация.

## 3.5    Обзор системной установки

- Проверьте и подготовьте оборудование.

- Установите систему цифровых кнопочных телефонов GDK-162 (См. руководство по установке и программированию системы цифровых кнопочных телефонов GDK-162).

- Установите  WTIB.

- Определите место установки базовых станций.

- Установите базовые станции.

- Подключите WTIB к базовым станциям с помощью кабелей.

- Установите радиотерминалы.

- Назначение слота : См. руководство по установке и программированию GDK-162.

- Перезагрузите систему GDK-162.

- Сдвиньте переключатель DIP влево. Переключатель DIP расположен на МВР.

- Нажмите кнопку RESET, которая находится под переключателем DIP.

- Запрограммируйте RFPI.    (см. подраздел 6.1)

- Зарегистрируйте радиотерминал. (см. подраздел 6.2)

РАЗДЕЛ 4.      Эксплуатация

Эксплуатация и обслуживание системы должны производиться квалифицированным специалистом.

## 4.1   Общие правила эксплуатации

При эксплуатации необходимо иметь в виду следующее:

- Будьте терпеливы.

- Не предпринимайте необдуманные решения.

- Выполняйте эксплуатацию в не рабочие часы.

- Убедитесь в том, что система не перегружена.

- Постоянно обновляйте отчеты о работе системы.

## 4.2     Регулярная эксплуатация

Следите за индикаторами

### A.     Индикаторы WTIB

См.  <Таблицу 2-1>.

### B.     Индикаторы GDC-320B

4 индикатора GDC-320B дают диагностическую информацию.

В <Таблице 4-1> указаны значения индикаторов.

| № индикатора | Значение (когда горит) |
| --- | --- |
| LED 1 | Питание |
| LED 2 | Получение данных |
| LED 3 | Отправление сигнала |
| LED 4 | Получение сигнала |

<Таблица 4-1>    Индикаторы GDC-320B

### C.     Индикаторы 330-SSC

Индикаторы указывают на тип подзарядки:

- Индикатор красного цвета

# РАЗДЕЛ 5.    Характеристики GDK-162 WOTS

## 5.1        Системные характеристики

Стандарт:		DECT

Максимальное число WTIB:		1

Максимальное число базовых станций:		6

Максимальное число пользователей:		96

Макс. число каналов на базовую станцию:		5

Макс. число одновременных звонков:		30

## 5.2        Характеристики базовой станции

Размеры (В5Ш5Д в мм):	1705220557

Вес:	приблиз. 460гр

Установка:	на стене или столе

Цвет:	черный

Питание:	30V пост. тока из системы

Рабочая температура:	-10 ~ +55°C

Максимальная мощность:	250мВ

Метод доступа:	TDMA

Дуплексный метод:	TDD

Полоса частот:	1880 ~ 1900MГц

Канальный интервал :	1.728MГц

Метод модуляции:	GFSK

Скорость передачи данных:	1.152Mбит

Кабель подключения к WTIB:	Двухпроводный кабель (0.5f)

Макс. расстояние между базой и WTIB:	600 метров (2-стор. кабель 0.5f)

Количество антенн:	2 (для диверсификации)

## 5.3        Характеристики радиотерминала

Размеры (В5Ш5Д в мм):	145550535

Вес:	146гр

Цвет:	Темно-серый, темно-зеленый

Максимальная мощность:	250мВ

Метод модуляции:	GFSK

Питание:	Аккумуляторная батарея 3.6В Ni-MH

Макс. время работы

разговорное:	6 часов

в режиме ожидания:	14 часов

Уровни громкости звонка:	6

Дисплей

Строк:	2

Символов в строке:	10

Тип:	LCD (жидкокристаллический)

Режим набора номера:	Тональный набор с разделением частот

Телефонные функции:	Переадресация, перевод, ожидание, т.д.

Число номеров скоростного набора:	20

Оптимальные рабочие условия

сравнительная влажность:	20 до 75%

температура:	0 °C до +40 °C

Радиус действия

в помещении:	приблиз. 25~40м

вне помещения:	до 250м

## 5.4        Характеристики зарядного устройства

Размеры (В5Ш5Д в мм):	92574545

Цвет:	Темно-серый, темно-зеленый

Установка:	На столе

Порт подзарядки:	1

Тип батареи:	3.6В Ni-MH

Рабочая температура:	0~+40°C

Питание:	230В/50Гц вход, 12В/200мA выход

Ток подзарядки:	приблиз. от 140 до 200мA

Индикация:	Индикатор красного цвета

РАЗДЕЛ 6.    Подключение

На <Рисунке 6-1> показана базовая конфигурация системы для подключения.

станция оператора

GDC-330H

<Рисунок 6-1> Базовая конфигурация системы для подключения

Станция оператора и  DTIB (Интерфейсная плата цифрового телефона, см. руководство по установке системы цифровых кнопочных телефонов GDK-162) необходимы для подключения к системе.

На <Рисунке 6-2> показаны кнопки на станции оператора.

Мягкая кнопка 1

Мягкая кнопка 2

Мягкая кнопка 3

Мягкая кнопка 4

Мягкая кнопка 5

Мягкая кнопка 8

Мягкие

кнопки

<Рисунок 6-2> Кнопки на станции оператора

## 6.1      Идентификация фиксированного радиосигнала (RFPI)

Для нормальной работы или тестирования необходимы PP (Подвижная часть) или FP (фиксированная часть). Идентификация FP известна, как RFPI (Идентификация фиксированного радиосигнала). RFPI отличается в разных FP и в разных системах. RFPI учитывает в какой системе используется FР. RFPI представляет собой идентификационный код длиной 40 бит (10 цифр). На <Рисунке 6-3> показана конфигурация RFPI.

E: Любой SARI.(0/1)

ARC: Класс прав доступа (A-H). ARC этой системы = 001(Класс B)

EIC: Код установщика оборудования, устанавливается Европейским институтом стандартов по телекоммуникациям (ETSI) или провайдером, авторизованным ETSI. EIC этой системы равняется 0000 0000 0001 0111(B).

FPN: Номер фиксированной части

FPS: Субномер фиксированной части

RPN: Номер радио части, размещается оператором или провайдером.

<Рисунок 6-3> Конфигурация RFPI

RFPI программируется (кроме RPN(8 бит)). GDK-162 WOTS программирует RFPI (32 бит) WTIB. Когда WTIB получает RFPI, она сохраняет значение и инициализирует базу данных (по радиотерминалам). Следовательно, программирование RFPI необходимо осуществлять перед подключением и регистрацией любых радиотерминалов.

Лейблы S/N (серийный номер) и RFPI (идентификационный код фиксированного радиосигнала) приклеены к блоку управления WTIB. На <Рисунке 6-4> показаны лейблы S/N и RFPI.

<Рисунок 6-4> Лейблы S/N и RFPI

Запишите эти номера (S/N и RFPI). См. Приложение для дополнительной

информации по S/N и RFPI.

#### Программирование RFPI

| TRANS/PGM | + ## + | Мягк. кн. 7 + | RFPI (8 цифр) + | HOLD/SAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

На станции оператора,

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM]. (Индикатор [TRANS/PGM] будет мигать и

индикатор [MON] будет гореть постоянно).

- Наберите ‘##’.

- Нажмите мягкую кнопку 7.

- Введите ‘RFPI’. (8 цифр) ; например, 10017XXX (цифры), XXX = FPN+FPS.

- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE]. Вы услышите подтверждающий сигнал.

- WTIB сохранит RFPI и инициализирует базу данных.

- WTIB проинформирует станцию оператора об окончании инициализации.

(Оператор услышит подтверждающий сигнал.)

## 6.2    Подключение и отключение радиотерминалов

### A.     Подключение

Подключенный радиотерминал получает прямой доступ к GDK-162 WOTS.

#### Программирование IPUI (Международный идентификационный код)

На <Рисунке 6-5> показана конфигурация IPUI (Международный

идентификационный код пользователя). Мониторинговый код IPUI радиотерминала: [FUNCTION()] + “2” + “8” .

IPUI (40 бит, 10 цифр)

PUT: Тип пользователя, определяет нумерацию PUN.

PUN: Номер пользователя, локальный или глобальный уникальный номер для одного PUT.

EMC: Код установщика оборудования, определяется Европейским институтом стандартов по телекоммуникациям (ETSI). EMC, определенный ETSI, равен 00E1(шестандцатиричный).

PSN: Серийный номер портативного оборудования. Устанавливается производителем, как уникальный номер для каждого EMC.

<Рисунок 6-5> Конфигурация IPUI

Перед регистрацией проделайте следующую процедуру, чтобы сохранить IPUI:

| TRANS/PGM | + ## + | Мягк. кн. 1 + | № станции + | IPUI(10 цифр) + | HOLD/SAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На станции оператора,

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM]. (Будет мигать индикатор [TRANS/PGM], а индикатор [MON] будет гореть постоянно).

- Наберите ‘##’.

- Нажмите мягкую кнопку 1.

- Введите номер станции.

- Введите IPUI (10 цифр).

- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] и вы услышите подтверждающий сигнал.

#### Подключение

| TRANS/PGM | + ## + | Мягкая кн. 2 + | № станции + | HOLD/SAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

На станции оператора,

- (Нажмите кнопку [TRANS/PGM]. (Будет мигать индикатор [TRANS/PGM], а индикатор [MON] будет гореть постоянно).

- Наберите ‘##’.

- Нажмите мягкую кнопку 2.

- Введите номер станции.

- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] и вы услышите подтверждающий сигнал.

GDC-330H:

| FUNCTION () | + 21 | + 9876 + | FUNCTION() |
| --- | --- | --- | --- |

На радиотерминале,

- Нажмите кнопку [FUNCTION()].

- Наберите  ‘21’.

- Наберите ‘9876’.

- Нажмите кнопку [FUNCTION()].

- По сигналу оператор или пользователь радиотерминала смогут узнать, подключился ли радиотерминал или нет.

- Радиотерминал переходит в режим ожидания и на дисплей выводится номерстанции.

### B.     Отключение

Пользователь теряет право доступа к GDK-162 WOTS. Радиотерминал можно

отключить следующим образом:

| TRANS/PGM | + ## + | Мягк. кн. 4 + | № станции + | HOLD/SAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

На станции оператора,

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM]. (Будет мигать индикатор [TRANS/PGM], а индикатор [MON] будет гореть постоянно).

- Наберите ‘##’.

- Нажмите мягкую кнопку 4.

- Введите номер станции.

- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] Вы услышите подтверждающий сигнал.

- По сигналу оператор и пользователь радиотерминала узнают о том, успешно ли было выполнено отключение радиотерминала от системы или нет.

РАЗДЕЛ 7.      Изменение программного

обеспечения

## 7.1      Изменение программного обеспечения WTIB

Изменение программного обеспечения WTIB (запоминающие устройства U2 и U3) может выполняться только LGE или авторизованным представителем. Перед отключением WTIB от системы необходимо поставить переключатель SW1 (см. <Рисунок 2-2>) в положение Service или отключить питание в системе. Перед подключением WTIB к системе необходимо отключить питание. Если WTIB устанавливается при включенной системе, то система вернется в исходное положение.

На <Рисунке 7-1> показано расположение запоминающих устройств WTIB.

WTIB GDK-162

<Рисунок 7-1> Расположение запоминающих устройств WTIB

## 7.2     Изменение программного обеспечения радиотерминала

Изменение программного обеспечения GDC-330H производится только LGE или авторизованным представителем.

<Рисунок 7-2> Расположение запоминающего устройства GDC-330H