## Microsoft Windows 3.x Video Modes 
Supported by Softmode.Sys

| Format | Colors | Mode | Vert. Refresh Rate (Hz) | Horz. Refresh Rate (KHz) | Dot Clock (Mhz) | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 x 400 | 256 | 5Eh | 60.055 | 31.469 | 28.322 | non-interlaced |
| 640 x 480 | 16 | 12h | 72.874 | 37.967 | 32.500 | non-interlaced |
|  |  |  | 60.004 | 35.403 | 28.322 | non-interlaced |
| 640 x 480 | 256 | 5Fh | 72.814 | 37.791 | 32.500 | non-interlaced |
|  |  |  | 59.940 | 31.469 | 25.175 | non-interlaced |
| 800 x 600 | 16 | 58h | 71.971 | 48.077 | 50.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 60.317 | 37.879 | 40.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 56.021 | 35.461 | 40.000 | non-interlaced |
| 800 x 600 | 256 | 5Ch | 71.971 | 48.077 | 50.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 60.317 | 37.879 | 40.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 56.021 | 35.461 | 40.000 | non-interlaced |
| 1024 x 768 | 2 | 5Ah | 87.064 | 35.522 | 44.900 | interlaced |

| Format | Colors | Mode | Vert. Refresh Rate (Hz) | Horz. Refresh Rate (KHz) | Dot Clock (Mhz) | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 x 768 | 16 | 5Dh | 70.069 | 56.476 | 75.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 70.059 | 56.818 | 75.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 60.530 | 48.363 | 65.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 87.064 | 35.522 | 44.900 | interfaced |
| 1024 x 768 | 256 | 62h | 70.099 | 56.991 | 75.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 60.004 | 48.363 | 65.000 | non-interlaced |
|  |  |  | 87.064 | 35.522 | 44.900 | interlaced |
| 1280 x 1024 * | 16 | 6Ch | 86.938 | 48.077 | 75.000 | interlaced |
| 1280 x 1024 * | 256 | 6Ah | 86.938 | 48.077 | 75.000 | interlaced |

*  1280 x 1024 resolutions require 2 MBytes of VRAM