SK-UPPS Ethernet Data Link Interface  v2.8 Rev. A (930708)

Copyright (c) Schneider & Koch 1989-1993

Hardware Driver: SK-NET Ethernet Driver  v1.30 Rev. B (940118)

Usage: DLI [Option..]

DLI Options:

-u  unload resident DLI

-o  remote boot support

-p  max protocols (1..30), default 8

-c  max multicasts (1..20), default 8

-a  node address (hex), default ROM

-k  DECnet node address (e.g. -k8.133), no default

-x  service interrupt (hex), default 7Ch

Driver Options:

-i  IRQ number, default 2

-b  base address, default SK-G16:cc, Junior: lowest

-g  SK-G16/G8 base I/O port, default lowest

-j  force usage of SK-Junior or SK-Net adapter, default SK-G16

-s  number of receive buffers (1..9), default 6

(rest of the total 10 buffers used for transmission)

-m  SK-MC2+ medium connector (AUI, THIN, 10BT), default as configured

Supported Adapters:     SK-Net, SK-NET Junior, SK-NET MC2, SK-NET MC2+,

SK-NET G16, SK-NET G16TP, SK-NET G8