DECODER CHART FOR AUTO TOKEN RING ADAPTER LEDS

����������������������������������������������������������������������������ͻ

� AMBER � GREEN �                 EXPLANATION                                �

����������������������������������������������������������������������������ͺ

� BLINK � BLINK �   THE ADAPTER IS WAITING FOR INITIALIZATION                �

����������������������������������������������������������������������������Ķ

�  OFF  �  OFF  �   THE ADAPTER INITIALIZATION IS IN PROGRESS, OR THE        �

�       �       �   COMPUTER IS OFF                                          �

����������������������������������������������������������������������������Ķ

�  OFF  � BLINK �   THE ADAPTER DID NOT DETECT ANY PROBLEMS DURING ITS       �

�       �       �   SELF-DIAGNOSTICS TEST AND IS WAITING TO OPEN.            �

�       �       �                                                            �

�       �       �   IF THIS LED STATE OCCURS AFTER THE ADAPTER IS OPEN, THIS �

�       �       �   STATE INDICATES THAT THE ADAPTER HAS CLOSED.             �

����������������������������������������������������������������������������Ķ

�  OFF  �  ON   �   THE ADAPTER IS OPEN AND OPERATING CORRECTLY              �

����������������������������������������������������������������������������Ķ

�  ON   �  OFF  �   THE ADAPTER SELF-DIAGNOSTICS TESTS FAILED OR THERE IS    �

�       �       �   A PROBLEM WITH THE ADAPTER                               �

����������������������������������������������������������������������������Ķ

� BLINK �  OFF  �   THE ADAPTER IS CLOSED. ONE OF THE FOLLOWING CONDITIONS   �

�       �       �   EXISTS:                                                  �

�       �       �           - THE ADAPTER OPEN FAILED                        �

�       �       �           - THE ADAPTER DETECTED A WIRE FAULT              �

�       �       �           - THE ADAPTER FAILED THE AUTO-REMOVAL TEST       �

����������������������������������������������������������������������������Ķ

� BLINK �  ON   �   THE ADAPTER HAS DETECTED BEACONING OR A HARD ERROR       �

����������������������������������������������������������������������������ͼ