Телеграмма ID радиостанции

Выбранная телеграмма посылается как "Телеграмма Ш радиостанции".

Кодирование S5 для персональности

Экран используется для определения последовательностей вызова Select 5, запрограммированных на кнопки

вызовов и/или на кнопку РТТ.

Для того, чтобы ссылаться на переменные цифры, такие, как Адрес, Статус, и т.п., в полях кодовых

последовательностей используются специальные символы, которые отображаются на соответствующие поля

блока параметров.

К ним относится следующее:

Одиночные тональные сигналы - (Т1), (Т2); Обратите внимание, что экран радиостанции отображает Одиночный тональный сигнал Т1 как "J" и одиночный тональный сигнал Т2 как "К"

Цифры статуса - (S1)... (S3)

Цифры адреса - (А1)... (А8)

Вызов 1,2,3,4, Галочка

Любая функциональная кнопка может быть назначена для вызова 1, 2, 3, 4, и при ее нажатии будет передана телеграмма, связанная с этим вызовом. Если критерий передачи не удовлетворяется, то до тех пор, пока кнопка удерживается нажатой, будет звучать оповещение об ошибке кнопки/клавиатуры.

Щелчком мыши на поле флажка можно либо активировать эту функцию для этой персональности, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее.

Поля раскрывающихся списков также могут быть использованы для активации функции "Посылка адреса" или назначении

телеграммы кнопке вызова.

Если выбран режим 'Посылка адреса', то вместо посылки фиксированной телеграммы при нажатии соответствующей

кнопки вызова, отправляется текущая выбранная запись из Списка контактных номеров.

Модели радиостанций с дисплеем могут передавать телеграммы при помощи кнопки Меню/Выбор "Галочка" или клавиши #

из списка контактных номеров или через прямой ввод мультивызова, после ввода переменных цифр адреса. Нажатие кнопки

Меню/Выбор "Галочка" вне списка контактных номеров приведет к возвращению меню в основное меню.

Если нажата кнопка Меню/Выбор "Галочка" или клавиша #, а критерий передачи не удовлетворяется, то до тех пор, пока

кнопка удерживается нажатой, будет звучать оповещение об ошибке кнопки/клавиатуры.

См Сигналинг радиостанции, определение мультивызовов для детальной информации о настройке вызовов.

Select 5 телеграмма отбоя

Щелчком мыши на поле флажка можно либо активировать эту функцию для этой персональности, что индицируется

«галочкой», либо деактивировать ее.

Если вызов является нормальным Select 5 вызовом, (т.е.у телеграммы вызова активирован либо буферный, либо активный/на

линии набор), и опция активирована, то тогда при прерывании вызова будет отправлена Select 5 телеграмма.

Вызов может быть прерван по следующим причинам:

- Истекло время автосброса.

- Получена телеграмма очистки.

- Только для мобильных радиостанций - переход в состояние 'На подвесе'.

- Для прерывания вызова нажата кнопка мониторинга.

Телеграммы отбоя не могут быть использованы, если активированы какие-либо функции ожидания АСК (подтверждения).

DTMF телеграмма отбоя

Щелчком мыши на поле флажка можно либо активировать эту функцию для этой персональности, что индицируется «галочкой», либо деактивировать ее.

Если вызов является вызовом телефонного межсоединения, (т.е.у телеграммы вызова активирован либо буферный, либо активный/на линии набор), и опция активирована, то тогда при прерывании вызова будет отправлена DTMF телеграмма отбоя.

Select 5 подтверждающий тон

Щелчком мыши на поле флажка можно либо активировать эту функцию для этой персональности, что индицируется

«галочкой», либо деактивировать ее.

Если активирована, то передача телеграммы Select 5 будет сопровождаться вспомогательным тоном из динамика. Это может

выступать в качестве удобной функции для подтверждения передачи радиостанцией.

Для каждого заданного блока подтверждений является возможным деактивировать оповещение

вспомогательными тонами, которые обычно издаются радиостанцией при выполнении автоподтверждения или

переадресации вызова.

Адрес мультивызова

Если на кнопку запрограммирован «адрес», то тогда эта кнопка будет иметь:

- связанную с ней телеграмму, которая будет содержать переменные цифры;

- буфер адреса, содержащий номер связанной телеграммы и адресные цифры.

После того, как телеграмма декодирована, и у соответствующего декодера активирован «обратный вызов», то ПН вызывавшей радиостанции вводится в буфер «адреса» после номера телеграммы. Пользователь имеет возможность ответить на вызов позже, используя для активации вызова нажатие одной клавиши (т.е для того, чтобы отправить связанную телеграмму с назначенными переменным цифрам цифрами из буфера «адреса»).

Если радиостанция была запрофаммирована для продвинутого пользователя в режиме мультивызова, то после успешного декодирования для определения имени вызывавшего будет использован список контактных номеров. Это также используется для определения, какая телефамма используется для обратного вызова кнопкой посылки адреса.

Активирование выбора адреса с клавиатуры

Выбор этой опции активирует клавиатуру и позволяет ввод в позиции временных цифр телефаммы.

Запрет на использование некоторых цифр в адресе

Активация этой функции позволяет указать цифры, которые запрещены для использования в любой позиции телефаммы, которая имеет переменные цифры.

Цифры, запрещенные к использованию в некоторых местах адреса

Эта функция используется для определения того, что может быть запрещено для использования в позициях, указанных в Места в адресе, в которых запрещено использовать отдельные цифры в телефаммах, которые имеют позиции с переменными цифрами.

Места в адресе, в которых запрещено использовать отдельные цифры

Эта функция определяет позиции в телефаммах с переменными цифрами, в которые не могут быть вставлены цифры, запрещенные к использованию.

Запрет на использование групповых цифр в определенных местах адреса

Эта функция определяет позицию(и) в переменных цифрах телефамм, куда не могут быть помещены фупповые цифры.

Диапазон адресов 1-3

Эта функция используется для определения диапазона ввода чисел для переменных цифр телефаммы.

Например, последовательность = 54(А1А2АЗ), Диапазон адресов 1 = 800-999. Это означает, что для переменных цифр,

используемых в последовательности, допустимы только числа от 800 до 999.

См Сигнапинг радиостанции для получения информации о мул ьти вы зовах.

Кодерные последовательности

Конвенциональный сигналинг предлагает механизм для выборочного вызова пользователей, работающих на канале одной и

той же частоты в том случае, когда во время вызова необходимо соблюдение секретности.

Поддерживаются обе системы конвенционального сигналинга: Select 5 и DTMF; и радиостанция может передавать как Select 5,

так и DTMF. Декодирование поддерживается только для Select 5.

Для радиостанции может быть запрограммировано до 32 списков последовательностей.

Если выбирается один из семи поддерживаемых стандартов сигналинга, то для частоты, длительности и интервалов между сигналами будут предопределены тоны. Радиостанция также предлагает функцию двух «Определяемых пользователем стандартов».

Последовательность действует так же, как телефонный номер, и в обычном рабочем режиме для адресации конкретной радиостанции используется телеграмма Select 5. Когда радиостанция получает ее код, то предупреждает пользователя серией из 5 коротких оповещающих сигналов и включением динамика.

Для того, чтобы выполнить селективный вызов, радиостанция может быть запрограммирована на последовательную быструю отправку одного, двух или трех 5-тоновых последовательностей, например:

12345, или 12345,34251 или

12345 34251 87589

Независимо от количества и комбинаций последовательностей, они называются телеграммой.

Для радиостанции может быть запрограммировано до 32 телеграмм, каждая из которых является любой комбинацией 32 кодовых последовательностей.

Телеграммы можно посылать различными способами, например нажимом РТТ или одной из программируемых функциональных кнопок, запрограммированных в качестве кнопки вызова. Можно также иметь внешнюю кнопку вызова.

Телеграммы можно также использовать для того, чтобы задать сообщение, посылаемое функциями «Автоподтверждение» и «Переадресация вызова».

Также возможно для группы пользователей иметь общий номер группы и индивидуальные номера для каждого пользователя.

Если последовательность имеет одинаковые последовательные цифры, то радиостанция автоматически изменит некоторые цифры на «повторные тоны». Пример: 123335.

Будет изменено радиостанцией на: 1 2 3 R 3 5.

Это используется для предотвращения искажения кода во время декодирования.

Select -5 / DTMF

Все тоны последовательности передаются с использованием одной и той же системы сигналинга. Кодовые последовательности могут передаваться при помощи одной из шести систем сигналинга Select 5.

Системы сигналинга Select 5 — каждый тон состоит из одной частоты в диапазоне от 300 до 3000 Гц. Частота и длина тона, задержка между тонами, групповой и повторный тоны зависят от выбранного стандарта сигналинга (системы сигналинга). Радиостанция будет выполнять автоматическую вставку «R» во все последовательности Select 5.

DTMF

Передаваемый DTMF тон является комбинацией 2 тонов. Продолжительность результирующего кода и задержка между последовательными тонами зависят от используемой системы сигналинга.

Указатель системы сигнализации Select 5

Этот раскрывающийся список используется для выбора одной из 8 возможных таблиц Select 5 сигналинга. Эти таблицы также используются для определения поведения кодовой последовательности. Подробнее см. Таблица системы тонов Select 5

Последовательность

В системах сигналинга Select 5 тоны для передачи группируются в последовательности. Последовательности передаются в телеграмме, а телеграмма состоит из 1-3 кодовых последовательностей, соединенных вместе. Кодовая последовательность может иметь длину до 12 тонов.

Кодовая последовательность может содержать следующее.

- Любой из стандартных сигнальных тонов (0 - 9, A,B,C,D,E,F).

- Групповой сигнал, повторяющийся сигнал.

- Одиночные тональные сигналы (Tl), (T2); Обратите внимание, что экран радиостанции отображает одиночный тональный сигнал Т1 как «J» и одиночный тональный сигнал Т2 как «К».

- Позиции 1-8 ПН радиостанции В (представляемые как (А1) ... (А8))

- Позиции 1-3 ПН статуса А радиостанции (представляемые как (S1) ... (S3))

- Для последовательностей DTMF [0 - 9, Р (цифра паузы), *, #].

- Цифры (Ш), (U2) ... (U8) Ш радиостанции для последовательностей Select 5.

Позиции ИН вызываемой радиостанции 1-8 (только Select 5)

Если кодовая телеграмма содержит какую-либо ссылку на цифры 1-8 ИН другой радиостанции, то тогда в телеграмму будут

подставлены текущие цифры из буфера адреса мультивызова.

Позиции цифр ИН радиостанции могут быть разнесены по телеграмме, например позиции 1-4 могут быть в

последовательности 1, а позиции 5-8 могут быть в последовательности 2 телеграммы.

Позиции цифр ИН вызываемой радиостанции не обязательно должны быть последовательными и могут быть указаны в

любом порядке.

Позиции ИН статуса вызываемой радиостанции 1-3 (только Select 5 )

Если кодовая телеграмма содержит какую-либо ссылку на цифры статуса 1-3 вызывающей радиостанции, то тогда в

телеграмму будут подставлены текущие цифры из Буфера адреса статуса.

Позиции цифр ИН статуса радиостанции не обязательно должны быть последовательными и могут быть указаны в любом

порядке. Они не могут быть разнесены по телеграмме.

Если кодовая телеграмма содержит меньше цифр статуса, чем максимальное число цифр, используемых всеми телеграммами,

тогда будут использованы цифры статуса, определенные телеграммой.

Для того, чтобы ссылаться на переменные цифры, такие, как одиночные тоны, в полях кодовых

последовательностей используются специальные символы, которые отображаются на соответствующие поля

блока параметров.

Одиночные тональные сигналы - (Т1), (Т2); Обратите внимание, что экран радиостанции отображает Одиночный

тональный сигнал Т1 как "J" и одиночный тональный сигнал Т2 как "К"

Цифры статуса - (S1)... (S3)

Цифры адреса - (А1)... (А8)

ID радиостанции -(U1)... (U8)

Каждое определение ссылки начинается с открывающей скобки «(» и заканчивается закрывающей скобкой «)».

Пример: (Т1)18181

Примечание: Упомянутый ID радиостанции доступен, если цифра ID радиостанции задана; ID радиостанции может быть упомянут в телеграмме декодирования только один раз.

Время ожидания

Время, устанавливаемое этой опцией используется при операциях ретрансляции, для того, чтобы позволить ретранслятору достичь своей максимальной выходной мощности перед тем, как радиостанция начнет отправлять свои кодовые телеграммы. Время программируется от 0 до 2550 мс с шагом 10 мс, и если установлено в 0 мс, то функция деактивируется.

Длительность 1-ого расширенного тона

Для каждой кодовой последовательности можно определить расширенный первый тон. Продолжительность кода

задается от 0 до 2550 мс с шагом 10 мс, и если установлено в 0 мс, то функция деактивируется.

Если передаваемая последовательность имеет первый расширенный тон, то декодеры приемника должны знать,

какова его длительность, иначе эта последовательность будет повреждена при декодировании. Продолжительность

не будет корректной продолжительностью для используемых стандартов (CCIR, EEA, ZVEI etc).

Это может быть использовано вместе с функцией «повторить» для многоканальных систем, которые используют

сканирование.

Кодерные телеграммы

Кодерные последовательности 1,2,3

Последовательность 1 всегда активирована, а 2 и 3 выбираются щелчком мыши на их полях, что обозначается отображением «галочки»; повторный щелчок по полю деактивирует его. Использование раскрывающихся списков позволяет выбрать для каждого списка 1 из 32 кодовых последовательностей; может быть сгенерировано до 32 кодерных телеграмм.

Повтор телеграммы

Щелчком мыши на поле декодировки можно либо активировать эту опцию, что индицируется «галочкой», либо

деактивировать ее.

Эта функция позволяет повторять кодовую телеграмму, в случае если:

- в течении ожидаемой длительности подтверждения подтверждение не принимается, или

- критерий разрешения передачи не удовлетворяется при первой попытке, или при любой из последующих

попыток. Однако, если попытка передачи не удается из-за того, что она деавторизована, что делает передачу

или мониторинг невозможными, тогда попытка вызова будет неудачной. Телеграмма может повторяться не более максимального количества попыток; количество сделанных попыток увеличивается из-за попыток, при которых не происходит получения подтверждения или не удовлетворяется критерий разрешения передачи. Повтор телеграммы может быть запрограммирован для любой из функций ожидания подтверждения (включая подтверждение не ожидается).

Если после максимального числа повторений декодировка не получается, то выдается текст «вызов не прошел» и оповещение «вызов не прошел».

Повтор телеграммы активируется/деактивируется для телеграммы.

Время ожидаемой длительности подтверждения программируется для радиостанции от 0 до 255 секунд. Максимальное количество попыток программируется для радиостанции

Повтор телеграммы не должен программироваться для телеграммы, у которой не ожидается подтверждение, и которая назначена РТТ.

Подтверждение

Данное поле с раскрывающимся списком применяется для определения типа подтверждения, ожидаемого радиостанцией. Возможные варианты выбора:

Подтверждение не ожидается

Радиостанция не ожидает подтверждения.

Ожидается АСК1

Устанавливает в поле раскрывающегося списка для кодерной телеграммы ожидание АСК 1.

Убедитесь, что у вызываемой радиостанции в «Определениях декодера» активирована и настроена требуемым образом

телеграмма автоподтверждения.

Вызывающая радиостанция немедленно после передачи телеграммы перейдет в режим приема, и если кнопка РТТ останется

нажатой, то прозвучит оповещение о нажиме некорректной кнопки. Она переходит в режим приема потому, что ожидается

немедленный ответ (АСК1) от вызываемой радиостанции.

Вызывающая радиостанция будет находится в режиме приема до тех пор, пока не произойдет следующее.

- Она не получит АСК1 от вызываемой радиостанции, в этом случае динамик вызывавшей радиостанции включается, и пользователь может использовать кнопку РТТ.

- Если радиостанция не получила от вызываемой радиостанции ответ АСК1, но истекло время таймера ответа на вызов, то радиостанция вернется к нормальной работе.

Таймер ответа на вызов устанавливается на требуемое время в окне Радиостанция/Прочее/Таймеры.

Примечание: Это также может быть подтверждение от системы/инфраструктуры, разрешающее радиостанции передачу на этом канале.

Ожидается АСК 1 с ответом

Устанавливает в поле раскрывающегося списка для кодерной телеграммы ожидание АСК 1 с ответом.

Убедитесь, что у вызываемой радиостанции телеграмма автоподтверждения настроена в поле раскрывающегося списка

Определения декодера/Окно опций декодера/Тип декодера как Ack/Звонок. У типа декодера, которому присвоены эти

кодовые и декодовые телеграммы, в окне для персональное™ должен быть деактивирован автосброс.

Если эта функция запрограммирована, то прежде чем вызывающая радиостанция сможет начать передачу, то должны

произойти оба следующих события;

- от вызванной радиостанции ожидается подтверждение, что означает, что с вызываемой радиостанцией установлен радиоконтакт, и

- вызываемая радиостанция должна ответить на вызов передачей (нажатием РТТ кнопки, и затем разговором), что

вызывает разблокирование динамика радиостанции. Буквенное имя вызывающей радиостанции будет отображаться на экране вызываемой радиостанции в течение времени вызова или до тех пор, пока не истечет время таймера ответа на вызов.

Таймер ответа на вызов устанавливается на требуемое время в окне Радиостанция/Прочее/Таймеры. Как только вызывающая радиостанция разблокирует динамик после получения ответа на вызов от вызываемой радиостанции, оповещение об исходящем звонке отключится.

После того, как вызываемая радиостанция прекратила передачу, вызывавшая радиостанция имеет возможность ответить. Если запрограммирована опция «сначала ожидается подтверждение, потом вызываемый пользователь должен ответить», и истекает таймер ответа на вызов вызывающей радиостанции, то оповещение об исходящем вызове будет прекращено, и прозвучит оповещение о сбое вызова.

Режим DTMF-набора

Это позволяет пользователю вручную посылать тоны DTMF в РАВХ/устройство соединения с телефоном.

Набор номера на линии

Тоны DTMF посылаются сразу же, как только они набираются. Передачу DTMF-тонов вызовет любая из цифр 0-9, *, #. Включение DTMF показывается значком DTMF.

См Сигнапинг радиостанции для получения детальной информации.

Указатель системы DTMF

Кодовый(-ые) тон(ы) системы сигналинга DTMF, каждый тон состоит из двух частот, генерируемых совместно. Система сигналинга DTMF определяет длительность цифры, задержку между цифрами и продолжительность тона паузы для этой системы сигналинга. Может быть определено до двух различных систем сигналинга DTMF.