|  | HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology 实验室搭建指南 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适用于1.0 版本 |  |  |  |
|  | 华为技术有限公司 |  |  |  |

版权所有 © 华为技术有限公司 2020。 保留一切权利。 本书所有内容受版权法保护，华为拥有所有版权，但注明引用其他方的内容除外。未经华为技术有限公司事先书面许可，任何人、任何组织不得将本书的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、存储于信息检索系统或使用于任何其他任何商业目的。 版权所有 侵权必究。 商标声明 和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

| 华为技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址： | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129 |
| 网址： | https://e.huawei.com/cn/talent |
| 客户服务邮箱： | certification@huawei.com |

更新记录

| 版本 | 日期 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2020-05-21 | 全新版本 |

文档信息

| 制定者 | 适用时间范围 | 适用者 |
| --- | --- | --- |
| 人才生态发展部 | 2020-05-21~… | 所有想要学习华为Datacom认证的人或机构 |

目录

1.	前言	4

2.	HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology物理拓扑图	4

3.	设备采购	4

4.	设备线缆连接	5

5.	设备配置	7

6.	其余注意事项	7

7.	附件	7

前言

本指南确定了实验设备清单及物理连接图。

本指南的目的在于指导地区部、供应商、HALP、网院购买设备，安装模块、连接线缆，配置相应的控制设备，最终组建成拓扑图，基于HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology实验手册完成HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology的相应实验。

HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology物理拓扑图

- HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology物理拓扑

：该拓扑图为物理拓扑图，包含设备采购清单的所有设备。

设备采购

设备采购清单请详见附件。

文件名：HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology实验设备清单V1.0.xlsx

采购时须注意，一定要按照实验要求采购设备，如果有相应疑问请咨询：certification@huawei.com。

设备线缆连接

连接必须遵循图1进行。设备名称与型号的对应关系如表 1-1

设备名称与型号对应关系

| 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- |
| R1 | AR6120 |
| R2 | AR6120 |
| R3 | AR6120 |
| R4 | AR6120 |
| R5 | AR6120 |
| S1 | S5731-H24T4XC |
| S2 | S5731-H24T4XC |
| S3 | S5731-H24P4XC |
| S4 | S5731-H24P4XC |
| S5 | S5731-H24T4XC |

连接完成后，请依据下表检查接口连接的正确性。

接口连接表

| R1 | GE0/0/1 | S5 |
| --- | --- | --- |
|  | GE0/0/2 | R2 |
|  | GE0/0/3 | S1 |
|  | GE0/0/4 | S2 |
| R2 | GE0/0/1 | S5 |
|  | GE0/0/2 | R3 |
|  | GE0/0/3 | R1 |
|  | GE0/0/4 | S1 |
|  | GE0/0/5 | S2 |
| R3 | GE0/0/1 | S5 |
|  | GE0/0/2 | R4 |
|  | GE0/0/3 | R2 |
|  | GE0/0/4 | S1 |
|  | GE0/0/5 | S2 |
| R4 | GE0/0/1 | S5 |
|  | GE0/0/2 | R5 |
|  | GE0/0/3 | R3 |
|  | GE0/0/4 | S1 |
|  | GE0/0/5 | S2 |
| R5 | GE0/0/1 | S5 |
|  | GE0/0/2 | S1 |
|  | GE0/0/3 | R4 |
|  | GE0/0/4 | S2 |
| S1 | GE0/0/1 | R1 |
|  | GE0/0/2 | R2 |
|  | GE0/0/3 | R3 |
|  | GE0/0/4 | R4 |
|  | GE0/0/5 | R5 |
|  | GE0/0/10 | S2 |
|  | GE0/0/11 | S2 |
|  | GE0/0/12 | S3 |
|  | GE0/0/13 | S4 |
| S2 | GE0/0/1 | R1 |
|  | GE0/0/2 | R2 |
|  | GE0/0/3 | R3 |
|  | GE0/0/4 | R4 |
|  | GE0/0/5 | R5 |
|  | GE0/0/10 | S1 |
|  | GE0/0/11 | S1 |
|  | GE0/0/12 | S4 |
|  | GE0/0/13 | S3 |
| S3 | GE0/0/1 | S1 |
|  | GE0/0/2 | S2 |
|  | GE0/0/3 | S4 |
| S4 | GE0/0/1 | S2 |
|  | GE0/0/2 | S1 |
|  | GE0/0/3 | S3 |
| S5 | GE0/0/1 | R1 |
|  | GE0/0/2 | R2 |
|  | GE0/0/3 | R3 |
|  | GE0/0/4 | R4 |
|  | GE0/0/5 | R5 |

设备配置

AR6120的GE0/0/0～GE0/0/7默认为二层接口，需要通过“undo portswitch”命令切换为三层接口。

其余注意事项

实验教材建议由讲师讲解后，学生单独完成，如果需要故障排除，讲师可以参与。

另外实验时，为避免残余配置对实验的影响，要求学生在实验完成后，关闭设备之前清空设备保存的配置信息；同时，实验开始时，确认设备从空配置启动，否则执行配置清空，并重启设备。

附件